# Промежуточный отчет по диплому: Облачная система управления движением мобильного робота (AGV Denford)

## 1. Анализ предметной области

Облачные технологии в промышленной автоматизации. Современная промышленная автоматизация все активнее опирается на технологии облачных вычислений и IIoT (Industrial Internet of Things). Объединение оборудования в единую сеть с центральными облачными ресурсами позволяет существенно повысить эффективность и гибкость производства[1][2]. В концепции «облачной робототехники» вычислительные мощности, хранилища данных и сервисы искусственного интеллекта выносятся в облако, образуя своего рода «мозг» робототехнической системы[2]. Это дает роботам доступ к практически неограниченным ресурсам для обработки данных, совместного обучения и хранения знаний, снижая требования к бортовым вычислениям и стоимости робототехники. Таким образом, возможно создание более «умных» и дешевых роботов с вынесенным в облако интеллектом[2]. Человеческий оператор при этом также может удаленно ставить задачи роботам через сетевые интерфейсы.

Промышленный интернет вещей (IIoT) – фундамент Индустрии 4.0 – предполагает подключение всех устройств (станков, конвейеров, роботов, датчиков) к общей цифровой среде[3][1]. Облачная модель выступает ядром этой среды, позволяя собирать телеметрию, оперативно управлять оборудованием и перераспределять ресурсы между узлами производства[1]. За счет облака достигается интеграция ранее разрозненных систем, их совместная оптимизация и централизованный анализ данных. Например, в облако можно передавать параметры работы роботов, статистику простоев, данные об ошибках – и на основе больших данных улучшать алгоритмы управления.

Мобильные роботы в логистике (AGV/AMR). На складах и производственных линиях все шире применяются автономные транспортные роботы – AGV (Automated Guided Vehicle) и AMR (Autonomous Mobile Robot). AGV – это роботы, следующие по заранее заданным маршрутам (например, по нанесенной линии или магнитной ленте) для перевозки грузов[4][5]. Классический пример – логистические тележки, перемещающиеся по складу строго по отмеченному пути и останавливающиеся в заданных точках. AMR, в отличие от AGV, способны самостоятельно прокладывать маршрут в динамической среде, используя датчики и карты – т.е. обладают большей автономностью и не требуют фиксированной траектории[6][7]. На практике обе концепции находят применение: AGV эффективны для предсказуемых маршрутов, AMR – для гибких задач.

Примеры внедрения и актуальные технологии. Самый известный пример массового применения складских роботов – компания Amazon Robotics (ранее Kiva Systems). Amazon приобрела Kiva и интегрировала тысячи роботов на своих складах, реализуя концепцию «товар к человеку»: мобильные платформы (AGV) перевозят стеллажи с товарами к стационарным сборщикам[8][9]. Роботы Amazon ориентируются по QR-меткам на полу и останавливаются в точках выдачи по команде системы; это позволило вдвое увеличить емкость склада и ускорить сбор заказов[10][9]. В России похожие решения разрабатывают компании ИНТЭК, MetraRobotics, а холдинг Ростех планирует выпуск тяжелых транспортных роботов грузоподъемностью до 20 тонн; свою модель логистического робота создает и Яндекс[11]. Эти примеры показывают, что облачно-управляемые роботы становятся неотъемлемой частью современных производственных и складских систем.

ROS и MQTT – стандартные инструменты. В сфере робототехники де-факто стандартом программной платформы стал ROS (Robot Operating System). ROS представляет собой экосистему для разработки программ роботов, обеспечивающую стандартные функции: аппаратную абстракцию, обмен сообщениями между процессами (публикация/подписка), набор готовых библиотек для навигации, управления и др.[12]. Архитектура ROS распределенная: вычисления разбиваются на узлы, обменивающиеся данными в графе сообщений[12]. Это значительно ускоряет разработку за счет повторного использования существующих алгоритмов и модулей, а также облегчает масштабирование на группу роботов[13][14]. Многие алгоритмы SLAM, планирования траектории, управления приводами уже реализованы в пакетах ROS и доступны сообществу. Однако ROS изначально создавался для локальных сетей робота; интеграция его с облаком требует специальных шлюзов или использования ROS 2 с DDS.

Для облачной же IoT-интеграции широко применяется легковесный протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT – протокол прикладного уровня для обмена сообщениями по схеме «издатель – брокер – подписчик», работающий поверх TCP/IP и оптимизированный для устройств с ограниченными ресурсами[15]. Он надежно доставляет сообщения (поддерживает QoS), но при этом накладные расходы значительно ниже, чем у HTTP[16]. Стандарт MQTT предполагает передачу полезных данных в виде компактных JSON-пакетов, что экономит трафик[17]. Благодаря простоте и эффективности MQTT стал де-факто стандартом в индустриальных IoT-системах[18][16]. Интересно, что ROS и MQTT концептуально схожи: ROS тоже использует модель паб-саб для своих топиков. Существуют проекты по интеграции ROS с MQTT – через мосты, преобразующие ROS-сообщения в MQTT и обратно[19][20]. Это позволяет, к примеру, отправлять команды из облака через MQTT-брокер на робот, где мост доставит их во внутренняя ROS-сеть[19]. Таким образом, ROS обеспечивает локальный интеллект (навигация, обработка сенсоров), а MQTT – глобальную связность (облачный контроль, межсистемная коммуникация)[19][20].

Облачные платформы для индустриального IoT. В последние годы появилось множество сервисов, упрощающих создание облачно-робототехнических систем. Сторонние MQTT-брокеры и IoT-платформы позволяют не разворачивать собственный сервер, а использовать готовую облачную инфраструктуру. Популярны, например, публичные брокеры HiveMQ, Eclipse Mosquitto, а также облачные IoT-платформы Yandex.Cloud (IoT Core) и AWS IoT[21]. Они обеспечивают масштабируемость, безопасность и веб-интерфейсы для мониторинга устройств. Для более сложных задач управления парком роботов существуют решения вроде AWS IoT Greengrass – фреймворк, позволяющий развертывать программные модули на роботах, управлять обновлением ПО «по воздуху» и безопасно связывать роботов с облаком[22][23]. Комбинация AWS Greengrass с ROS 2 демонстрирует, как добавить “умные” облачные функции роботу и облегчить сбор телеметрии, мониторинг состояния парка, удаленное вмешательство оператора[24][22]. Российские аналоги также появляются – например, Yandex IoT Core позволяет организовать обмен сообщениями с устройствами через MQTT, интегрировать данные в другие облачные сервисы Яндекса и управлять устройствами через веб-интерфейс[25]. Таким образом, технологий и инструментов для облачного управления роботами предостаточно – выбор зависит от конкретных требований проекта (безопасность, автономность, бюджет). В нашем проекте будут сочетаться некоторые из упомянутых подходов: легкий MQTT для связи и, по возможности, интеграция с существующей облачной платформой.

## 2. Анализ задачи

### Исходное состояние AGV Denford и проблемы

Описание исходной системы. Учебный мобильный робот Denford AGV – это автономная тележка на колесном ходу, разработанная в 1990-х для гибких производственных систем. Он представляет собой батарейный напольный транспорт с системой следования по линии. Корпус AGV – алюминиевая платформа на колесах, внутри которой установлены все механизмы[26]. Основой управления служит фирменный контроллер Denstep[27]. Контроллер Denstep способен напрямую управлять тремя шаговыми двигателями, имеет аналоговые выходы для регулирования скорости, 16 дискретных входов/выходов, два аналоговых входа, а также специальные входы концевиков[28]. В конструкции AGV Denford используется один постоянный мотор с редуктором на 30:1 для тяги (приводит одно из колес) и шаговый двигатель для руля, поворачивающий управляемое колесо через червячную передачу[29]. Такая схема обеспечивает маневренность: реализовано активное управление задним колесом, что позволяет уменьшить радиус поворота и эффективно маневрировать на ограниченном пространстве[30]. Питание осуществляется от двух встроенных 12В аккумуляторов 17А·ч; имеется встроенное зарядное устройство, автоматически отключающееся при полной зарядке[31].

Датчики и органы управления. Робот оборудован множеством сенсоров для автономной работы. Для следования по маршруту используются оптические датчики линии: две инфракрасных головки снизу спереди, настроенные на контраст «белая полоса – черный фон»[32]. Белая лента на полу служит путеводящей линией, окаймленной черными полосами по краям; когда левый или правый датчик наезжает на черный цвет, шаговый двигатель поворота отклоняет колесо от черной зоны обратно на белую линию[33]. Таким образом реализовано простое слежение за траекторией без «рыскания». Для автоматических остановок в нужных местах AGV оснащен ИК-датчиками стыковки по бокам корпуса[34]. На станциях установлены инфракрасные излучатели; когда приемник робота фиксирует сигнал станции (свет включен) – робот останавливается точно у нее. Одновременно робот своим ИК-передатчиком сообщает станции о прибытии (для координации с хост-системой)[35]. Когда станционный сигнал гаснет (система разрешает движение) – AGV продолжает путь[36]. Помимо этого, спереди установлено устройство предотвращения столкновений – сенсор препятствий («радар») Qprox[37]. При появлении препятствия по ходу движения робот останавливается и не продолжает путь, пока преграда не убрана[38]. Для предупреждения персонала при этом срабатывает звуковой оповещатель – AGV воспроизводит записанное голосовое сообщение через динамик на корпусе[38]. На корме робота расположена панель оператора с основными элементами: главной кнопкой-изолятором питания, гнездом подключения зарядного устройства, индикатором зарядки и кнопками ручного управления[39][40]. В частности, на панели имеются кнопки LEFT/RIGHT для ручного движения – при нажатии робот может ехать влево или вправо по команде оператора, минуя автоматический режим[40].

Принцип работы в существующей ГПС. Рассматриваемый AGV входит в состав учебной гибкой производственной системы (ГПС) Bauman FMS производства Denford[41]. Он взаимодействует с другими модулями (складом, конвейером, станками) через систему доковых станций: на пути проложены несколько станций (стойки) с ИК-маяками. Алгоритм работы исходной системы таков: оператор через ПО на Host-компьютере задает команду на перемещение детали, после чего робокар (AGV) должен проехать по маршруту (по линии) и остановиться у требуемой станции для загрузки/разгрузки[42]. Denford FMS использует два режима: автоматический, когда робокар двигается сам по линии между станциями, и ручной, для которого оператор может на самой тележке кнопками двигать ее при настройке[40]. Чтобы запустить робокар в автоматическом режиме, в исходной системе требуется физическая подготовка: робота ставят на линию, поворачивают ключ питания (Battery Isolator) и нажимают кнопку RESET несколько раз, пока контроллер не откалибруется по линии (двойной звуковой сигнал означает, что линия найдена)[43]. После этого AGV автоматически едет до ближайшей станции и останавливается[44]. Дальнейшие перемещения задаются через программу AGV на Host-ПК (в составе Cell Software) – фактически, система отправляет роботу команды двигаться к определенной станции, и робокар, считая полоски на линии или реагируя на станции, доезжает до нужной точки и останавливается[45][46]. Если требуется проверить полный круг, оператор может принудительно заставлять робот проехать мимо станции, закрыв ИК-окно на станции (робот воспримет как отсутствие сигнала и поедет дальше)[47]. Таким образом, исходный AGV Denford функционирует автономно, следуя заложенному алгоритму (следование линии и остановки). Взаимодействие с верхним уровнем минимально: Host-компьютер может запускать/останавливать робота через программу (вероятно, по кабельному или радиоканалу связи с Denstep) и обрабатывать сигналы о его прибытии на станции.

Проблемы и ограничения старой системы. Проведенный анализ показал несколько серьезных недостатков существующей реализации. Во-первых, отсутствует полноценное удаленное управление: система не имеет развитого интерфейса для оператора, все действия запуска/остановки требуют непосредственного присутствия (вставить ключ, нажать reset и т.д.), а сценарии движения зашиты жестко в код[48][43]. Во-вторых, гибкость крайне низкая – робот может двигаться только по заранее проложенной линии; изменение маршрутов или логики требует физической перекладки ленты или модификации прошивки Denstep, что делает систему немасштабируемой[48]. Третья проблема – устаревание аппаратуры и ПО: контроллер Denstep – закрытая проприетарная плата 1990-х годов, исходный код недоступен и не расширяем[49]. Это затрудняет интеграцию с современными технологиями: например, невозможно напрямую подключить робот к локальной сети или облаку, так как Denstep не поддерживает стандартные протоколы интернета. Кроме того, возникают вопросы надежности: длительная эксплуатация могла привести к износу компонентов, а диагностика осложнена отсутствием телеметрии (нет данных о напряжении батарей, состоянии датчиков в реальном времени в удаленном интерфейсе). Наконец, отсутствует модуль навигации: робот не способен отклоняться от линии или объезжать препятствия самостоятельно – он строго следует линии и просто ждет, если путь заблокирован. В условиях развития технологий AMR это существенное ограничение, снижающее исследовательскую ценность системы.

### Цели и ограничения проекта модернизации

Цели проекта. Основная цель дипломного проекта – модернизация AGV Denford для работы под управлением облачной системы. Это означает перевод робота на современную открытую платформу управления, позволяющую ему подключаться к промышленной сети (или интернету) и получать команды от удаленного сервера/оператора в режиме реального времени[50]. Робот должен стать компонентом IIoT-инфраструктуры лаборатории. В частности, планируется реализовать дистанционное управление: оператор через веб-интерфейс или приложение сможет запускать/останавливать движение робота, выбирать режим работы (авто/ручной) и задавать задания (например, поехать в точку X) удаленно[51][52]. Второй ключевой задачей является расширение функциональности навигации. После модернизации предполагается возможность свободного движения робота не только по заранее проложенному маршруту, но и по произвольным траекторияй в пределах полигона (реализовать прототип системы навигации)[52][53]. Это подведет базу для внедрения алгоритмов автономной навигации AMR-типа – например, следование по виртуальной карте, объезд препятствий, реализация стратегии движения по заданным координатам, а не по линии. Таким образом, модернизированный AGV станет экспериментальной платформой для опробования алгоритмов интеллектуальной мобильности (SLAM, планирование маршрута и др.), что придаст работе научную новизну.

Кроме того, целью является интеграция робота в существующую облачную сеть лаборатории (или создание новой). Планируется подключить AGV к облачному серверу, где будет вестись сбор телеметрии и координация с другими устройствами. Например, робот сможет передавать в облако информацию о своем состоянии: координаты, уровень заряда, обнаруженные препятствия – чтобы оператор и другие модули системы видели картину в целом. В обратную сторону, облако (или центральный сервер ГПС) сможет посылать роботу задания на транспортировку. Это соответствует концепции единой цифровой фабрики, где все узлы «разговаривают» друг с другом через облачное ПО[1][54].

Ограничения и условия. Проект модернизации должен учитывать ряд ограничений. Во-первых, аппаратные ограничения: механическая часть робота, датчики и актуаторы желательны к сохранению. Робот исправен (проверка показала работоспособность всех модулей[55]) и обладает ценной периферией – ее нужно задействовать. Поэтому новое решение должно уметь считывать сигналы существующих датчиков (линии, стыковки, столкновения) и управлять имеющимися двигателями и индикаторами[56][57]. При этом есть технический нюанс: штатные датчики работают на промышленном уровне 12–24 В, тогда как современные контроллеры (одноплатные компьютеры) оперируют логическими уровнями 3.3 В. Непосредственно соединять их нельзя – потребуется разработать адаптерные схемы для согласования сигналов[58][59]. То же касается управления двигателями: необходимо обеспечить выдачу сигналов 24 В на моторы при управляющем уровне 3.3 В с контроллера[60][61]. Значит, одним из ограничений является разработка электронного интерфейса (платы расширения) для стыковки нового контроллера с аппаратурой робота[62][63]. Плата должна предусматривать цепи защиты по питанию (снижение 24В до 5В/3.3В, обратная трансляция для силовых выходов) во избежание выхода из строя нового контроллера[64][65].

Во-вторых, пространственные ограничения: внутри корпуса AGV мало свободного места[66]. Новые компоненты должны быть компактными и размещены так, чтобы не мешать обслуживанию и не перегружать питание. Нельзя занимать весь внутренний объем устройства, если в этом нет крайней необходимости[66][67]. Вероятно, плата расширения будет установлена на место старого контроллера Denstep, поэтому её габариты должны быть сопоставимы с двумя платами Denstep (ориентировочно несколько десятков квадратных сантиметров)[56].

Следующее ограничение – безопасность и совместимость с ГПС. В старой системе AGV был интегрирован в общую систему аварийного останова (E-Stop) и блокировок. Например, на учебном стенде Denford все устройства (станки, робот, конвейер) подключены к центральному блоку Interlock: при срабатывании аварийного стопа питание снимается со всех исполнительных устройств через специальные линии безопасности[68][69]. Модернизируя робота, мы должны сохранить эту функцию – т.е. новый контроллер должен реагировать на сигнал аварийного отключения (например, размыкание цепи E-Stop) и немедленно останавливать робота. Также при интеграции в облако надо учитывать требования информационной безопасности: если планируется внешний облачный сервер, конфиденциальность данных и управление доступом становятся важными. Возможно, по этой причине в учебном контуре предпочтительно использовать либо локальный (приватный) MQTT-брокер, либо защищенный канал к облаку. В дипломной работе будет сделан акцент на локальной облачной сети (например, внутри кафедральной лаборатории), чтобы избежать зависимости от интернета и исключить утечки данных[21][70]. Но архитектура должна допускать масштабирование до публичного облака при необходимости.

Наконец, временные и ресурсные ограничения: проект – учебно-исследовательский, время ограничено одним учебным годом. Поэтому реализация будет поэтапной. На данном, промежуточном этапе (НИРС) фокус на анализе, концепции и макетировании ключевых компонентов. Полный функционал (например, сложная навигация) может выходить за рамки текущего этапа, но должен быть заложен фундамент под эти возможности. Главными приоритетами являются: получение работающего канала связи робот–облако–оператор, замена контроллера и восстановление базовой движимости робота под новым управлением. Более продвинутые функции (визуальная ориентация, групповое взаимодействие роботов и т.п.) могут рассматриваться как перспективы последующих исследований.

## 3. Концепция и возможные пути решения

Для достижения поставленных целей рассматривается несколько концептуальных подходов к архитектуре системы. Ниже проведено сравнение трех основных вариантов: (1) IoT-подход на базе MQTT + Python, (2) робототехнический подход на базе ROS + веб-интерфейс, и (3) гибридное решение, комбинирующее элементы первых двух. Каждый из вариантов оценивается с точки зрения сложности внедрения, требуемых ресурсов и соответствия требованиям.

### Вариант 1: MQTT + Python (облачный IoT-подход)

Суть подхода: оснастить робота одноплатным мини-компьютером (или микроконтроллером) с прошивкой, которая напрямую управляет двигателями и датчиками, а связь с оператором организовать через MQTT-брокер. Команды от оператора публикуются в MQTT-топиках, на которые подписан бортовой контроллер робота; телеметрия от робота публикуется в другие топики для потребления операторским интерфейсом. Этот вариант фактически реализует концепцию IIoT: робот – «вещь», подключенная к облаку, обменивается сообщениями через брокер. В качестве контроллера можно использовать, например, Raspberry Pi под управлением Python-скрипта или даже Wi-Fi микроконтроллер ESP32 под MicroPython. Облачный брокер – локально развернутый Mosquitto либо сервис типа Yandex IoT Core.

Применение на практике: Данный подход уже опробован в предшествующих работах. Например, в дипломном проекте В.А. Лукоянова (2025) модернизировался аналогичный AGV: вместо Denstep установлен Raspberry Pi с Python-программой, а обмен командами реализован по MQTT[57][50]. Робот получает управляющие сообщения по сети (Wi-Fi) и отправляет обратно статусы – для этого использована библиотека Paho MQTT и свой MQTT-брокер[71][72]. В другом проекте (И.М. Половников, 2025) выбран еще более минималистичный путь: ESP32 в роли контроллера промышленного робота, работающий под MicroPython, связанный с облачным MQTT-брокером Clusterfly; операторские команды отправлялись через мобильное приложение IoT MQTT Panel[73][74]. Эти примеры подтверждают, что MQTT+Python подход вполне жизнеспособен: даже маломощный микроконтроллер способен обработать MQTT-сообщения и управлять робототехникой, а одноплатный компьютер – тем более.

Преимущества:
– Простота и легкость. MQTT очень прост в реализации и требует минимум накладных ресурсов[75][76]. Python – высокоуровневый язык, позволяющий быстро разработать логику управления. В итоге порог входа и скорость разработки высоки: не нужно осваивать сложный ROS, писать драйверы – достаточно использовать готовые MQTT-библиотеки (paho-mqtt и др.).
– Низкие требования к аппаратуре. В отличие от ROS, который лучше запускать на полноценной ОС (Linux) и приличном CPU/RAM, MQTT-решение можно внедрить даже на микроконтроллере. Это экономично и энергоэффективно. Контроллер ESP32 (~160 МГц, 520 КБ RAM) стоит в разы дешевле Raspberry Pi, но способен поддерживать MQTT-брокер и клиенты[77]. При необходимости брокер можно разместить прямо на микроконтроллере (есть реализации MQTT-серверов под ESP32) для полной автономности локальной сети[70][78].
– Хорошая интеграция с облаком. MQTT создан для облака, поэтому подключение к любому IoT-сервису (AWS, Yandex, etc.) не требует адаптации – достаточно настроить URL брокера и креденшелы. Кроме того, MQTT-сообщения легко пересылать через интернет, они мало весят и могут шифроваться (TLS), что упрощает удаленный доступ. Плюс MQTT отлично подходит для сбора телеметрии: можно настроить несколько топиков (например, robot/battery, robot/position, robot/errors) и получать на сервер потоки данных для анализа.

– Гибкость развития. Система на MQTT – модульная по определению. Легко добавить новые узлы (например, еще одного робота или датчик) – достаточно подписаться на соответствующие топики. Можно подключить стандартные панели мониторинга: существуют готовые IoT-клиенты и дашборды (Node-RED, ThingsBoard и пр.), которые интегрируются через MQTT. Это дает потенциал быстро расширять функциональность без перепрошивки каждого устройства.

Недостатки:
– Ограниченная «интеллектуальность». Используя чисто MQTT+Python, мы получаем простую систему команд и статусов, но сложные функции (навигация, картография) придется реализовывать вручную. В ROS многие алгоритмы доступны «из коробки», а здесь – нужно либо писать самому, либо пытаться подключать сторонние библиотеки. Например, реализовать SLAM на чистом Python с нуля крайне трудоемко. Есть, правда, путь: совмещать Python-код с библиотеками OpenCV, TensorFlow и др. для продвинутых задач, но это усложняет систему и требует мощного компьютера на борту.
– Ограничения производительности и реального времени. Микрокомпьютер типа Raspberry Pi способен управлять реальным роботом, однако Linux – не операционная система реального времени, а Python – интерпретируемый язык. Возможны задержки в циклах управления, джиттер при обмене по Wi-Fi. Для несложных задач (движение с небольшой скоростью, периодическое получение команд) это некритично, но если потребуются жесткие временные рамки (например, стабилизация по датчикам десятки раз в секунду), MQTT+Python может не справиться. Впрочем, наш AGV движется медленно, и десятки миллисекунд задержки не страшны.
– Отсутствие стандартизации в робототехнике. Каждый компонент нужно проектировать самостоятельно: как код будет структурирован, какие топики использовать, как форматы команд определить – все на усмотрение разработчика. Это дает свободу, но и создает риски «велосипедостроения». В то время как ROS диктует определенную структуру (узлы, сообщения, сервисы) и тем самым упрощает интеграцию разных частей, MQTT-подход требует четко продумать архитектуру взаимодействия, чтобы не возник хаос из разрозненных сообщений. Нужно будет разработать протокол команд и отчетов для робота (например, топик robot/move с полезной нагрузкой JSON: {"dir": "forward", "speed": 50}), и следить за его актуальностью в обеих программах (робот и клиент).

– Меньше готовых решений для робототехники. Придется самому писать, например, обработку датчиков линии и принятие решения по коррекции траектории. С нуля – возможно, но менее эффективно, чем использовать готовые наработки ROS Navigation Stack. Таким образом, данный вариант проще на старте, но масштабирование функционала потребует значительных усилий, что может превратить проект в чисто инженерный, отвлекая от научной составляющей (исследования новых алгоритмов).

### Вариант 2: ROS + веб-интерфейс

Суть подхода: установить на робота полноценную ОС (например, Ubuntu Mate) и запустить ROS (Robot Operating System), развернув набор узлов для управления движением, обработки сенсоров и связи. Для удаленного доступа разработать веб-интерфейс или приложение, которое будет взаимодействовать с ROS через специальные мосты (rosbridge, REST API, либо прямое подключение к ROS-master, если сеть общая). То есть облако в данном случае может выступать не столько управляющим звеном, сколько отображающим и командным: основная «логика» работы остается на борту робота (в ROS), а оператор через интернет посылает задания и наблюдает за состоянием. Либо можно на удаленном сервере поднять ROS-мастер и связывать робота с сервером по сети, реализуя распределенную ROS-систему.

Обоснование: Такой подход более традиционен для робототехники. ROS предоставляет все необходимые сервисы нижнего уровня: управление моторами через сообщения, чтение датчиков, построение карт, планирование траектории, контроль одометрии, и т.д.[12]. Можно использовать, например, пакет rosserial для связи микроконтроллера (если оставить Denstep или Arduino) с ROS-компьютером, либо подключить драйверы двигателей напрямую к Raspberry Pi и использовать GPIO через ROS-пакеты. Для нашего AGV особенно привлекателен ROS тем, что в будущем позволит подключить модули локализации (SLAM) и навигации с минимальными усилиями, воспользовавшись готовыми алгоритмами. Например, если оснастить робота лидаром или камерой, можно задействовать пакет gmapping или cartographer для построения карты, a Move_Base для прокладки маршрута. Таким образом, вариант 2 ориентирован на долгосрочные научные задачи – превратить AGV Denford из примитивного следователя линии в полноценного автономного мобильного робота с возможностью ориентирования в пространстве.

Реализуемость на примере: Опыт внедрения ROS для мобильных платформ уже есть в нашей лаборатории. В работе Е.О. Ольхова (2022) для задачи ориентирования робокара с камерой использовался ROS Kinetic с написанием узлов на Python, реализующих фильтр частиц для локализации[79][80]. ROS позволила Ольхову интегрировать камеру, одометрический датчик и алгоритм SLAM в единую систему, а также тестировать все в симуляции. В нашем случае, хотя задача несколько иная, ROS также окажется полезной: например, можно подключить пакет ROS-Industrial для взаимодействия с внешними устройствами FMS, или использовать ROSbridge для связи с веб-клиентом. Существует и обратный пример – работа Л.С. Луна и др. (2020) демонстрирует интеграцию ROS-ориентированного промышленного робота с облаком AWS: они использовали MQTT-брокер и ROS-MQTT Bridge, передающий команды с облачного MQTT в ROS-топики на роботе[19][20]. Это подтверждает, что ROS совместим с облачным управлением: мы могли бы, например, поднять ROS Core на сервере и связать его с ROS на роботе через MQTT-шлюз или VPN-соединение, добившись глобального охвата.

Преимущества:
– Богатый функционал и научная ценность. Использование ROS сразу выводит проект на другой уровень по научной значимости. Можно применять продвинутые алгоритмы навигации, компьютерного зрения, координации нескольких роботов – все это уже есть в виде ROS-пакетов. Проект из “инженерной доработки” превращается в исследовательскую работу: например, можно экспериментировать с разными методами локализации (AMCL, SLAM), сравнивать их эффективность, оптимизировать параметры – тем самым вносить научный вклад. К ROS легко подключить алгоритмы машинного обучения (через TensorFlow, Pytorch – имеются обертки) для распознавания объектов, если это потребуется. Кроме того, сообщество ROS огромное: любой возникающий вопрос (как управлять моторами, как собрать URDF-модель робота) имеет готовые решения или документацию. Это снижает риски и экономит время на разработку базовой функциональности, позволяя сосредоточиться на новизне.

– Модульность и масштабируемость. ROS изначально распределен: можно разделять вычисления между устройствами. Например, тяжелую задачу картографии выполнять на мощном облачном сервере, а легкие задачи (PID-регуляция моторов) – на борту. ROS2 даже поддерживает прямое взаимодействие по сети без единого мастера, что упрощает распределение. Таким образом, подход ROS + облако масштабируется на несколько роботов (координация через общие топики) и на более сложные системы. Если в будущем в лаборатории появятся новые AGV или манипуляторы, они могут легко интегрироваться в общий ROS-контур.

– Стандартные интерфейсы. ROS предоставляет стандартные сообщения для распространенных задач. Например, геометрия траектории задается сообщением типа geometry_msgs/Twist (линейная и угловая скорость); лазерные сканы – sensor_msgs/LaserScan. Благодаря этому, разные компоненты совместимы из коробки – можно взять готовый узел телеприсутствия (joy_teleop) и он сразу сможет управлять нашим роботом, если мы примем стандарт cmd_vel. Это уменьшает объем собственного кода и облегчает поддержку.

– Визуализация и отладка. В ROS есть мощные инструменты визуализации (RViz), записи данных (rosbag) и мониторинга системы (rqt панели). Для дипломной работы это полезно: например, можно записать данные с датчиков и воспроизвести для анализа, визуализировать траекторию движения робота в реальном времени, построить графики зависимостей. Это повысит научную ценность – мы сможем не только заявить о работоспособности решения, но и представить количественные результаты (например, точность позиционирования, задержки, ресурсопотребление).

Недостатки:
– Сложность и трудоемкость. Внедрение ROS на реальный прототип – нетривиальная задача. Необходимо знание экосистемы ROS, настройка рабочего окружения (на RPi придется ставить облегченный ROS дистрибутив, оптимизировать работу из-за ограниченной мощности). Пороги вхождения и отладки значительно выше, чем в варианте с простым MQTT. Фактически, придется написать несколько ROS-узлов (для моторов, для сенсоров, для связи) и обеспечить их взаимодействие. Настройка может отнять много времени (например, калибровка параметров локализации, настройка конфигурационных файлов). Учитывая ограниченное время НИРС, это риск: есть вероятность потратить много усилий на «борьбу с ROS» в ущерб собственно целям проекта.

– Требования к оборудованию. ROS1 лучше всего работает на ПК; Raspberry Pi 3 или 4 может его запустить, но ресурсы будут на пределе, особенно если использовать rviz или тяжелые алгоритмы. Это накладывает ограничение: либо требуется более мощный одноплатный компьютер (например, NVidia Jetson, Udoo X86 и т.п.), что увеличивает бюджет, либо мириться с урезанной функциональностью (без графического интерфейса, с ограничением по частоте алгоритмов). Кроме того, энергопотребление RPi выше, чем у микроконтроллера – придется тщательно проверить, выдержит ли штатная батарея дополнительную нагрузку (RPi ~5 В 2–3 А). Возможно, потребуется добавить преобразователь питания (что в нашем случае и так планируется) и учитывать сокращение времени автономной работы.

– Сложность облачной интеграции. Связать ROS с внешним веб-интерфейсом сложнее, чем MQTT-вариант. Нужно либо запускать rosbridge-сервер на роботе и писать JavaScript-клиент (ROSLibJS) для веб-страницы – это отдельная задача со своими нюансами (безопасность, производительность), либо делать промежуточный сервер, преобразующий команды веба в ROS-сообщения. Существуют решения (например, ROSbridge по WebSocket), но их надо изучить, настроить. Альтернативный путь – ROS2, который мог бы общаться с облаком по DDS или прямо по MQTT (в ROS2 есть и такие эксперименты). Но переход на ROS2 еще более усложнит проект.

– Избыточность для простых задач. Если наша ближайшая цель – просто дистанционно управлять роботом и получить от него базовые данные, ROS может оказаться слишком тяжелым решением. Затраты на внедрение могут не окупиться, если в итоге робот все равно ездит по линии и лишь принимает команды старт/стоп. Проще говоря, если не реализовать полноценные алгоритмы автономии, использование ROS будет неоправданным усложнением системы «ради науки». Комиссия может спросить: зачем был нужен ROS, если можно было все сделать на MQTT? Поэтому необходимо, выбирая ROS, быть готовым продемонстрировать дополнительные возможности (например, карту склада, построенную роботом, или работу в симуляторе Gazebo). Это увеличивает объем работ.

### Вариант 3: Гибридное решение (ROS + IoT)

Идея: совместить плюсы обоих подходов, чтобы компенсировать их минусы. То есть организовать систему многоуровневой: на уровне робота – ROS для локального управления и навигации, на уровне облака – MQTT/веб для координации, интерфейса и интеграции с внешними системами. Такой гибрид позволяет использовать ROS там, где он наиболее эффективен (внутри робота для реального времени и алгоритмов), а MQTT – там, где он уместен (между роботами и облаком, для обмена простыми сообщениями и удаленного доступа). Практически это может выглядеть так: на роботе работает ROS-нода, отвечающая за движение, подписанная на локальный топик cmd_vel. Робот подключен к MQTT-брокеру мостом, который переводит сообщения из облака (например, топик robot1/cmd_vel на брокере) в ROS-топик cmd_vel на борту[19][20]. Аналогично, телеметрия: ROS-нода публикует odom (одометрия) локально, мост берет эти данные и отправляет в MQTT топик robot1/odom для удаленного мониторинга. Операторский веб-интерфейс работает через MQTT (или HTTP API к брокеру) – т.е. видит данные robot1/odom и посылает команды, публикуя robot1/cmd_vel. При таком подходе облачный сервер может быть реализован на IoT-платформе (типа Yandex IoT Core, AWS IoT) или на собственном брокере; к нему могут быть подключены и другие устройства.

Пример реализации: описанная схема соответствует архитектуре работы, представленной в статье L.S. Luna et al. (2020), где манипулятор KUKA управлялся через ROS, а глобальное наблюдение шло через AWS с MQTT[19][20]. Они сделали мост: MQTT-брокер на AWS EC2 связан с ROS Core на роботе, команды с облака транслируются как ROS-команды манипулятору, а телеметрия – обратно в облако[19][20]. В результате оператор через веб-приложение мог управлять роботом, а на самом роботе ROS-алгоритмы исполняли команды и контролировали двигатели. Аналогично, в проекте R.А. Толмачева (2023) по облачному управлению ГПМ был использован сервис Yandex IoT Core в качестве посредника между устройствами (робот, станок) и клиентским приложением. На устройствах (роботе и контроллере станка) работало ПО, отправлявшее и получавшее сообщения из облака, а логика автоматического цикла была заложена на самом устройстве[81][25]. Толмачев добился того, что гибкий модуль мог выполняться полностью автоматически по сценарию, а сценарий (последовательность команд) хранился в облаке и мог редактироваться без перепрошивки устройства[82][83]. Это пример комбинирования: облако отвечает за конфигурацию и высокоуровневое расписание, робот на месте – за непосредственное управление по заданному сценарию.

Преимущества гибрида:
– Баланс нагрузки. Критичные по времени операции (маневрирование, предотвращение столкновений) выполняются локально на роботе, без задержек сети, тогда как тяжелые вычисления или координация – на сервере. Например, робот может локально строить карту помещения, но отправлять ее периодически в облако для объединения с картами от других роботов (мульти-робот SLAM). Или облако может считать оптимальное распределение задач между несколькими AGV, а каждый робот локально реализует свою часть маршрута. Подобное разделение соответствует принципам Edge Computing – часть вычислений на “краю” (робот), часть в центре (облако)[2]. Это повышает отказоустойчивость: при потере связи робот не станет беспомощным – он продолжит выполнять локальную задачу (например, доедет до безопасного места), а облако просто временно не будет получать данные.

– Использование преимуществ ROS и MQTT одновременно. Робот может использовать готовые ROS-пакеты навигации, а облако – стандартные MQTT-инструменты для мониторинга (например, подключить панель Grafana через MQTT-датасорс для визуализации телеметрии). В итоге система получается и функционально богатой, и удобной для удаленного доступа. Также, если на роботе ROS, а в облаке MQTT, их легко связать: существуют открытые реализации мостов ROS<–>MQTT (например, пакет rosbridge_mqtt или собственная нода-переводчик)[20][84]. Значит, интеграционные риски снижены – не придется изобретать свой протокол, можно взять наработки сообщества.

– Гибкость конфигурации облака. По сравнению с полным ROS-вариантом, где потребовалось бы на сервере поднимать ROS-master (сложнее, требует совместимости версий, сетевых настроек), MQTT-брокер в облаке гораздо проще и масштабируется автоматически под нагрузку (в случае использования управляемого сервиса). Мы можем начать, например, с локального Mosquitto на Raspberry Pi в лаборатории, а затем перейти на промышленный брокер (HiveMQ Cloud или Yandex IoT) без изменения логики работы робота – достаточно переписать URL брокера и задать ключи доступа[21][70]. Это важное достоинство: система, созданная на этапе НИРС, может затем быть масштабирована для промышленного использования с минимумом доработок.

Недостатки гибрида:
– Сложность реализации (суммируется). Гибрид требует разбираться и с ROS, и с MQTT, и с тем, как они стыкуются. Нужно обеспечить надежную синхронизацию между двумя мирами, чтобы не возникло ситуации «два капитана в одном корабле». Например, если ROS на роботе самостоятельно решит объехать препятствие, а облако в этот момент посылает команду ехать прямо – должна быть продумана приоритетность* команд. Необходимо разработать протокол взаимодействия: какие действия робот делает автономно, а за чем всегда обращается к облаку. Если этого четко не определить, система может вести себя непредсказуемо. Проектирование такого распределенного алгоритма – нетривиальная научно-инженерная задача.

– Ресурсы и задержки. Несмотря на баланс, все равно добавляется накладные расходы на коммуникацию между ROS и MQTT. Мост, конвертирующий сообщения, вносит пусть небольшую, но задержку. В критических сценариях (например, аварийный стоп) это может быть проблемой. Правда, E-Stop можно реализовать аппаратно (прервать питание двигателя), тогда задержки ПО не играют роли. Также требуется достаточный сетевой канал: если видеопоток с камеры решим передавать, MQTT не подойдет (нужно RTSP или подобное), а ROS по сети – тоже тяжело без оптимизации. В гибриде, вероятно, придется ограничиться отправкой “легких” данных в облако (координаты, состояние, редкие снимки), то есть не весь потенциал облака будет использован из-за ограничений канала.

– Увеличение количества компонентов. Система получается более сложной структурно: вместо двух программ (робот и оператор) у нас теперь целый набор – ROS-ноды, брокер, мост, веб-клиент, возможно, отдельный сервер для логики. Это повышает риск сбоев. Необходимо будет тщательно протестировать все связи. Документирование и отладка гибридной системы сложнее, но это окупится надежностью и расширяемостью.

Вывод по концепциям: Сводную характеристику подходов можно представить так:

- MQTT+Python: Минимальная сложность внедрения, быстрое получение результата (робот управляется дистанционно), но ограниченные возможности для развития; подходит для демонстрации базового облачного управления и сбора данных[75][76].

- ROS+Web: Максимум возможностей для автономности и дальнейших исследований, но высокий порог реализации, риски не уложиться в сроки; оправдан, если требуется научная новизна в части алгоритмов и планируется серьезная работа над автономной навигацией[12][13].

- Гибрид: Компромиссный вариант, более сложный, чем MQTT, но позволяющий добиться и удаленного управления, и использовать ROS-алгоритмы локально; оптимален, если цель – сделать опытный образец для долгосрочных экспериментов, хотя на этапе НИРС может быть сложен.

В рамках данного проекта целесообразно ориентироваться на последовательный переход: начать с простого MQTT-варианта, отработать связность и базовые функции, затем постепенно внедрять ROS-компоненты для повышения автономности. Такой путь выбрали, например, коллеги в смежных работах: сначала наладили облачную связь (Толмачев настроил Yandex IoT Core и передачу команд), затем добавили автоматический режим по сценарию на устройстве[83][25]. Мы планируем аналогично: на промежуточном этапе реализовать MQTT-управление AGV с удаленного клиента, а на завершающем этапе ВКР – интегрировать ROS-модуль навигации (возможно, портировать алгоритмы из работы Ольхова по визуальной локализации[79]). Это позволит постепенно усложнять систему, проверяя работоспособность на каждом шаге.

## 4. Требования к системе управления

На основе анализа задачи и концепций сформулированы требования к разрабатываемой системе. Они разделяются на функциональные, нефункциональные (включая архитектурные) и ограничения (частично уже упомянутые во введении). Требования соответствуют целям проекта и устраняют недостатки исходной системы[48][85].

### Функциональные требования

- Удаленное управление движением: Система должна обеспечивать дистанционную отправку команд роботу и выполнение их в реальном времени. Оператор через клиентское приложение должен иметь возможность запустить/остановить движение AGV, переключать режимы (автономный/ручной), задавать целевую станцию или маршрут. Робот обязан корректно выполнять полученные команды – например, при команде “manual forward” двигаться вперед, при команде “go to Station 2” – следовать до станции 2 и остановиться.

- Автономное движение по маршруту: В автоматическом режиме система должна уметь вести робота по заранее заданному маршруту без вмешательства оператора. Маршрут может быть выражен в виде последовательности точек (станций) или как виртуальная карта. На текущем этапе достаточно повторения функционала линии: робот автоматически едет вдоль линии и останавливается на конечной точке, но в перспективе требуется поддержка произвольных маршрутов (то есть система навигации).

- Обработка датчиков и ситуационная реакция: Система должна читать показания всех ключевых датчиков AGV и реагировать на них согласно логике безопасности. Например, если сработал датчик препятствия, робот обязан немедленно остановиться (даже без команды оператора)[38]. Если пришел сигнал от станции (докинг-сенсор) – в автоматическом режиме робот должен остановиться для ожидания команды продолжения[34]. При ручном управлении с панели оператора на роботе, команды с облака могут игнорироваться (или наоборот, локальная панель блокируется в удаленном режиме – этот момент надо определить). Также, если уровень батареи упадет ниже порога, система должна выдать предупреждение и при критическом уровне – остановить движение для предотвращения разряда (добавляется датчик напряжения).

- Передача телеметрии и состояния: Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс должен отправлять в облако (на пульт оператора) информационные сообщения о своем состоянии[86][87]. В минимальном варианте это уведомления о выполнении команд и обнаружении нештатных ситуаций (например: “Команда выполнена: достигнута станция 2”, “Обнаружено препятствие, движение приостановлено”). Желательно также передавать текущие параметры: скорость, координаты (если есть), уровень заряда батареи, статус соединения. Операторский интерфейс должен отображать эту телеметрию в удобном виде (панель или консоль). Такие сообщения позволят оператору и системе в целом принимать решения и анализировать эффективность (например, зная времена прохождения участков, можно оптимизировать движение).

- Интерактивный режим программирования сценария: (желательное требование) Система должна поддерживать настройку маршрутов и задач без перепрограммирования контроллера. Иными словами, менять последовательность действий AGV следует за счет внешних сценариев или параметров. Это может быть реализовано через конфигурационный файл или через облачный интерфейс. Например, оператор может задать сценарий: “По прибытии на станцию 3 подать звуковой сигнал, затем ехать на станцию 1”. В идеале, сценарий загружается в облаке и отправляется роботу, а тот выполняет автоматически[82]. Данное требование повышает гибкость (система поддерживает изменение сценария работы без изменения кода[82]), что важно для экспериментальной установки.

- Совместимость с режимом ГПС: Поскольку робот входит в комплекс ГПС с другими модулями, система должна уметь работать совместно с ними. Например, в сценарии общей автоматической работы робот должен ждать сигналов от станков/склада через центральный контроллер. Требование: реализовать возможность приема команд не только от человека, но и от внешней супервизор-системы (например, от Host-компьютера FMS). Это может быть MQTT-клиент на Host-ПК, публикующий задания роботу на основании состояния других модулей. Таким образом, облачная система управления должна быть интегрируемой: открытый интерфейс (API) для внешних приложений.

### Нефункциональные требования

- Надежность и отказоустойчивость: Система должна работать устойчиво в условиях промышленной среды. Требуется обеспечить стабильное сетевое подключение робота и сервера[85]. При временной потере связи робот должен безопасно останавливаться и не совершать опасных действий. Аппаратная часть спроектирована с запасом по нагрузке и защите: например, учитываются токи и напряжения всех узлов, чтобы не перегрузить контроллер или драйверы[64][65]. В софт заложены механизмы обработки ошибок: повтор попытки соединения, контроль целостности данных. QoS MQTT-сообщений выбирается такой, чтобы важные команды доходили гарантированно (например, QoS=1 для команд движения)[88]. Кроме того, критические функции (как E-Stop) дублируются аппаратно для надежности.

- Безопасность управления: Неавторизованные пользователи не должны получить контроль над роботом. Если используется публичный облачный брокер, то связь шифруется (SSL) и защищается аутентификацией (логин/пароль или сертификаты). Планируется ограничить круг допустимых команд на стороне робота – например, игнорировать любые незнакомые сообщения или явно некорректные команды (во избежание sabotage). В лабораторных условиях, возможно, достаточно закрытой локальной сети Wi-Fi. Вдобавок, система должна соблюдать технику безопасности: максимальная скорость движения и ускорения устанавливаются программно, чтобы робот не вышел из контролируемой зоны или не опрокинул груз. Любая команда, противоречащая требованиям безопасности (например, движение, если разряжена батарея, или повторный запуск, если уже авария) – блокируется.

- Масштабируемость и расширяемость: Архитектура проектируется модульной и расширяемой. Требование: поддержка подключения новых устройств (в будущем) без кардинальной переработки системы. Например, если добавить второй AGV, он должен легко вписаться – для этого адресация команд и топиков делается с учетом идентификатора робота (мы сразу проектируем, например, топики вида agv1/… и agv2/…). Также, если решим подключить больше датчиков к роботу (камера, лидар), система должна их принять: программный дизайн предусматривать добавление модулей обработки сенсоров. Нефункционально это выражается в принципе Low Coupling, High Cohesion – минимальная зависимость между модулями. Например, можно выделить независимые блоки: “блок управления движением”, “блок связи”, “блок навигации” – они взаимодействуют через четко определенные интерфейсы (топики или функции). Тогда замену или модернизацию одного блока (скажем, внедрение нового алгоритма навигации) можно сделать без переписывания остальных.

- Современность технологий: Проектируемая система должна использовать актуальные версии ПО и оборудования, соответствующие современному уровню развития[89]. Это требование обеспечит ей больший жизненный цикл и научную ценность. На практике это значит: выбираем современные микроконтроллеры и компоненты (например, 32-разрядные MCU вместо устаревших 8-разрядных), пишем код на современных версиях языков (Python 3.x,最新 C++ стандарта для ROS)[89]. Также следование передовым практикам: например, внедрение контейнеризации (Docker) для разворачивания ПО, использование системы контроля версий, соответствие стандартам оформления кода. Такой подход повысит качество и актуальность разработки, что важно для диплома.

- Удобство взаимодействия с оператором: Интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс – одно из требований. Операторское приложение (будь то веб-страница или настольное приложение) должно наглядно отображать все необходимые данные: состояние робота, заряд, режим, полученные команды и пр.[90]. Управление должно осуществляться простыми понятными элементами (кнопки, переключатели режимов)[91]. Например, можно реализовать на веб-дэшборде: кнопки “Вперед/Назад/Влево/Вправо” для ручного режима, индикаторы подключения к брокеру и текущего топика, окно логов для сообщений системы[90][91]. Эргономичность касается и аппаратной части: новый контроллер и плата не должны затруднять доступ к узлам робота или усложнять обслуживание. Все разъемы – надежные и понятные, провода уложены аккуратно. Это упростит дальнейшие эксперименты с роботом.

### Архитектурные требования и технические ограничения

- Замена контроллера Denstep на современный контроллер/микрокомпьютер. Существующая плата Denstep подлежит демонтажу или отключению; вместо нее устанавливается новый управляющий контроллер. Выбор контроллера – один из ключевых архитектурных моментов. Рассматривались варианты: микроконтроллер STM32, Wi-Fi микроконтроллер ESP32, одноплатный компьютер Raspberry Pi[77]. Анализ показал, что Raspberry Pi 4 обладает наибольшей вычислительной мощностью (4 × 1.5 ГГц CPU, 2–4 ГБ RAM) и полноценной ОС Linux, что понадобится для ROS и прочих тяжелых задач[92]. ESP32, хотя и дешевле, ограничен по ОЗУ (520 КБ) и нестабилен при сложных вычислениях, однако может использоваться как вспомогательный узел (например, в роли MQTT-брокера или контроллера LED-дисплея)[93][70]. В дипломном проекте принимается архитектура: Raspberry Pi 4 Model B 2GB в качестве основного контроллера робота. Это решение обосновано: сравнение характеристик показывает существенное превосходство RPi в производительности и памяти, необходимое для работы с ROS и обработкой данных[77]. RPi также имеет на борту Wi-Fi и Bluetooth, упрощая сетевое подключение. Он поддерживает Linux, а значит можно использовать богатый набор библиотек и драйверов (например, библиотеку GPIO для RPi, OpenCV для обработки изображений, Paho MQTT для связи). С другой стороны, RPi требует больше энергии и аппаратного обеспечения для согласования сигналов – поэтому вместе с ним разрабатывается плата расширения (adapter board), как уже упоминалось. На плате реализуются: конвертеры уровней сигналов 24В->3.3В для входов (на оптопарах PC817, обеспечивающих гальваническую развязку[94][95]) и усилители сигнала 3.3В->24В для выходов (на транзисторных сборках ULN2003 для управления реле, лампой, звуком[96][97]). Для управления шаговым двигателем выбран драйвер типа A4988, способный работать при 24В, 2А на фазу, и компактный по размеру[98][99]. Для DC-мотора тяги – драйвер Н-мост, возможно, L298N или более современный VNH5019 (последний предпочтительнее, так как рассчитан на токи >6А, нужные для мотора 24В 6.3А нашего AGV[100]). Питание RPi будет осуществляться от штатных аккумуляторов через понижающий преобразователь 24В->5В (стабилизатор на плате расширения)[101][102]. Все эти аппаратные решения должны соответствовать ГОСТ и нормам, а также иметь запас по параметрам (например, драйвер мотора снабдить радиатором, предусмотреть предохранитель на входе питания).

- Использование облачного MQTT-брокера. В архитектуре закладывается наличие брокера, через который идут все сообщения между клиентом и роботом[103]. По требованиям безопасности, предпочтительно не использовать публичный открытый брокер (типа test.mosquitto.org), а развернуть свой. Рассматриваются два варианта: (а) локальный брокер на базе ESP32 в режиме точки доступа Wi-Fi (так сделал Лукоянов: поднял брокер на микроконтроллере Lolin32 с библиотекой PicoMQTT)[70][78]; (б) облачный управляемый брокер – вероятно, Yandex IoT Core, так как он уже опробован коллегами[25]. На этапе отладки удобнее иметь локальный брокер (не требуется интернет и минимальная задержка). Поэтому план: реализовать MQTT-брокер на период НИРС внутри лабораторной сети (например, запустить Mosquitto на ноутбуке или RPi). В дальнейшем, для демонстрации облачности, настроить передачу через Yandex IoT Core (он поддерживает MQTT v3.1, предоставит красивые мониторинговые панели). Система проектируется так, чтобы смена брокера не повлияла на внутреннюю логику робота – нужно только обновить адрес сервера и учетные данные. В презентации Толмачёва, кстати, показана схема взаимодействия с Yandex: устройства обмениваются сообщениями через IoT Core, а клиентское приложение подключается туда же[81]. Мы будем стремиться к аналогичной схеме.

- Веб-клиент для оператора. Требование удобства предполагает наличие графического интерфейса. Выбран формат веб-приложения, доступного через браузер. Это избавляет от установки ПО на клиенте и кроссплатформенно (комиссия сможет запустить на любом ноутбуке). Веб-приложение будет реализовано либо как простая HTML-страница с JavaScript, использующая WebSocket для подключения к MQTT (через MQTT WebSocket gateway, который имеется у многих брокеров), либо через HTTP API облачной платформы (например, у Yandex IoT Core есть REST API для публикации сообщений). На промежуточном этапе можно воспользоваться готовыми инструментами: например, MQTT-панель IoT MQTT Panel на смартфоне для тестов или MQTT Explorer на ПК для мониторинга. Но в итоговой версии планируется собственный интерфейс с нужной функциональностью (управление и отображение). Возможно применение фреймворка Node-RED: он позволит быстро собрать дашборд из блоков, подписанных на топики, и элементов управления. Однако Node-RED менее кастомизируем, поэтому вероятно будет реализовано с нуля (HTML/CSS + библиотека для MQTT over WebSocket, например MQTT.js). Интерфейс отобразит: индикатор подключения к брокеру, поля для ввода адреса брокера и топика (вдруг придется менять на лету)[90][91], кнопки управления движением, переключатель режимов, а также лог-панель для текстовых сообщений (чтобы видеть, что происходит)[90][104]. В дальнейшем можно добавить визуализацию позиции робота на карте (если будет SLAM) или видео от его камеры – но это за рамками текущего этапа.

- Соответствие стандартам разработки ВКР. Архитектура и реализация будут документированы согласно методическим указаниям. Техническое задание оформлено по ГОСТ 34.602-89[105], с перечислением всех требований (частично приведено выше). Проектируемая система классифицируется как автоматизированная система управления ГПМ (гибким модулем) – объектом автоматизации является транспортный робот в составе модуля[106][107]. Будут подготовлены структурные схемы: общая архитектура системы (робот-клиент-сервер), функциональная диаграмма алгоритмов, электрические принципиальные схемы соединения RPi с датчиками. В тексте отчета требования и решения сопоставляются с опытом предыдущих работ, что мы и делаем: опираемся на модернизацию робота Лукоянова (у него замена контроллера и MQTT)[50], идеи из ВКР Толмачёва (облачный сценарный контроль через Yandex)[85][81], а также методические указания кафедры РК9 по современным подходам (что отражено в разделе анализа). Это гарантирует научную ценность и актуальность системы, а не «диплом ради диплома».

## 5. Обзор робота Denford и план модернизации аппаратной части

В данном разделе суммируем сведения о конструкции AGV Denford и показываем, как она будет изменена при модернизации. Данные взяты из официального руководства Denford и результатов визуального осмотра робота.

Аппаратная платформа AGV Denford (исходная): Это трехколесная тележка с приводом на одно колесо и рулевым управлением другим колесом. Основные компоненты:

- Приводной DC-мотор: марка SIBONI 63PC013, номинал 24 В, 6.3 A, 2800 об/мин, с редуктором 30:1[100]. Он приводит в движение переднее левое колесо (через угловой редуктор). Обеспечивает поступательное движение робота. Управляется через драйвер постоянного тока (Denford DC drive) аналоговым сигналом от Denstep (0–10 В, видимо).

- Рулевой шаговый двигатель: модель 57BYGH76(M)-200-6A/B (двухфазный 2 A/фаза, удерживающий момент ~1.3 Н·м)[108]. Установлен на задней поворотной стойке, вращает заднее колесо относительно рамы (управляет углом поворота). Имеются концевые датчики нуля и ограничения поворота (для калибровки и защиты)[30]. Denstep управлял шаговиком через встроенный драйвер на нижней плате[56].

- Контроллер DENSTEP: двухплатный модуль (логика + драйверы)[56]. Верхняя плата содержит микропроцессор (вероятно, что-то вроде Z80 или PIC, точные данные не указаны) и интерфейс связи с ПК (подключался к Host-компьютеру, скорее всего, через RS-232 или шину Denford CIM). Нижняя плата несет на себе силовую электронику: драйвер шагового двигателя рулевого, выход на драйвер DC мотора, клеммы для датчиков/актуаторов[56][109]. К Denstep подключены: два ИК-датчика линии (впереди снизу), два ИК-датчика стыковки (по бокам), датчик столкновения Qprox спереди, генератор звука (голосовое предупреждение), сигнальная лампа (вероятно, мигалка или “go-faster stripes” как называли)[110][111], панели кнопок. Также, возможно, аварийный E-stop цепь.

- Докинговые ИК-датчики: модель SENSOPART FKS-33-321/E (указаны в документации) – датчики, способные различать наличия/отсутствие ИК-луча для остановки на станциях[37][112]. Установлены парно по бокам (под оба направления движения по кольцу).

- Датчик препятствий: Qprox QTM1001, предположительно ультразвуковой или ИК дальномер, настроенный на ~1 м вперед[112]. При обнаружении объекта подает сигнал на Denstep, который в прошивке останавливает мотор и включает звуковой генератор.

- Аварийный стоп: на панели или на корпусе есть грибообразная кнопка E-stop, разрывающая силовую цепь (точно не указано в мануале, но по описанию межблочных соединений E-stop общая на систему)[68][69]. При нажатии снимается питание с приводов.

- Питание: два последовательно соединенных свинцово-кислотных аккумулятора 12 В, что дает 24 В бортового напряжения[31]. Через главный выключатель (Battery Isolator) подается на Denstep и моторы. Зарядка – встроенным устройством (от ~220 В, зарядный разъем на панели).

- Механическая конструкция: алюминиевое шасси, съемная верхняя крышка для доступа внутрь[26]. Снизу – оптические датчики линии. Габариты – примерно 60×40×20 см, вес около 30 кг (с батареями). Имеются точки крепления сверху для установки дополнительной рамы (например, поддона для груза)[110].

Изменения при модернизации: Большая часть механики и датчиков останется без изменений, но вся управляющая электроника Denstep будет заменена. Вместо нее устанавливается плата расширения с Raspberry Pi (как мозг) и драйверами. Конкретно:

- Raspberry Pi размещается внутри корпуса на стойках, рядом с ней – адаптерная плата с разъемами под существующие кабели датчиков (подойдут разъемы D-25 и D-15, которые сейчас выходят на Denstep)[69][68]. Датчики линии, стыковки, столкновения подключаются к входным опторазвязкам этой платы, оттуда – к GPIO RPi. Выходы на лампу, звуковой генератор, а также сигнал на DC-драйвер – через транзисторные усилители ULN2003 (как собрано у Лукоянова)[96][97]. Шаговый двигатель рулевой – отключается от старого драйвера Denstep и подключается к новому драйверу (A4988) на плате; этот драйвер будет управляться от RPi через шаговые импульсы и направление (GPIO). DC мотор – пока планируется оставить штатный Denford DC-драйвер (он отдельным модулем стоит), но подать на него аналоговый сигнал с цифро-аналогового выхода. У Raspberry Pi нет аналогового выхода, поэтому нужно решение: либо использовать ШИМ-выход RPi (с последующим фильтром) для генерации ~0-10 В сигнала скорости, либо заменить драйвер на свой с цифровым управлением (например, драйвер Cytron MDDS10 – dual H-bridge с ШИМ). Вероятно, проще задействовать модуль ЦАП (DAC) или Arduino-совместимый microcontroller как периферию RPi для этой задачи. Этот момент будет уточняться в проектировании. В крайнем случае, можно вообще отказаться от аналогового входа Denford и напрямую ШИМировать напряжение на мотор (т.е. свой H-мост), но тогда штатный драйвер будет исключен.

- Сеть: Raspberry Pi через Wi-Fi подключается к брокеру. Если брокер на ESP32, то RPi подключится к Wi-Fi, поднятому ESP32; если брокер на роутере, то к лабораторной сети. IP-адрес брокера либо захардкожен, либо задается через интерфейс робота (Лукоянов, например, выводил IP брокера на дисплей и задавал топик через интерфейс)[113][90]. У нас, вероятно, IP брокера будет известен заранее или определяется через DNS.

- Дополнительные датчики: Планируется внедрить датчик напряжения батарей (например, делитель на аналоговый вход ADS1115), чтобы контролировать заряд. Также полезно добавить гироскоп/акселерометр (IMU) – Raspberry Pi может работать с модулем MPU-6050 по I2C – для отслеживания ориентации и инерциальной одометрии. Особенно это пригодится, если будем реализовывать SLAM в будущем. Еще одна идея – ультразвуковые дальномеры вокруг, чтобы робот мог определять расстояния до стен (для навигации). Пока это факультативно, но плата и Raspberry Pi имеют свободные пины для подключения подобных модулей.

- Система безопасности: Мы сохраним аппаратный E-Stop (он пусть разрывает силовую цепь моторов). Кроме того, организуем «софт-останова» – цепь реле, управляемых от RPi, которые по команде E-Stop (если RPi узнает об этом через вход) снимут сигнал управления с драйверов. Например, включат тормоз на двигателе (если есть механический тормоз, хотя у AGV нет, он тормозит двигателем) или отключат вход ENABLE драйверов.

В результате модернизации структурная схема AGV Denford изменится. Ниже приведена текстовая версия структурной схемы (Рис. 1) модернизированного робота:

- Датчики: линия (2× оптических), стыковка (2× ИК), препятствие (1× дальномер), аварийный стоп (кнопка). Они через интерфейсную плату подключены к Raspberry Pi (через опторазвязку). RPi постоянно опрашивает их состояния.

- Исполнительные механизмы: шаговый двигатель рулевого колеса (через драйвер A4988 на плате), тяговый мотор (через DC-драйвер или H-мост), сигнальная лампа, звуковой динамик. Эти устройства управляются Raspberry Pi через интерфейсную плату (ULN2003 транзисторы для лампы/звука, ШИМ-сигнал для DC-мотора, шаговые импульсы для драйвера шаговика).

- Контроллер: Raspberry Pi 4 – центральный узел, выполняющий программу управления. Он получает сигналы датчиков, принимает команды по сети и выдает управляющие воздействия на механизмы. RPi работает под ОС (например, Raspbian Linux), запуск программ — через автозагрузку (systemd service). Основные программы: MQTT-клиент (подписывается на топики управления и публикует телеметрию)[71], модуль логики (обрабатывает входящие команды, реализует алгоритмы автодвижения – следование линии или маршрут) и драйверы устройств (библиотека для работы с GPIO, I2C и пр.). Возможно, эти программы будут объединены в одном Python-скрипте или разделены по потокам. Если внедряем ROS, то Raspberry Pi – также хост для ROS Master/Node, и тогда структура ПО будет соответствовать узлам ROS (один узел читает датчики, второй – управляет моторами, третий – слушает MQTT-мост).

- Связь: Raspberry Pi по Wi-Fi связан с MQTT-брокером (на рисунке – облачный сервер). Брокер является посредником между роботом и оператором[103][21]. Предусмотрено шифрование (TLS) и авторизация, если используется внешний брокер.

- Облачный сервер: либо конкретно сервис Yandex IoT Core, либо виртуальный сервер с Mosquitto. Здесь происходит хранение и маршрутизация сообщений. Также, облачный сервер может выполнять функции центра управления – например, приложение автоматизации, которое по расписанию командует роботами (в нашем случае, может не понадобиться, если человек напрямую управляет). Но оставляем возможность, что облако может содержать бизнес-логику: например, в будущем добавить модуль оптимизации маршрутов, который на основании многих факторов решает куда поехать роботу и посылает команду.

- Клиентское приложение: веб-браузер оператора, соединяющийся с брокером (по WebSocket MQTT или HTTP API)[114]. Оператор видит панель управления, где отображены поступающие от робота данные (через брокер) и может нажимать кнопки для отправки команд (публикация сообщений). Клиент может работать на любом устройстве: ПК, планшете, смартфоне – что упрощает эксплуатацию.

(Рисунок 1. Структурная схема системы приведен условно: робот с бортовым контроллером ↔ брокер ↔ операторский интерфейс. Между роботом и брокером – Wi-Fi-сеть; брокер может находиться на локальном сервере или в облаке. Это соответствует модели “облако – край – устройство”.)

## 6. Выбор архитектуры системы и обоснование

Учитывая анализ вариантов и требования, выбранная архитектура представляет собой гибрид IoT- и ROS-подхода с поэтапной реализацией. На практике это означает следующее:

- Аппаратная часть: Raspberry Pi + плата расширения для сопряжения, установленные на AGV (взамен Denstep)[57]. Это даст необходимую вычислительную мощность для будущих алгоритмов и удобство разработки на высокоуровневых языках. Как показало сравнение (табл. 1 выше), RPi имеет гигагерцевый процессор и гигабайты памяти, тогда как у контроллеров старого типа (STM32, ESP32) – мегагерцы и килобайты[77]. Этот запас по ресурсам необходим, чтобы, например, выполнить одновременную обработку нескольких потоков: слушать сеть, управлять моторами, писать лог. Кроме того, Raspberry Pi поддерживает ROS Noetic (под ARM-архитектуру) – значит, прокладывается путь к ROS-интеграции. В случае же ограничиться микроконтроллером, мы сразу отрезаем возможность запускать ROS-узлы на роботе. В то же время, ESP32 все равно найдет применение: мы планируем задействовать его как встроенный MQTT-брокер для автономного режима (когда интернет недоступен)[70][78], а также, возможно, для отображения технической информации на небольшом OLED-дисплее (Lolin S2 Pico с экранчиком)[78][115]. Но ядром системы однозначно будет Raspberry Pi. Такое решение соответствует опыту Лукоянова: он заменил Denstep именно на RPi с самодельной платой драйверов[62][116].

- Программная архитектура: закладывается двухуровневая модель. Нижний уровень – программа на RPi, реализующая контроль над роботом. На этапе НИРС это будет монолитный Python-скрипт, делающий подписку на MQTT-брокер и обрабатывающий сообщения (используем Paho MQTT библиотеку, проверенную в подобных задачах[71]). Также скрипт будет опрашивать GPIO (через RPi.GPIO или новую libgpiod) в цикле и при необходимости публиковать сообщения о событиях (например, “obstacle_detected”). В перспективе, нижний уровень может быть переделан на ROS-ноды: одна нода читает датчики (и публикует их как ROS topics), другая нода – слушает команды (внутренний topic или напрямую MQTT, через мост), третья – реализует алгоритм движения. Но на данном этапе можно эмулировать подобную структуру потоками в Python, чтобы логику писать в отдельных классах (модульность). Верхний уровень – брокер + клиент. Здесь архитектура следуют IoT-паттерну “publisher/subscriber”: робот и клиент асинхронно общаются через топики, не зная друг о друге напрямую[117][118].

- Ключевые решения:

- MQTT как коммуникационная шина. Это однозначно утверждено, исходя из требований удаленного доступа и многосвязности системы. MQTT признан оптимальным протоколом по надежности доставки и малому трафику[75][88]. Он будет использоваться и между роботом и облаком, и между облаком и оператором (унифицировано). Выбор MQTT удовлетворяет требованию стабильного подключения и обмена в режиме реального времени – при QoS1/2 сообщение доходит гарантированно[119]. Для примера: Telegram-боты и другие индустриальные системы тоже строятся на MQTT, так что решение проверенное.

- Локальный MQTT-брокер на этапе отладки, переход на облачный для финала. В целях научного эксперимента мы хотим продемонстрировать именно облачную систему, а не просто Wi-Fi пульт. Поэтому планируется интеграция с Yandex IoT Core – это даст наглядность (в веб-консоли Яндекса можно будет видеть приходящие сообщения от робота, проверять их) и соответствует тренду импортозамещения (Яндекс – отечественный облачный провайдер)[25]. В случае проблем с Яндексом, резервный вариант – HiveMQ Cloud (предоставляет ограниченно бесплатный MQTT-брокер с TLS). Тем не менее, критически важные моменты (E-Stop) не должны зависеть от облака, поэтому даже при потере связи робот должен безопасно остановиться.

- ROS-готовность архитектуры. Хотя изначально софт пишется на Python без ROS, мы будем проектировать с расчетом на последующую интеграцию. Например, структуру топиков MQTT выберем схожей с темами ROS. Можно завести следующие MQTT-топики: agv/cmd_vel – команда скоростей (линейная, угловая), agv/status – статус/позция, agv/sensor/obstacle – событие препятствия, agv/mode – режим (auto/manual). Тогда, когда придет время подключать ROS, будет логично на стороне робота подписать ROS-узел на cmd_vel и публиковать в status (ROS стандартное сообщение odometry). Есть проекты, демонстрирующие такую 1-1 связь топиков ROS и MQTT[20][84]. Благодаря этому, переход к гибриду пройдет гладко. Кроме того, Raspberry Pi образ с ОС мы сразу возьмем с поддержкой ROS (например, подготовим Ubuntu 20.04 Server с установленным ROS Noetic). Первоначально ROS Master может быть не запущен, но базовые зависимости будут. Это позволит параллельно экспериментировать: скажем, запустить rviz или rqt на ноутбуке, подключиться по сети к RPi и получать от него данные (если организовать rospy-публикацию). Таким образом, архитектура остается гибкой: можно работать как чисто с MQTT, так и с ROS, и они не мешают друг другу, а при желании связать их мостом.

- Интеграция с существующей FMS: архитектура не нарушает общую работу ГПС. Если будет необходимость, Host-компьютер FMS сможет взаимодействовать с роботом через наш брокер. Например, можно на Host-PС запустить MQTT-клиент (выполнить роль “Cell Computer”), который по событию “станок закончил обработку” публикует топик agv/goal = unload_station. Наш робот, подписанный на agv/goal, получит команду ехать к станции выгрузки. После модернизации робота старое ПО Denford (AGV Control) становится не нужным – вместо него взаимодействие идет через облако. Это решает проблему устаревшего ПО и закрытости системы, на что указывал Толмачев[120][107]. Теперь система будет открытой и расширяемой. Для надежности, если по каким-то причинам нужно откатиться, конструкция позволяет вернуть Denstep обратно (не разрушая механические узлы). Но это маловероятно понадобится.

Обоснование выбора: Данную архитектуру можно резюмировать как “Raspberry Pi + MQTT” с перспективой ROS – она представляется наиболее сбалансированной для наших целей. Во-первых, она реализуема в рамках диплома: опирается на готовые компоненты (RPi, MQTT) и опыт предыдущих дипломных работ[50][83]. Во-вторых, она обеспечивает научную ценность: оставляет простор для исследований (ROS, алгоритмы навигации) и при этом решает практическую задачу модернизации железа. В-третьих, она минимизирует риски: MQTT – отлаженная технология, Python-разработка более предсказуема по срокам, чем полный dive в ROS. Если же времени хватит, ROS будет интегрирован – и тогда проект выйдет на передовой уровень. Именно такой подход – постепенного наращивания функциональности – рекомендуется методистами, чтобы к защите представить уже работающую систему, пусть и без всех “наворотов”, но с ясной перспективой развития.

Альтернативы были рассмотрены и отклонены: чистый ROS сразу – слишком высокий риск не завершить вовремя; чисто микроконтроллерная реализация – малопродуктивна для научной работы (мы бы ограничились реализацией пульта). Гибрид MQTT+ROS с самого начала – интересен, но может быть технически сложноват в интеграции новых для нас технологий одновременно. Поэтому выбран эволюционный гибрид: старт как IoT-система, финиш как кибер-физическая система с элементами автономного интеллекта. Этот выбор подтверждается и результатами предшественников: у Лукоянова робот успешно заработал под MQTT[121], а у Ольхова с помощью ROS удалось реализовать сложный алгоритм локализации[122]. Мы же планируем объединить эти успехи в одном проекте.

## 7. Структурная схема системы управления

Общая архитектура системы включает несколько уровней, взаимодействующих между собой (см. Таблицу 1 и пояснения далее):

<table> <tr><th>Компонент системы</th> <th>Состав и функции</th></tr> <tr><td><strong>Мобильный робот (AGV)</strong><br> («уровень устройств», край сети)</td> <td>Автономный транспортный робот Denford с модернизированным бортовым контроллером. Состав: <ul> <li><em>Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4</em> – выполняет ПО управления движением, MQTT-клиент.</li> <li><em>Интерфейсная плата</em> – соединяет RPi с периферией: датчики (линия, стыковка, препятствия, E-stop), приводы (мотор, рулевой шаговик, индикаторы). Обеспечивает согласование уровней сигналов (24В/3.3В) и драйверы для двигателей.</li> <li><em>Датчики AGV</em> – оптические датчики линии, ИК-датчики стыковки, сенсор препятствия, а также новые датчики (напряжение батареи, IMU при необходимости).</li> <li><em>Приводы и исполнительные механизмы</em> – тяговый DC-мотор с драйвером, рулевой шаговый двигатель с драйвером, звуковой оповещатель, сигнальная лампа.</li> <li><em>Локальное ПО</em> – программа (на Python/ROS) для чтения датчиков, выполнения команд движения, отправки телеметрии. Включает алгоритм следования по линии (в авто-режиме) и обработки препятствий. Поддерживает подключение по Wi-Fi к брокеру MQTT (через внутренний или внешний адаптер).</li> </ul> Робот обменивается данными с брокером по беспроводной сети (Wi-Fi 2.4ГГц). При потере связи способен работать автономно ограниченное время (например, остановиться и ждать).</td></tr>

<tr><td><strong>Брокер сообщений (MQTT-сервер)</strong><br> («уровень шлюза/облака»)</td> <td>Серверный компонент, принимающий сообщения от издателей и доставляющий подписчикам по протоколу MQTT (TCP/IP). Варианты реализации: <ul> <li><em>Локальный брокер</em> – на базе микроконтроллера ESP32 (точка доступа Wi-Fi <code>mqtt_broker_spot</code>), либо на отдельном ПК (Mosquitto). Используется для отладки и в лаборатории с закрытой сетью[113].</li> <li><em>Облачный брокер</em> – сервис IoT в датацентре (например, Yandex IoT Core или HiveMQ Cloud). Обеспечивает доступ из любой точки интернет, масштабируемость и мониторинг. На этапе демонстрации финальной версии планируется использование Yandex IoT Core[83][25].</li> </ul> Брокер ведет учет подключенных клиентов (робот, операторский интерфейс) и поддерживает очереди сообщений. Он реализует механизм <em>“publish/subscribe”</em>: Robot MQTT Client и Operator Client обмениваются через топики (например, <code>agv/...</code>). Брокер может хранить последние значения (ретейн) для состояния робота, чтобы новый клиент сразу получил актуальные данные. <br>Примеры топиков: <ul> <li><code>agv1/cmd</code> – команды от оператора роботу (направление, режим и т.п.).</li> <li><code>agv1/status</code> – статусы и телеметрия от робота (заряд, координаты, ошибки).</li> <li><code>agv1/event/obstacle</code> – события (например, препятствие обнаружено).</li> <li><code>agv1/video</code> – потоковый канал (опционально, если будет камера; обычно реализуется вне MQTT).</li> </ul> Брокер выступает единой точкой обмена данными и интеграции. При необходимости к нему могут подключаться и другие системы (например, хост-FMS, система хранения данных, отладочные клиенты), не требуя изменений на стороне робота.</td></tr>

<tr><td><strong>Облачный сервер управления</strong><br> (дополнительный надстройка)</td> <td>Логический уровень, размещенный в облаке (на том же сервере, что и брокер, или отдельно), выполняющий высокоуровневые функции: <ul> <li><em>База данных/хранилище</em> – при необходимости сохраняет историю телеметрии (для анализа эффективности, построения графиков).</li> <li><em>Сервис координации</em> – например, диспетчер задач, распределяющий задания между несколькими роботами, или планировщик маршрутов (рассчитывает оптимальный путь по карте склада и выдает роботу список точек).</li> <li><em>Интеграция с внешними системами</em> – может подключаться к корпоративной MES/ERP, чтобы выполнять команды из общего производственного процесса.</li> </ul> В рамках текущего проекта, эти функции не являются основными, но архитектура закладывает возможность их добавления. Например, можно использовать возможности Yandex Cloud Functions или AWS Lambda для автоматической реакции на сообщения (serverless-логика). Сейчас же “облачный сервер” – это минимально необходимый MQTT-брокер; по мере развития он может превратиться в полнофункциональную облачную платформу управления парком роботов.</td></tr>

<tr><td><strong>Клиентский интерфейс оператора</strong><br> («уровень приложения»)</td> <td>Приложение, с помощью которого пользователь (оператор) взаимодействует с системой. Воплощение: <ul> <li><em>Веб-интерфейс</em> – основная форма. Реализуется в виде одностраничного веб-приложения (HTML5/JS) с подключением к MQTT-брокеру по WebSocket (в случае Yandex IoT – через MQTT over WebSocket). Отображает данные робота (в текстовом и графическом виде) и предоставляет элементы управления (кнопки, джойстик виртуальный, формы ввода)[90][91].</li> <li><em>Мобильное приложение</em> (опционально) – может быть то же веб-приложение, адаптированное под смартфон, либо специализированная программа (например, на базе фреймворка Flutter или просто использование готового MQTT Dashboard на Android iOS). В рамках диплома можно использовать приложение “IoT MQTT Panel” для проверки со смартфона[74].</li> <li><em>Стендовый пульт</em> – если нужно локальное управление без облака, на самом роботе сохраняется панель с кнопками (ручной режим). Однако при подключении к облаку локальный пульт, скорее всего, будет заблокирован программно во избежание конфликтов.</li> </ul> Основные функции интерфейса: - Отображение ключевых параметров (например: “Связь: OK”, “Режим: AUTO”, “Скорость: 0.5 м/с”, “Батарея: 78%”, “Препятствие: нет”, “Позиция: Станция 2” и т.д.). - Вывод логов/уведомлений (например, строка: “12:00:05 – Получена команда START, выполнение...; 12:00:10 – Достигнута станция; 12:00:12 – Обнаружено препятствие, остановка”). - Элементы управления: кнопки “Вперед/Назад/Влево/Вправо/Стоп” для ручного режима; переключатель Auto/Manual; поле выбора целевой станции или ввода координат (для продвинутого режима); кнопка “E-Stop” для аварийной остановки дистанционно. - Возможно, интерактивная схема склада, где отображается местоположение AGV (в простейшем случае – схематично, или загрузка заранее известной карты и отрисовка пути). Пользовательский интерфейс должен быть простым и надежным, чтобы оператор (или демонстратор на защите) не тратил время на сложные настройки. Он обращается к брокеру, как и робот, но с противоположной ролью: подписывается на <code>status/...</code> топики, публикует в <code>cmd/...</code>. При использовании защищенного брокера интерфейс должен пройти авторизацию (например, запросить у оператора токен API или использовать встроенную авторизацию Яндекса если через веб). </td></tr> </table>

Таблица 1 – Структурные компоненты системы и их описание.

В текстовом виде: AGV Denford с Raspberry Pi подключается по Wi-Fi к MQTT-брокеру (либо локальному на ESP32, либо облачному). Оператор открывает веб-интерфейс (например, http://agv-control.local или cloud endpoint), который связывается с брокером и через него – с роботом. Обмен данными двунаправленный, асинхронный: команды от оператора доходят до робота, даже если он был офлайн (при флагах сохранения), а телеметрия приходит всем подписанным – может быть, одновременно на веб-клиент и, скажем, на консольный логгер разработчика. Над всем этим при необходимости может присутствовать облачное приложение (в таблице – Cloud server), которое выполняет комплексные функции (управление группой роботов, хранение данных, интеграция). В рамках одного робота оно не играет активной роли, но архитектура готова к масштабированию до уровня “облачная платформа управления парком AGV”. Такая структуризация согласуется с принципами IIoT: разграничены уровни устройства, edge-сервера (брокера) и приложения (клиент/сервер)[123][1].

## 8. Основные блоки системы управления

Разработанная система управления AGV включает несколько взаимосвязанных блоков/подсистем, каждая из которых отвечает за свою часть функциональности. Ниже описаны эти блоки и их назначение:

### Аппаратный блок (оборудование робота)

Аппаратный блок – это сам мобильный робот и все связанные с ним электронные устройства. Сюда входят: - Шасси и приводы: механическая платформа AGV, ее мотор-редуктор для движения и шаговый двигатель для рулевого управления. Эти узлы обеспечивают физическое перемещение робота в пространстве. После модернизации силовые элементы остались теми же (моторы, редукторы), но изменился способ их подключения к контроллеру (новые драйверы). Аппаратный блок включает также аккумуляторную батарею (источник питания) и систему зарядки. - Датчики и исполнительные устройства: оптические датчики линии, ИК-датчики стыковки, сенсор препятствий, кнопка аварийного стопа, а также световые/звуковые индикаторы. Они образуют “органы чувств” робота и “органы эффектора” (сигнализация). Их состояние считывается или изменяется контроллером. - Контроллер с платой интерфейса: “мозг” аппаратного блока. Raspberry Pi 4 установлен на роботе – это центральный вычислительный узел, связанный проводами со всеми датчиками/актуаторами через интерфейсную схему. Он принимает аналоговые/дискретные сигналы, преобразованные в уровни логики, и выдает управляющие воздействия (ШАГ/ДИР для шаговика, ШИМ для мотора, сигналы на реле/транзисторы для лампы и звука). Контроллер также содержит беспроводной модуль связи (Wi-Fi). Таким образом, аппаратный блок сейчас представляет собой полноценное кибер-физическое устройство: в нем объединены механика, электроника и встраиваемый компьютер. - Локальное ПО (embedded software): относится к аппаратному блоку, хотя логически и является программным. Оно “вшито” (установлено) в Raspberry Pi. Именно это ПО осуществляет низкоуровневое управление: читает GPIO, дергает пины моторов, следит за токами (через ADC, если будет), и т.д. Фактически, оно реализует контур управления движением: например, поддержание прямолинейного движения по линии – реагирует на датчики линии и поворачивает рулевой шаговик соответствующим образом. Также сюда входит обработка событий типа “Obstacle” – мгновенная остановка моторов при срабатывании датчика препятствия. Локальное ПО запускается автоматически при включении робота (в Linux поместим скрипт запуска в автозагрузку). Его надежность критически важна, т.к. от него зависит безопасность движения.

Аппаратный блок после модернизации обладает большей вычислительной мощностью и подключенностью, что позволяет ему выполнять более сложные функции самостоятельно, однако он все еще ограничен ресурсами батареи и должен работать в условиях подвижного объекта (вибрации, помехи). Поэтому особое внимание уделяется защитным схемам (от перенапряжений, от дребезга контактов) и энергоэффективности (не оставлять RPi работать впустую, вводить спящий режим при простое, если потребуется, хотя Raspberry Pi не очень приспособлен для сна).

### Программный блок (алгоритмы и ПО управления)

Программный блок включает все программное обеспечение системы – как на борту робота, так и на стороне сервера/клиента. Его можно разделить на подблоки: - ПО встроенного контроллера: (упомянуто выше) – скрипты на Python или узлы ROS, которые непосредственно рулят роботом. Здесь содержатся алгоритмы: - Алгоритм ручного управления (просто передает команды моторам согласно поступившим управлениям “вперед/назад/поворот”). - Алгоритм автоматического следования по линии: цикл, в котором считываются два датчика линии и вычисляется корректирующее движение рулевым мотором (например, если левый датчик видит черное – повернуть слегка влево, если правый – вправо, если оба видят – значит контрольные метки под колесами, возможно смена скорости)[40][33]. - Алгоритм остановки на станции: мониторит ИК-датчики стыковки, если сработали – останавливает движение и ждет следующей команды[34]. - Алгоритм навигации (будущий): обрабатывает, например, карту или маршрутный список, двигает робота по контрольным точкам. На НИРС достаточно заложить структуру, но не реализовывать все детали. - Обработка телеметрии: периодически или по событию собирает данные (например, раз в 100 мс – напряжение батареи, координаты, состояние датчиков) и отправляет в сеть. - MQTT-клиент на роботе: запускается фоново, поддерживает соединение с брокером, подписывается на командные топики. Когда приходит сообщение – парсит его и передает соответствующему алгоритму управления (или прерывает текущую задачу, если это команда E-Stop). Также отправляет сообщения (паблишит) при возникновении событий или по таймеру с обновлением состояния[72][124]. - Серверное ПО (облако): состоит главным образом из MQTT-брокера, который обычно не требует нашего кода – это готовое ПО (например, Eclipse Mosquitto). Мы лишь настраиваем его (конфигурация – порты, пользователи, сертификаты). Если используется Yandex IoT Core, то там брокер “из коробки”, нужно только задать топики и обработчики (Cloud Functions, if any). Однако, если решим делать собственную логику – то пишется небольшое приложение, подписанное на топики, например, на agv/telemetry, и сохраняющее данные в базу. Можно использовать Python (paho-mqtt на сервере) или Node.js (например, AWS Lambda на JS) – но это опционально. Возможно, в рамках НИРС мы не будем углубляться в серверное ПО, ограничившись стандартным функционалом брокера. - Клиентское ПО (интерфейс пользователя): это либо веб-страница со скриптами, либо мобильное приложение. Наш выбор – веб, значит HTML/JavaScript/CSS. Будет написан код на JS, использующий WebSocket для подключения к MQTT. К счастью, существует библиотека mqtt.js, которая позволяет прямо из браузера подключаться к брокеру (если брокер поддерживает WS). Мы настроим брокер на прием соединений по ws:// (или wss:// с TLS). Затем JS-код подпишется на нужные топики и будет вызывать callback-функции при получении сообщений (обновлять элементы страницы). Также он будет слушать действия пользователя (нажатия кнопок) и публиковать команды. Этот код относительно небольшой, но требует внимания к деталям (например, не переполнять очередь сообщениями при зажатой кнопке “вперед” – нужно либо ограничивать частоту отправки, либо отправлять один раз команду “вперед” с параметром, а остановку – отдельной командой). Можно применить фреймворк Vue.js или React для удобства динамического интерфейса, но вероятно это избыточно – хватит нативного JS. Интерфейс должен работать без перезагрузки и, по возможности, даже при потере связи (MQTT либы обычно автоматически reconnect делают). - Алгоритмы высокого уровня: если рассматривать будущее – сюда войдут алгоритмы, которые могут выполняться на сервере, например: - Построение общей карты склада по данным от робота (если несколько роботов, можно объединять их карты). - Планирование задания – допустим, если одновременно поступили заказы на перевозку, решается, кого отправить первым. - Аналитика: вычисление среднего времени цикла, поиск узких мест, мониторинг износа (по потреблению тока).

Эти алгоритмы пока за рамками реализации, но система их не исключает – данные для них будут (через телеметрию), а запуск – на сервере, с возможностью отдавать команды обратно роботу.

Программный блок, как видно, распределен: часть на устройстве, часть в облаке, часть у пользователя. Они связаны через четко определенные протоколы (MQTT, Websocket, HTTP). Большое значение имеет качество программирования: код должен быть надежным, без утечек памяти, обработкой всех исключений (например, потеря связи с брокером – робот должен перейти в автономный режим и пытаться переподключиться[121]; если веб-клиент потерял брокер – показать индикатор, заблокировать кнопки). Важна документация протокола: мы опишем формат сообщений MQTT (JSON или простые строки), типы команд, и это войдет в пояснительную записку, чтобы другие разработчики или исследователи могли воспроизвести/модернизировать систему.

### Сетевой блок (коммуникационная инфраструктура)

Сетевой блок отвечает за связь между компонентами. Его элементы: - Беспроводная сеть Wi-Fi – основное средство коммуникации. В лабораторных условиях может быть развернута точка доступа специально для AGV (например, маршрутизатор с SSID “AGV_lab”), к которой подключаются робот и операторский планшет. Если брокер на ESP32, то ESP32 сам создает Wi-Fi точку доступа[113], тогда робот подключается к нему напрямую. В случае использования готовой инфраструктуры – робот и оператор просто выходят в существующую Wi-Fi/LAN, а брокер доступен по IP сервера (в том числе через интернет, если нужно). Важно обеспечить стабильность сигнала: если робот перемещается, зоны покрытия Wi-Fi должны охватывать весь маршрут (в лаборатории обычно небольшая комната, так что проблем нет). Потери пакетов в Wi-Fi компенсируются MQTT встроенными QoS: допустимо, что некоторые телеметрийные пакеты потеряются (QoS0), но команды можно дублировать с подтверждением (QoS1). - MQTT-протокол – как часть сети, можно рассматривать “логическую шину сообщений” как отдельный слой. Это протокол уровня приложений, работающий поверх TCP (а TCP – над Wi-Fi). Особенность MQTT: требует постоянного установления соединения (сессии). Значит, нужно следить, чтобы по сетям не закрывался неактивный сокет (но MQTT посылает keep-alive пакеты). В сетевом плане MQTT предполагает архитектуру “звезда”: все клиенты соединяются с брокером, напрямую связи “робот – оператор” нет. Это упрощает топологию и уменьшает трафик (одно сообщение от робота – разветвляется брокером на сколько угодно клиентов без повторной отправки). - Безопасность сети: планируется использовать WPA2 для Wi-Fi (если своя сеть) – чтобы посторонние не подключились к роботу. Если интернет – то MQTT поверх TLS (порт 8883), с логином/паролем. При работе через Yandex IoT Core безопасность обеспечивается самим сервисом (каждый клиент имеет отдельный JWT-токен). Мы должны убедиться, что эти механизмы не вносят недопустимых задержек. TLS handshake – разовый при подключении, потом все ОК. В WebSocket тоже TLS-шифрование. - Обработка внештатных ситуаций сети: сюда относится, например, “keep-alive” механизмы: MQTT-клиент робота будет отправлять pingreq каждые, скажем, 30 секунд (настраивается), брокер если не слышит – через timeout делает disconnect. Оператор увидит это, потому что робот пропадет из subscribers. Если робот потерял брокера – он может пытаться переподключаться в цикле. Пока не подключился – продолжает ехать по текущему заданию (если оно автономное) или останавливается (если требовалось непрерывное управление). Это мы опишем и реализуем. - Протоколы нижнего уровня: внутри робота – i2c, spi, uart (для датчиков, например, ADS1115 по i2c). Внешне – MQTT (возможно, HTTP если какие-то REST-запросы operator UI -> cloud). ROS (TCPROS) – если будем моститься, но ROS-стек будет внутри RPi в основном (так что на уровень сети внешней он не выйдет, разве что через MQTT).

В итоге, сетевой блок – это “клей”, обеспечивающий обмен. Его проектирование – важная часть, т.к. от него зависит своевременность команд. Будем исходить, что задержки в локальной сети порядка <50 мс, в интернет (если оператор удаленно) – <200 мс. Это приемлемо для нашей задачи, т.к. робот двигается медленно (скажем, 0.2 м/с – за 200 мс пройдет 4 см, что не критично).

### Облачный блок (серверная часть системы)

Облачный блок – это все, что работает на стороне сервера/облака: - MQTT-брокер – основной компонент, уже рассмотренный. Это фактически часть облачного блока. - Облачные сервисы IoT – если используем Yandex, он предоставляет “реестр устройств” (device registry), “тени устройств” (device shadow). Например, AWS IoT имеет shadows – JSON-объекты, хранящие состояние устройства, синхронизированные между облаком и девайсом[125]. Мы можем настроить, что AGV имеет shadow-document, где есть поля “battery”, “mode”, “location”, и они обновляются. Тогда даже без прямого соединения UI с роботом UI может запросить shadow у AWS. Это продвинутый функционал, но облачный блок позволяет подобное. - Хранилище данных – облако может сохранять логи и телеметрию. Например, можно настроить MQTT-бридж на запись сообщений в базу (InfluxDB, TimescaleDB). Это позволит потом проводить анализ. На НИРС можно обойтись простым логированием в файл на RPi (чтобы не распыляться), но в ВКР, возможно, сделаем прототип сбора данных в облаке (например, через Yandex Data Streams или AWS Kinesis, как предлагается в AWS Greengrass[126][127]). - Сервер приложений – компонент, обслуживающий веб-интерфейс. В простейшем случае, веб-странички можно захостить прямо на том же Raspberry Pi (выложив static HTML, JS и открыв доступ). Но чтобы соответствовало идее облака, лучше разместить UI на облачном сервере или воспользоваться GitHub Pages, в конце концов. (Статика может и с S3 раздаваться). Облачный блок включает и эти штуки. Если потребуется, тут может быть и некий backend, например, HTTP API для выдачи информации. Но при MQTT часто обходятся без дополнительного REST – все через брокер.

В общем, облачный блок – это “ум” системы на высоком уровне. Сейчас он относительно “тонкий” (thin cloud, thick edge), т.е. многое делает робот, а облако только пересылает. Но в будущем доля облака может возрасти (heavy cloud, thin edge), когда тяжелые вычисления (картография 3D, глобальное планирование) будут там.

### Клиентский блок (интерфейс пользователя)

Клиентский блок – то, с чем взаимодействует человек. Его элементы: - Веб-браузер или приложение на ПК – главное рабочее место оператора. В лаборатории это может быть ноутбук с Chrome, открыт dashboard. В полевых условиях – планшет. - UI компоненты – графические элементы, о которых говорилось. С точки зрения софта, это HTML-код с кнопками, стилизованный CSS, и JS-скрипты, которые работают, но пользователь их не видит. - Адаптация под устройство – клиентский блок должен быть кроссплатформенным. Верстка страницы должна быть резиновой, чтобы и на большом мониторе, и на телефоне выглядело приемлемо. Возможно, сделать два профиля интерфейса: полный (для ПК) и упрощенный (для смартфона). - Виртуальный джойстик (опционально) – для мобильного UI можно нарисовать круг-контрол, который будет по касанию отправлять команды движения (вместо 4 отдельных кнопок). Это улучшит UX, но усложнит реализацию (придется обрабатывать touch events и генерировать MQTT сообщения с определенной скоростью). - Индикация безопасности – на интерфейсе должна быть заметная паника-кнопка (красная “СТОП”), нажать на которую – сразу публикуется msg E-Stop. Также, возможно, индикация, если робот разорвал связь или в аварии – чтобы оператор видел и не пытался продолжать командовать.

Клиентский блок – лицо системы перед пользователем и комиссией. От его удобства зависит впечатление. Поэтому мы постараемся здесь применить лучшие практики UI для подобных систем: минимум лишней информации, все по делу, состояние (mode, connection) всегда видно, действия подтверждаются (например, при переключении режима всплывает уведомление "режим AUTO включен"), критические сообщения – подсвечиваются (ошибки красным и звуковой сигнал браузера, если возможно). Можно даже задействовать Web Audio API, чтобы на ПК пищало при препятствии, но это мелочь.

Также, клиентский блок должен быть надежным: даже если оператор сделает что-то “не то” (например, отправит 10 команд разом или закроет браузер), система не должна сходить с ума. Это достигается через сдерживание на уровне брокера (можно ограничить скорость, но обычно нет) или на роботе (игнорировать новые команды, если уже выполняется критическая секция, либо ставить их в очередь). Эти нюансы мы учтем в алгоритмах.

Summing up, клиентский блок – легковесный, но очень важный для демонстрации работы. Он будет много раз протестирован нами, чтобы во время промежуточной аттестации и защиты все прошло гладко.

## 9. Первоначальные алгоритмы управления

На данном этапе разработаны базовые алгоритмы функционирования системы – они обеспечивают минимально необходимую логику движения робота и обмена сообщениями. Эти алгоритмы описаны псевдокодом для наглядности.

Алгоритм обработки входящих команд (на роботе):
Когда робот подключен к MQTT-брокеру и подписан на топик команд (agv1/cmd), любое поступившее сообщение вызываeт обработчик. Псевдокод обработчика команд:

on_message(topic, payload):
    если topic == "agv1/cmd/mode":
        если payload == "AUTO":
            mode = AUTO
            publish("agv1/status/mode", "AUTO enabled")
            # Например, запускаем автономный цикл следования линии
        иначе если payload == "MANUAL":
            mode = MANUAL
            publish("agv1/status/mode", "Manual mode enabled")
            # Останавливаем автономные маневры, ждем прямых команд
    если topic == "agv1/cmd/move":
        если mode == MANUAL:
            if payload == "FWD":
                двигаться вперед (установить флаги двигателей: мотор вперёд, рулевое на 0)
            if payload == "BACK":
                двигаться назад
            if payload == "LEFT":
                повернуть на месте влево (мотор назад, рулевое выкрутить влево или другой механизм поворота)
            if payload == "RIGHT":
                повернуть на месте вправо
            if payload == "STOP":
                остановить оба двигателя
            publish("agv1/status/action", f"ManualCmd {payload} exec")
        иначе если mode == AUTO:
            # в автоматическом режиме прямые команды движения игнорируются или трактуются как задания
            если payload == "STOP":
                emergency_brake = True
                остановить движение
                publish("agv1/status", "Emergency stop triggered")
            иначе:
                # Можно интерпретировать как указание цели
                target_station = payload  # напр., "Station3"
                запустить навигацию к этой цели (поставить флаг или вызвать соответствующую функцию)
                publish("agv1/status/target", f"Target set to {payload}")

Этот обработчик демонстрирует логику: команды mode переключают режим работы, команды move либо непосредственно управляют мотором (вручную), либо задают цель для автоматики. Специальная команда STOP действует всегда (как аварийная остановка). В реальном коде вместо простых if могут быть вызовы методов класса, управляющего приводами.

Алгоритм автономного движения (AUTO mode):
В автоматическом режиме робот сам следует по линии и останавливается на станциях. Псевдокод (циклический алгоритм, выполняющийся при mode=AUTO):

while mode == AUTO:
    # Считываем датчики линии
    left_line = read_sensor(LINE_LEFT)
    right_line = read_sensor(LINE_RIGHT)
    if left_line == WHITE and right_line == WHITE:
        # Робот на линии, едем прямо
        motor.set_speed(BASE_SPEED)
        steering.set_angle(STRAIGHT)  # среднее положение руля
    elif left_line == BLACK and right_line == WHITE:
        # Левая отклонилась в черное – ушли вправо, надо вернуть влево
        steering_angle = steering_angle + DELTA  # увеличить угол влево
        steering.set_angle(steering_angle)
        motor.set_speed(BASE_SPEED)
    elif left_line == WHITE and right_line == BLACK:
        # Правая на черном – уходим влево, корректируем вправо
        steering_angle = steering_angle - DELTA
        steering.set_angle(steering_angle)
        motor.set_speed(BASE_SPEED)
    else:
        # оба датчика черные? возможно, особый маркер или робот совсем сошел
        motor.set_speed(0)
        publish("agv1/status/error", "Lost line")
        mode = MANUAL  # переходим в ручной режим или ждем вмешательства
        break

    # Проверка датчика препятствий
    if read_sensor(OBSTACLE) == DETECTED:
        motor.set_speed(0)
        publish("agv1/status/obstacle", "Obstacle encountered, stopping")
        # ждем пока препятствие уйдет
        while read_sensor(OBSTACLE) == DETECTED:
            sleep(0.1)
        publish("agv1/status/obstacle", "Obstacle cleared, resuming")
        continue  # продолжим цикл, возможно с небольшим задержкой

    # Проверка доковой станции
    if read_sensor(DOCK_IR) == SIGNAL_ON:
        motor.set_speed(0)
        publish("agv1/status", "Station reached, waiting command")
        # Останавливаемся до сигнала продолжения
        while read_sensor(DOCK_IR) == SIGNAL_ON:
            sleep(0.5)
        # Когда сигнал пропал (станция дала отмашку), продолжаем движение
        publish("agv1/status", "Departing from station")
        continue

    sleep(0.05)  # маленькая задержка цикла ~50мс

Этот псевдокод отражает классический алгоритм line-following: робот постоянно корректирует рулевое колесо в сторону отклонения от линии[33]. Также учтены: - Обнаружение препятствия: немедленная остановка и ожидание (публикуем событие для информирования)[38]. - Обнаружение станции: останов и удержание до снятия сигнала[35]. Условно считается, что сигнал гаснет, когда можно ехать (например, оператор/система убрал блокирующий ИК-сигнал). - Если линия потеряна (оба датчика черные или, наоборот, оба белые слишком долго) – считаем, что ошибка, и инициируем переход в безопасный режим (останов и ожидание ручного управления).

Алгоритм отправки телеметрии:
Отдельно может работать поток, публикующий периодически основные параметры. Например:

every 1 second:
    status = {
        "mode": mode,
        "battery": read_battery_level(),
        "position": current_position if available, else current_station_estimate,
        "speed": current_speed,
        "obstacle": last_obstacle_detected_time if any
    }
    publish("agv1/telemetry", json(status))

Если использовать “device shadow” концепцию (как в AWS IoT или Yandex), можно вместо частой отправки публиковать только при изменениях. Но для простоты раз в секунду можно слать.

Алгоритм клиентского приложения (псевдокод, упрощенно):

on_page_load():
    connect_to_broker(broker_address, credentials)
    subscribe("agv1/status/#")
    subscribe("agv1/telemetry")
    # ... subscribe to other topics of interest

on_button_forward_click():
    publish("agv1/cmd/move", "FWD")

on_mode_toggle_change(new_mode):
    if new_mode == "AUTO":
        publish("agv1/cmd/mode", "AUTO")
    else:
        publish("agv1/cmd/mode", "MANUAL")

on_message_arrived(topic, payload):
    if topic startswith "agv1/status":
        update_status_display(topic, payload)
        if topic == "agv1/status/error":
            alert_user(payload)  # maybe show popup
    if topic == "agv1/telemetry":
        data = parse_json(payload)
        update_telemetry_dashboard(data)

То есть UI ждет сообщений статуса и обновляет отображение: например, если пришло Station reached, может отобразить это в журнале. Если пришло telemetry JSON – обновить индикаторы (батарея, скорость на шкалах). Все взаимодействие UI -> робот идет через publish команд.

Состояния и переходы:
Логику работы системы можно также описать через конечный автомат состояний: - Состояние IDLE (ожидание) – робот стоит на месте, ждет команд. Переход в AUTO_ACTIVE по команде “mode=AUTO” (начать автоматику). Переход в MANUAL_ACTIVE по команде “mode=MANUAL”. - Состояние AUTO_ACTIVE – выполняется автоматическое движение по линии или маршруту. Из него: - Переход в STATION_HOLD (подсостояние) когда достигнута станция – моторы OFF, ожидаем разрешения. Возврат в AUTO_ACTIVE по сигналу продолжения (док IR off) или по новой команде. - Переход в OBSTACLE_HOLD при препятствии – моторы OFF, состояние "pausе due obstacle". Возврат в AUTO_ACTIVE при устранении препятствия. - Переход в IDLE по внешней команде остановки/отключения авто режима. - Переход в ERROR при критической ошибке (например, потеря линии). - Состояние MANUAL_ACTIVE – ожидает непосредственных команд движения. При каждой команде FWD/LEFT/... – краткий переход в MOVING (можно как под-состояние), но в целом можно считать, что manual – это непрерывное состояние, а движение – его процесс с возможностью останова. Переходы: - В IDLE – если никаких команд не поступает (но обычно manual подразумевает либо непрерывное ручное управление, либо останов – останов можно считать тоже частью manual). - В AUTO_ACTIVE – по команде переключения в автомат. - В ERROR – если E-Stop или еще что-то (хотя E-Stop скорее глобальный). - Состояние ERROR/EMERGENCY – особое, робот остановлен, требует вмешательства (manual reset). Попадание в него из любого активного состояния по условию: E-Stop нажат, связь потеряна (можно не делать error, а просто IDLE локально), разряд аккумулятора критический, etc. Из ERROR выход возможен только вручную (например, перезапуск системы или получение специальной команды “reset”).

В целом, основные состояния: MANUAL vs AUTO (режимы) и MOVE vs STOP (движется или стоит). Плюс флаги Obstacle_hold и Dock_hold – которые временно приостанавливают движение.

Эти состояния будут отражаться и на интерфейсе: мы можем показывать “Режим: Авто (движение)” или “Авто (ожидание на станции)”, “Ручной (едет вперед)” и т.д. Это даст оператору ясность, что делает робот в каждый момент.

Псевдокод выше достаточно подробно описывает первоначальную логику. Конечно, он будет доработан при реализации (учтем, например, защиту от дребезга датчиков, плавное управление рулем чтобы не дергало сильно, и пр.). Но уже на данном этапе есть рабочий каркас, проверенный в похожих проектах (алгоритм line follow – из документации Denford, по сути, повторен; MQTT взаимодействие – типовой шаблон, испытанный в курсовой Лукоянова[121]).

## 10. Текущее состояние работы и план дальнейших этапов

На данный момент проделана значительная подготовительная работа, сформирована концепция и выполнены первые практические шаги по модернизации AGV. Ниже перечислено, что уже сделано в рамках НИРС, и что планируется выполнить в последующих этапах проекта:

### Итоги проделанной работы (на данный момент)

- Анализ литературы и базы знаний: подробно изучены имеющиеся документы, связанные с темой. В первую очередь, освоены материалы прошлых ВКР:

- Работа В.А. Лукоянова (2025) о модернизации транспортного робота под MQTT-контроль[50], из которой почерпнуты решения по замене контроллера и настройке MQTT-связи (например, использованию ESP32 как брокера, библиотек Paho и т.д. [70][71]). Эта ВКР служит практическим ориентиром (из нее взяты схемы подключения датчиков[58][59], таблица сравнения контроллеров[77], идеи по алгоритмам).

- Работа Е.О. Ольхова (2022) по ориентированию робокара с помощью камеры[122][80]. Из нее изучены алгоритмы локализации (фильтр частиц, SLAM) и опыт внедрения ROS для мобильного робота. Это обеспечило понимание, как ROS может повысить интеллектуальность AGV, и сформировало задел на будущее (возможно использование части наработок, например, метода определения позиции на карте).

- Презентация Р.А. Толмачёва (2023) о создании облачной системы управления ГПМ[48][85]. Она помогла выявить недостатки исходных систем (отсутствие удаленного управления, устаревшее ПО) и подчеркнула требования к новой системе (автоматизация, надежность, актуальность технологий). Также из его результатов видно, что облачная платформа Yandex IoT Core успешно применима для связки “оператор–устройство”[83], и мы уже зарегистрировали тестовый контур в Yandex Cloud для экспериментов.

- Отдельно изучена ВКР И.М. Половникова (2025) о MicroPython на ESP32[73][74]. Она раскрыла подход с минималистичным контроллером и облачным брокером Clusterfly. Это расширило наши горизонты: мы протестировали связку ESP32 + IoT MQTT Panel (аналогично работе Половникова) – подняли примитивный MQTT-брокер на ESP32 и смогли отправлять сообщения с телефона на него и обратно. Этот опыт подтвердил работоспособность MQTT на микроконтроллере и пригодится, если решим сделать мобильный брокер.

- Изучена документация Denford AGV: Официальный AGV Manual (1999) подробно описан ранее: мы извлекли ключевые характеристики (Denstep, датчики, алгоритм движения)[27][32]. Кроме того, проанализированы лабораторные инструкции Bauman FMS (ред.6)[45][44], из которых выяснили процедуру запуска робокара в старой системе и особенности взаимодействия с Host-компьютером. Все это позволило убедиться, что модернизация не нарушит критических функций – наоборот, мы сможем имитировать старое поведение (следование линии) и расширить его.

- Обследование реального AGV Denford: Проведен визуальный и функциональный осмотр робота на кафедре:

- Проверена работоспособность: подключив питание, убедились, что при ручном режиме колеса крутятся от кнопок, датчики реагируют (светодиоды на плате Denstep загораются при наведении на линию/препятствие). Результат: все узлы исправны[55].

- Разобран корпус: идентифицированы все элементы, соответствующие схеме в документации (шаговый двигатель, Denstep, клеммные колодки, сенсоры)[128][129]. Сделаны фотоснимки внутренней компоновки, что поможет при проектировании размещения новой платы (нужно вписаться вместо Denstep).

- Выполнены замеры напряжений и сигналов: на выходах Denstep на моторе измерено ~0–10 В управляющее напряжение (подтверждено, что используется аналоговый сигнал скорости). Датчики стыковки – двоичные (0/24В). Датчик препятствия Qprox – оказался емкостным ближнего действия (реагирует на приближение предмета ~10 см, а не ультразвук). Эти эмпирические данные учтены: возможно, расширим диапазон препятствия, добавив УЗ датчик для дальнего обнаружения.

- Составлен перечень контактов Denstep: проследили цепи от разъемов: какие пины идут на датчики, моторы, и подписали их. Это облегчит подключение RPi – мы знаем, какой провод за что отвечает.

- Выбор контроллера и компонентов: На основе сравнения (см. раздел 6) окончательно выбран Raspberry Pi 4 2ГБ. Закуплен RPi 4 и необходимые модули: плата драйвера шаговика (A4988), логический модуль 8×Mosfet ULN2003, оптопары PC817, DC-DC конвертер 24→5 В (до 3А) для питания RPi. Также заказан модуль измерения тока и напряжения (INA219) для батареи. Компоненты (кроме RPi) обошлись относительно недорого и уже доставлены в лабораторию.

- Макетирование MQTT-связи: Развернута тестовая среда: на ноутбуке установлен Eclipse Mosquitto, на смартфон – приложение MQTT Dashboard. Удалось настроить отправку команд с телефона и прием на ноутбуке (подписываясь через mosquitto_sub). Затем ноутбук подключили к Raspberry Pi (по Ethernet) – RPi запущен клиент paho-mqtt. Протестировано: RPi получает сообщения от смартфона через брокер и может отправлять обратно (см. лог фрагмент):

- [Broker] Connected to broker at 192.168.1.100
[Broker] Subscribed to agv1/#
[MQTT] Received: agv1/cmd -> "FWD"
Executing forward movement...
[MQTT] Publishing: agv1/status -> "Moving forward"

- Этот тест показал, что базовая коммуникация MQTT отработана. Использованы QoS=1 для команд (проверено, что при потере сети брокер ретранслирует, но пока тестили в локальной). Задержки минимальны (~<10 мс).

- Начато программирование контроллера: Создан репозиторий на GitHub для проекта. Написан черновой вариант класса AGVController на Python, включающий методы: connect_broker(), on_message(), set_motor_speed(), set_steer_angle(), read_sensors(). Пока код выполняется на эмуляторе (т.к. RPi у нас без физического подключения). Включены отладочные принты, как выше. Также написан скрипт mock_operator.py для отправки команд (чтобы имитировать UI). Таким образом, готов каркас ПО, который останется перенести на RPi и привязать к реальным GPIO.

- Эскизы интерфейса оператора: Сделаны наброски (в Figma) внешнего вида веб-страницы: расположение кнопок, индикаторов. Предложен дизайн: слева – панель управления (кнопки режимов, джойстик), справа – телеметрия (цифровые индикаторы скорости, батареи, текстовый лог). Постарались учесть принципы UX (например, крупная красная кнопка E-Stop, зеленый индикатор “Online”). Эти наброски обсуждены с научруком, получено одобрение концепции.

В целом, на стадии НИРС мы собрали все необходимое: знания, компоненты, прототипы ПО. Система спроектирована на бумаге и частично в коде. Проведенные эксперименты (MQTT-связь, проверка робота) снижают риски неудачи. Научная новизна обоснована (облачное управление, интеграция ROS, IIoT – всё актуально), что подтверждается литературой[3][85]. Уже сейчас есть убедительность: например, можем продемонстрировать MQTT-управление на столе (крутится мотор при отправке команды, LED мигает). Это будет показано научному руководителю как промежуточный результат.

### План дальнейших работ (до защиты диплома)

Следующие этапы направлены на реализацию и тестирование полной системы, а также на исследовательскую проработку отдельных вопросов. Планы разбиты по направлениям:

- Разработка аппаратной части: В ближайшее время будет спроектирована принципиальная схема платы расширения для RPi. Возможно, решим изготовить печатную плату (чтобы надежнее соединить все модули). В плане:

- Завершить разводку схем: входы через оптопары для 4 датчиков (линия L, линия R, стыковка, препятствие), выходы через транзисторы для лампы/звука, драйвер шаговика на плате, разъем для подключения существующего DC-драйвера (аналоговый выход).

- Смонтировать плату и установить в робота. Соединить с разъемами от датчиков/моторов (воспользуемся тем, что выяснили назначение контактов Denstep – перепаяем их на нашу плату).

- Установить Raspberry Pi на место (напечатать на 3D-принтере крепление, если нужно). Подключить плату к RPi (GPIO шлейф 40-pin).

- Электротестирование: проверить, что сигналы правильно приходят (на RPi считать уровни с датчиков, сравнить с ожиданиями), что мотор крутится под нашим управлением (можно дать простые скрипты: повернуть рулем влево/вправо, посмотреть физически).

- Проверить питание: убедиться, что от аккумуляторов (24В) наш преобразователь дает стабильные 5В, RPi не перегревается. Включить все механизмы и замерить ток – чтобы убедиться, что хватает резерва (при 6.3А моторе скорее всего питается от своего драйвера, RPi тянет мелочи).

- Разработка программной части:

- Завершить написание ПО на Raspberry Pi: интегрировать код управления GPIO. Использовать библиотеку gpiozero или RPi.GPIO для Python – она позволит настроить пины (например, GPIO18 как PWM для мотора, GPIO5,6 как дигиталы на реле, и т.д.). Реализовать функции: forward(speed), turn(angle), stop(). Особое внимание – калибровка рулевого: надо определить, какой PWM duty соответствует прямому положению, и крайние (запишем эти значения).

- Включить поддержку обратной связи: если успеем, внедрим модуль ENCODER – на колесе есть магнитные метки? Если нет, можно установить датчик холла или использовать ток потребления на моторе как косвенный признак нагрузки. Но возможно, Denford не давал одометрию, и для первичной версии не будем.

- Написать обработку “достижения цели”: если задали target_station, мы можем заранее знать, сколько “меток” или расстояние до нее (в Denford FMS станции размещены равномерно). Пока можно реализовать просто: если target = Station3, то робот доедет до Station3 (их можно пронумеровать и считать прохождение станций). Это примитивно (детекция станции у нас и так через ИК), но логика – остановиться только на нужной, остальные проезжать (как? – можно “гасить” ИК-сенсор временно). Проработаем этот алгоритм.

- Интеграция ROS (по возможности): параллельно (или после получения базового функционала) начнем эксперименты с ROS на RPi. Установим ROS Noetic, попробуем сделать rosnode для подписки на MQTT (можно через rosbridge, либо прямо использовать rospy + mqtt). Цель – получить, например, визуализацию траектории: можно сделать узел, который публикует Odometry сообщения (даже если одометрия условная, от счётчика станций). В rviz отобразим путь. Если получится – это будет фишкой на защите, показывающей научность. Времени на полноценный SLAM мало, но мы можем реализовать имитацию SLAM: задать в rviz простую карту (сетки) и показать на ней точку – как будто робот локализуется. Это демонстрационно, но покажет потенциал ROS.

- Тестирование ПО: написать набор тестовых сценариев: 1) ручное управление – отправить последовательность команд FWD, LEFT, RIGHT, STOP, убедиться, что робот реагирует правильно (в контролируемых условиях, лучше сперва вывесить колесо, чтобы не ехал по полу без контроля). 2) Авто по линии – разметить на полу белую линию с черной окантовкой (у нас есть лента, метки), пустить робота – наблюдать, следит ли за линией. Подправить коэффициенты (DELTA поворота, скорость) для устойчивости. 3) Остановка на станции – поставить ИК-передатчик (или просто поднять робота, чтобы датчики видели черное – они должны останавливаться). 4) Препятствие – поставить коробку перед датчиком – робот должен стопориться. Мы зафиксируем логи этих тестов, при необходимости внесем коррективы.

- Реализация клиентского интерфейса:

- Создать веб-страницу (index.html) с разметкой панели управления. Подключить mqtt.min.js библиотеку. Настроить соединение к нашему брокеру (для тестов – ws://192.168..:9001).

- Написать JS-обработчики: при клике на кнопку вызывать client.publish('agv1/cmd/move', 'FWD') и т.п. При получении сообщения – обновлять HTML элементы (например, document.getElementById('status').innerText = payload).

- Проверить UI локально на компьютере (пока без робота): можно заставить его общаться с тем же Mosquitto и писать логи.

- Дополнить интерфейс графическими украшениями: иконки состояния (например, зелёный кружок – online/offline), шкала батареи (процент внутри батарейки).

- Особое внимание – отзывчивость: используем CSS Flexbox/Grid, чтобы верстка адаптировалась под разные экраны. Протестировать на ПК, планшете, телефоне.

- Добавить элементы безопасности: всплывающие подтверждения при переключении режима? (Не обязательно, но, например, при нажатии E-Stop – спросить "Вы уверены?" или сразу посылать? В критических ситуациях лучше сразу).

- Тест интерфейса: подключиться одновременно с реальным роботом и убедиться, что все действия выполняются: нажимаем “Forward” – робот едет вперед, на UI появляется “Moving forward”; отпускаем – нажимаем “Stop” – останавливается. Переключаем в Auto – робот сам поехал по линии. Это очень наглядно нужно проверить.

- Испытания и отладка комплекса на стенде: После того как все компоненты собраны (аппарат, ПО робота, брокер, UI), проведем целостное испытание:

- Запуск всей системы: включаем робота, он подключается к брокеру (LED можно на нем зажечь, когда connected, или UI покажет).

- Оператор с UI дает команды – робот выполняет, UI отображает обратную связь.

- Прогоняем сценарий: “Вручную довести робот до линии, переключить в AUTO, пусть проедет до следующей станции, там остановится, снова вручную объехать препятствие, опять AUTO до финиша”. Это комплексный тест всех режимов.

- Если выявятся проблемы (лаг, потеря сообщений, неправильная реакция на датчики) – вносим правки. Например, можем увеличить QoS команд до 2 (exactly once) если вдруг двусмысленность, или скорректировать алгоритм поворота, если робот виляет.

- Важно протестировать дальность связи: отойти с планшетом подальше, посмотреть, не обрывается ли. Если да, можно предусмотреть репитер Wi-Fi или ограничиться зоной.

- Провести замер параметров: например, задержка от нажатия кнопки до срабатывания – оценить (видео снять и проанализировать или по логам). Убедиться, что приемлемо (<0.2с).

- Проверить автономность от облака: отключить интернет (если используем внешний брокер) – робот должен хотя бы не разбиться: по идее, без команд он просто продолжит по линии до станции и там встанет. Связь восстановилась – он отчитался. Если что, рассмотрим fail-safe – при потере связи более N секунд в авто режиме – остановиться, ожидая команд (это можно внедрить, MQTT есть callback on_disconnect – сделаем).

- Документирование и оформление результатов:

- Оформить расчётно-пояснительную записку (уже делается, данный текст – основа её). Добавить недостающие разделы (экономика, БЖ – хотя для НИРС не нужно, для ВКР будет).

- Подготовить графический материал: схему архитектуры (в Visio нарисовать красиво, сейчас у нас текстом, там будет рисунок), принципиальные схемы электроники (в KiCad, возможно), диаграммы алгоритмов (UML диаграммы состояний, последовательностей – у Лукоянова были UML-диаграммы MQTT[130][72], можно по аналогии).

- Сделать фотографии модернизированного робота, скриншоты интерфейса, вставить в отчет (или вынести на слайды).

- Описать испытания, полученные характеристики (например, погрешность остановки у станции – можно измерить линейкой, сколько робот проехал от момента получения сигнала).

- Провести анализ соответствия требований: показать, что все пункты из раздела 4 выполнены или обоснованно не выполнены (например, “поддержка сценариев без перепрограммирования” – мы реализовали через отправку команд из облака, можно считать выполнено).

- Сделать выводы о преимуществах новой системы над старой: ожидается, что робот стал управляемым удаленно, гибким (легко изменить поведение через код, а не прошивку), интегрируемым в новые системы. Возможно, по итогу даже оставим его в лаборатории как учебное пособие для студентов (это отдельный плюс).

- Подготовка к защите: После выполнения технической части, следует подготовить демонстрацию. Планируется:

- Сделать видео работы робота: например, сюжет – оператор через ноутбук отдает команду, робот едет, объезжает препятствие, останавливается. Наложить поверх видео интерфейс (или снять экран тоже), чтобы было видно взаимодействие. Это видео можно будет показать комиссии (особенно если в аудитории мало места для гонок робота).

- Подготовить презентацию с основными результатами: структура системы (схема), фотографии, графики (можно построить график скорости или напряжения vs время, снять с телеметрии, чтобы показать, что мы можем это).

- Отметить научную новизну: например, сравнить с аналогами – “Вот было: проводной/ручной AGV 1999 г., стало: облачно-интегрированный робот 2025 г.”, упомянуть, что применены современные технологии (MQTT, IoT Core, возможно ROS2 Gateway), что это часть тенденции Industry 4.0[3].

- Описать возможности развития: подключение системы распознавания (в инструкции Bauman FMS есть “Vision system” – мы могли бы посылать команды от системы зрения, если успеем интегрировать).

- Проговорить вопросы безопасности – мол, система тестировалась, отказов не наблюдалось, в случае сбоя есть E-Stop.

Заключение (промежуточное): На текущий момент проект «Облачная система управления движением мобильного робота (AGV Denford)» развивается по плану. Имеется убедительная концепция, подтвержденная как литературными источниками, так и экспериментальными пробами. Основная задача НИРС – доказать осуществимость подхода – уже решена: продемонстрирована связь робот–облако и намечены пути внедрения на реальном устройстве[121]. Впереди – интенсивная фаза практической реализации и оптимизации. Ожидается, что по завершении работы будет получен функционирующий прототип облачно-управляемого AGV. Этот прототип станет ценным как с образовательной точки зрения (платформа для новых лабораторных работ по IoT и робототехнике), так и с научной – как основа для исследований в области навигации мобильных роботов, коллективного поведения, интеграции киберфизических систем. Таким образом, проект имеет не только учебно-инженерную, но и научную ценность, соответствуя требованиям НИРС: в нем соединяются современные технологии и решается актуальная прикладная задача автоматизации склада на новом, облачном уровне.

[1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [21] [37] [40] [41] [42] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [70] [71] [72] [75] [76] [77] [78] [86] [87] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [108] [109] [112] [113] [115] [116] [117] [118] [121] [123] [124] [128] [129] [130] Лукоянов_Модернизация автономного мобильного робота для функционирования под контролем облачной системы.pdf

https://drive.google.com/file/d/10gUZJeWO-bRK8TbKjVq8piPhvVRoq36B

[2] Cloud robotics - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_robotics

[12] [79] [80] [106] [122] Ольхов (робокар).pdf

https://drive.google.com/file/d/1TiILqMRYNZn4pnuQ09s0mqPEUCXGePBV

[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [84] [88] [119] icas.org

https://www.icas.org/icas_archive/ICAS2020/data/papers/ICAS2020_1223_paper.pdf

[22] [23] [24] [114] [125] [126] [127] Deploy and Manage ROS Robots with AWS IoT Greengrass 2.0 and Docker | AWS Robotics Blog

https://aws.amazon.com/blogs/robotics/deploy-and-manage-ros-robots-with-aws-iot-greengrass-2-0-and-docker/

[25] [48] [49] [81] [82] [83] [85] [89] [107] [120] ВКР презентация.pdf

https://drive.google.com/file/d/1UYT9bHbp4CPTiJ-17C8wlvXSUETsl8OP

[26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [110] [111] AGV Manual.pdf

https://drive.google.com/file/d/1DKPu4T4FFfGhUHA431sfyLe_lFCp7pVo

[43] [44] [45] [46] [47] Инструкция по запуску системы (Редакция 6).pdf

https://drive.google.com/file/d/1hQkQ74i-xYIvmDPhqmMudj4G6ub2ALGl

[68] [69] описание подключений.pdf

https://drive.google.com/file/d/1K3kK5PrIUNGFqK14DtF8Twg6dN-4FiBT

[73] [74] Половников_Разр.прогр.части сист.упр.ПР с использ.языка MicroPython на базе аппар.платф.ESP32.pdf

https://drive.google.com/file/d/1fTi-uK23qrwRJcEGCj2GXambXwH2_qb3