# НИРС: Облачная система управления движением мобильного робота (AGV Denford)

Титульный лист:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Робототехника и комплексная автоматизация»
КАФЕДРА «Компьютерные системы автоматизации производства»

Научно-исследовательская работа студента (НИРС)
по теме: «Облачная система управления движением мобильного робота (AGV Denford)»

Студент: РК9-74Б ___ В.А. Гуров
(группа) (подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель ВКР: ___ С.А. Буханов
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Нормоконтролер: ___ И.О. Фамилия
(подпись) (инициалы, фамилия)

Москва – 2025 г.

## Введение

В современных гибких производственных системах (ГПС) все шире применяются автономные транспортные роботы (англ. AGV – Automated Guided Vehicle) для автоматической перевозки материалов внутри складов и цехов без участия оператора[1]. Применение облачных технологий и концепции Интернета вещей (IoT) в управлении такими роботами позволяет повысить эффективность и гибкость производства за счет централизованного сбора данных и удаленного управления в реальном времени[2][3]. Ярким примером является внедрение компанией Amazon множества логистических роботов Kiva (ныне Amazon Robotics), которые управляются облачной системой и реализуют концепцию “товар к человеку” на складах, значительно повышая их производительность[4][5]. В России применение логистических роботов также набирает обороты – ряд компаний (INTEC, MetraRobotics, RoboCV, Ronavi Robotics и др.) разрабатывают собственные AGV для автоматизации складов[6][7]. Общие преимущества использования подобных решений включают снижение влияния человеческого фактора, рост безопасности и увеличение скорости обработки грузов[8][9].

Актуальность проекта: на кафедре РК9 МГТУ им. Н.Э. Баумана в лаборатории имеется учебно-производственная ГПС Denford, включающая автономного транспортного робота AGV Denford[10]. Изначально этот мобильный робот функционирует автономно по упрощенным алгоритмам: он может работать в двух режимах – ручном и автоматическом. В ручном режиме управление движением осуществляется оператором непосредственно на панели робота (кнопки поворота LEFT/RIGHT)[11]. В автоматическом режиме робот следует по проложенной на полу контрастной линии (белая полоса, обрамленная черными), используя оптические датчики линии для удержания курса[12][13]. Для остановки в определенных точках на маршруте применяются ИК-датчики стыковки: при проезде мимо станции приемник на роботе фиксирует сигнал от инфракрасного передатчика станции и останавливает AGV, одновременно посылая ответный сигнал о прибытии[14]. Дополнительно спереди установлено устройство предотвращения столкновений (примитивный “радар”): при обнаружении препятствия робот останавливается до его устранения, сопровождая событие звуковым предупреждением[15]. Таким образом, базовый функционал AGV Denford ограничен следованием по линии и ручным управлением на месте; связи с внешними системами у робота нет.

Целью данного НИРС (научно-исследовательской работы студента) является разработка концепции облачной системы управления движением для имеющегося мобильного робота AGV Denford. Основная идея – модернизировать робот, наделив его подключением к облачной сети и возможностью дистанционного управления оператором, а в перспективе – реализацией более сложных алгоритмов навигации и автономного движения. Достижение этой цели позволит расширить функциональные возможности транспортного робота и повысить эффективность работы учебной ГПС Denford за счёт более гибкого управления. В рамках НИРС будут проведены: анализ предметной области и текущего состояния объекта автоматизации, формулировка требований к системе, разработка общей концепции решения и структуры системы, выбор технических средств реализации, а также разработка первичных алгоритмов функционирования модернизированного комплекса.

## Анализ предметной области

Объект автоматизации и постановка задачи: объектом автоматизации является автономный транспортный робот AGV Denford, входящий в состав гибкой производственной системы Denford в учебной лаборатории[10]. Данный робот предназначен для транспортировки заготовок между модулями ГПС (например, между фрезерным и токарным станком и складским модулем). В исходном состоянии AGV Denford функционирует автономно, без подключения к внешним сетям: маршрут движения задается физически (черно-белая линия на полу), а выбор режима (ручной или автоматический) осуществляется переключателями на корпусе. Такая система управления устарела и имеет ряд ограничений: требуется непосредственное присутствие оператора для переключения режимов или ручного маневрирования, траектория ограничена разметкой на полу, отсутствует возможность динамически изменять маршрут или интегрировать робота в общую цифровую среду предприятия.

Технические особенности AGV Denford: робот выполнен в виде самоходной платформы на колесной базе. Корпус размерами ~1000×550×375 мм содержит две аккумуляторные батареи 12 В, систему зарядки, а также блок управления Denstep[16][17]. Привод движения осуществляется одним двигателем постоянного тока через редуктор (коэффициент 30:1) на переднее колесо; управление поворотом – посредством шагового двигателя, вращающего поворотный механизм рулевого колеса[18][19]. Шаговый мотор (модель 57BYGH76) обеспечивает управление направления, а ДПТ (модель SIBONI 63PC013) – поступательное движение; их характеристики рассчитаны под питание 24 В и обеспечивают скорость движения около 30 м/мин и минимальный радиус поворота ~1 м[17][20]. На борту установлены датчики линии (два оптических сенсора спереди), инфракрасные датчики стыковки по бортам для остановки у станций, ультразвуковой/ИК датчик препятствий спереди, а также генератор звуковых сообщений (голосовое оповещение)[21][22]. Бортовой контроллер Denstep представляет собой специализированную плату управления движением: он умеет непосредственно управлять тремя шаговыми моторами, одним DC-приводом (через аналоговый сигнал скорости), имеет ~16 дискретных входов и выходов, несколько аналоговых входов, а также интерфейс связи с ПК[23]. Однако контроллер Denstep разработан в конце 1990-х и не оснащен беспроводными интерфейсами для сетевого взаимодействия[24].

Анализ текущего состояния: в текущей конфигурации AGV Denford функционирует автономно и изолированно. Обмен данными с внешними системами отсутствует – робот не может получать задания со стороны, передавать информацию о своем статусе или траектории во внешнюю систему. Это препятствует интеграции робота в современные цифровые производственные системы и концепцию IIoT (Industrial Internet of Things)[2]. Кроме того, алгоритмы движения жестко запрограммированы (следование линии), что ограничивает адаптивность: робот не может объезжать новые препятствия, менять маршрут без перенастройки разметки или выполнять сложные логистические задачи. Управление режимами производится вручную с корпуса, что неудобно при удаленном контроле. Таким образом, проблема состоит в том, что необходимо модернизировать существующий транспортный робот – обеспечить его подключение к облачной системе управления и реализацию дистанционного управления и мониторинга. Это расширит функциональность AGV до уровня современных логистических роботов, используемых на «умных» фабриках.

Анализ предметной области показывает, что решение данной задачи лежит на стыке робототехники и облачных информационных технологий. Существуют подходы к облачному управлению мобильными роботами: например, использование легковесных сетевых протоколов публикации-подписки (MQTT) для обмена сообщениями между роботом и сервером[25], применение серверных платформ для координации парков роботов, а также интеграция алгоритмов навигации на базе систем технического зрения и глобального позиционирования. В контексте учебной лаборатории наиболее подходящим является создание собственной локальной облачной инфраструктуры на базе кафедрального сервера (предполагается, что в перспективе будет развернуто серверное ПО в локальной сети кафедры, выступающее в роли “облака”). Данный сервер будет выполнять роль центрального узла, через который оператор сможет отдавать команды роботу и получать телеметрию, реализуя архитектуру “клиент–облако–робот”.

Таким образом, задача НИРС заключается в разработке концепции и архитектуры облачной системы управления движением AGV Denford, включая выбор аппаратной платформы для робота, выбор средств связи и протоколов, формирование требований к системе, а также проработка базовых алгоритмов взаимодействия робота с облаком и выполнения команд.

## Анализ задачи и требования

На основе проведенного обследования формулируются требования к создаваемой системе и определяются подзадачи, решаемые в ходе проекта. Основная цель модернизации – расширение функционала существующего транспортного робота и повышение эффективности работы транспортно-складской системы на базе ГПС Denford[26]. Это достигается за счет подключения робота к облачной системе управления и реализации новых режимов его работы. Ниже перечислены конкретные задачи, которые должна выполнять разработанная система (т.е. требования к функциям системы):

- Подключение к сети ГПС. Робот должен иметь возможность беспроводного подключения к локальной сети предприятия (кафедры) и выходить на связь с облачным сервером системы[27]. В нашем случае подразумевается Wi-Fi подключение к кафедральному серверу, на котором развернута облачная часть.

- Получение команд от оператора через облако. Система должна принимать управляющие команды, отправленные оператором через облачный интерфейс (например, команды на начало движения, выбор режима, поворот, остановку и пр.), и доставлять их на бортовой контроллер робота[27].

- Управление движением робота. Бортовая система робота на основе полученных команд должна формировать управляющие сигналы для моторных приводов – шагового двигателя (рулевое управление) и тягового ДПТ (движение вперед/назад) – реализуя требуемое движение по маршруту или маневры[28].

- Автономное движение по маршруту. В режиме автоматической работы система должна обеспечивать движение робота по заданному маршруту без участия оператора. Первоначально – следование по имеющейся линии (с сохранением функционала штатных датчиков линии), в дальнейшем – возможность реализации произвольного маршрута на основе навигационных алгоритмов. Робот должен посылать облаку информацию о достижении контрольных точек (например, успешно осуществлена стыковка на станции).

- Обратная связь и телеметрия. Система должна передавать в облако сведения о состоянии робота: текущий режим, координаты или пройденный путь, состояние батарей, наличие препятствий и т.п.[29][30]. Операторский интерфейс должен отображать эту информацию для мониторинга.

- Обработка нештатных ситуаций. При возникновении сбоев или препятствий (например, робот застрял, обнаружено препятствие датчиком столкновения, разряд батареи) система должна уведомлять оператора через облако об ошибке или требовать вмешательства[31][32].

- Интеграция в существующую ГПС. Модернизированный робот должен вписаться в общую логистическую цепочку учебной ГПС. Например, выполнять транспортные задачи между модулями (станками) по командам общего управляющего ПО ГПС. В перспективе облачная система должна позволять координировать несколько подобных AGV.

Помимо функциональных требований, предъявляются требования к надежности и аппаратной совместимости: новая система должна безопасно работать с существующими модулями робота (двигателями, датчиками). Необходимо учесть электрические характеристики – например, согласование уровней сигналов, недопущение перегрузки по току/напряжению при подключении новых модулей[33][34]. Информационное обеспечение: протоколы обмена должны быть легковесными и надежными (выбран MQTT поверх TCP/IP для обмена сообщениями командами/статусами между сервером и роботом). Программное обеспечение: код робота должен обрабатывать сигналы датчиков для корректировки движения, отправлять сигналы на двигатели, а также принимать/отправлять сообщения через сеть[35]. Эргономические требования: дополнительная аппаратура, устанавливаемая на робот, должна быть компактной, чтобы поместиться внутри корпуса, и не мешать обслуживанию[36].

На основании этих требований сформулировано техническое задание на ВКР (выпускную квалификационную работу). В рамках данного НИРС мы фокусируемся на первых этапах: анализ и концептуальное проектирование системы управления для AGV, без реализации всего функционала. Тем не менее, требования выше определяют направления дальнейшей работы (разработка аппаратной части, ПО робота и облака, тестирование в модели и на реальном устройстве).

## Концепция и возможные пути решения

Общая концепция решения состоит в том, чтобы заменить штатный контроллер AGV Denford на более современную встраиваемую вычислительную платформу и обеспечить беспроводное сетевое взаимодействие робота с удаленным сервером. По сути, робот станет узлом в системе Industrial IoT: на борту – интеллектуальный контроллер, подключенный к датчикам и моторам, а в облаке – сервер, координирующий обмен информацией и предоставляющий интерфейс оператору.

После изучения устройства робота и ознакомления с технической документацией были проанализированы возможные варианты модернизации контроллера[37]. Основные кандидаты на роль новой управляющей платы:
1) Микроконтроллер STM32. 32-разрядные микроконтроллеры STM32 отличаются высокой производительностью и гибкостью (широкий модельный ряд позволяет подобрать MCU под задачу). Они способны работать в режиме реального времени и эффективно управлять оборудованием без задержек[38]. Преимущества: низкое энергопотребление, надежность, наличие библиотек и примеров для встроенных систем. Однако программирование и отладка на низком уровне (C/ASM) требуют значительных временных затрат, а главное – базовые модели STM32 не имеют встроенных беспроводных интерфейсов, что осложняет организацию Wi-Fi связи[39]. Для нашего проекта отсутствие Wi-Fi/Bluetooth – критический минус, так как цель – подключение к облаку.
2) Микроконтроллер ESP32. Это популярная платформа IoT, сочетающая возможности MCU и наличие встроенного Wi-Fi и Bluetooth. ESP32 имеет достаточную тактовую частоту (~160 МГц) и может выполнять как управление устройством, так и сетевое взаимодействие[40]. В плюс можно отметить также компактность и невысокую стоимость. Робот с ESP32 мог бы подключаться к сетям кафедры и принимать команды по Wi-Fi[41]. Однако ESP32 обладает ограниченным объемом памяти и относительно небольшим числом выводов GPIO[40]. В нашем случае это может стать проблемой: нужно обрабатывать сразу несколько датчиков и контролировать моторы, что требует достаточного количества портов ввода-вывода. Кроме того, при дальнейшем развитии проекта (добавление новых датчиков, камер) производительности и памяти ESP32 может не хватить.
3) Одноплатный мини-компьютер Raspberry Pi. Линейка Raspberry Pi – это полноценные одноплатные компьютеры с поддержкой ОС Linux, обладающие высокой производительностью (частота CPU >1 ГГц, ОЗУ 1–4 ГБ) и множеством интерфейсов[42]. Для нашего проекта Raspberry Pi привлекательна тем, что на ней можно запустить Robot Operating System (ROS) – распространенную программную платформу для робототехники – а также при необходимости использовать библиотеки OpenCV для компьютерного зрения, нейронные сети и прочие современные алгоритмы[42]. Количество доступных интерфейсов (GPIO ~40 пинов, USB, HDMI, I2C, SPI и т.д.) упрощает подключение всех необходимых модулей[43]. Главный недостаток Raspberry Pi – более высокое энергопотребление и требование стабильного питания, что важно для робота на аккумуляторах[44]. Тем не менее, учитывая, что AGV Denford оснащен двумя аккумуляторами 12 В 17А·ч и способен работать ~8 часов на штатном оборудовании[45][46], можно предположить, что энергозапас достаточен и для новой платформы (при необходимости можно добавить DC-DC конвертер для стабильного 5 В питания Raspberry Pi).

После сравнения вариантов, в качестве управляющей платы для робота была выбрана платформа Raspberry Pi[47]. Это решение наиболее соответствует целям проекта на текущем этапе:
- Во-первых, Raspberry Pi позволяет относительно быстро реализовать базовый функционал, используя высокоуровневые языки программирования (Python/C++) и обширные готовые библиотеки. Временные затраты на разработку ПО снижаются, что важно в учебном проекте.
- Во-вторых, данная платформа имеет встроенный модуль беспроводной связи (Wi-Fi), что сразу решает задачу подключения к облаку.
- В-третьих, заложен потенциал для развития: в дальнейшем можно реализовать продвинутые алгоритмы навигации, подключить камеры для компьютерного зрения, использовать ROS для координации группы роботов и др.[47][42]. Таким образом, модернизированный AGV станет не просто исполнителем фиксированного алгоритма, а исследовательской платформой для различных задач мобильной робототехники.

Помимо выбора контроллера, концепция предусматривает разработку специальной интерфейсной платы (платы расширения), которая будет сопрягать Raspberry Pi со всеми электрическими компонентами робота. Штатный контроллер Denstep фактически будет удален, и его функции возьмет на себя связка «Raspberry Pi + плата расширения». Плата расширения необходима по двум причинам:
1) Обеспечение электрической совместимости и защиты. Требуется согласовать уровни сигналов: многие датчики и устройства робота работают на 24 В (например, двигатели, сигнальные лампы), тогда как Raspberry Pi оперирует логическими сигналами 3.3 В. Поэтому нужны преобразователи уровней и драйверы. Также важно развязать мощные цепи (моторы) от вычислительной платы для защиты от помех.
2) Удобство подключения компонентов. Вместо прямого подключения многочисленных проводов к Raspberry (что ненадежно), лучше иметь одну плату, которая подключается к Raspberry Pi через ее GPIO-разъем и содержит клеммы для всех датчиков/приводов. Это упростит монтаж внутри корпуса и дальнейшее обслуживание.

Архитектура облачной системы: верхний уровень системы – облачный сервер, разворачиваемый на кафедральном оборудовании. Хотя на момент работы над НИРС серверная инфраструктура еще не готова физически (сервер еще не установлен), в проекте делается упор на ее использование в будущем. Предполагается, что на сервере будет развёрнуто программное обеспечение, реализующее MQTT-брокер и, возможно, веб-сервис для интерфейса оператора. MQTT-брокер (например, Eclipse Mosquitto) будет посредником для всех сообщений: робот выступит MQTT-клиентом, публикующим телеметрию и подписывающимся на команды, а операторский интерфейс – другим клиентом (подписчик/издатель)[25]. Такая publish/subscribe архитектура хорошо масштабируется и часто применяется в IoT, обеспечивая асинхронный обмен сообщениями с малым оверхедом. На стороне оператора может быть реализовано приложение (настольное или веб-интерфейс), позволяющее отправлять команды движению, переключать режимы, а также визуализировать состояние робота (например, индикатор связи, заряд, видео с камеры и пр.). Использование облачного подхода дает возможность в перспективе подключать нескольких операторов или даже интегрировать систему с внешними сервисами (например, логистическая ERP-система предприятия).

В итоге сформирован следующий общий план решения задачи: модернизировать аппаратную часть робота (установить Raspberry Pi с интерфейсной платой), настроить сетевое взаимодействие через MQTT с удаленным сервером, разработать программное обеспечение как на стороне робота, так и на стороне сервера/оператора, обеспечив выполнение требований (дистанционное управление, автоматическое движение по маршруту, обмен сообщениями о состоянии). На рисунке 1 представлена концептуальная схема предполагаемого решения (в виде блоков): (Рис.1. Концепция облачной системы управления AGV).

Примечание: Расчетно, выполнение всех этапов выйдет за рамки НИРС и охватит полный цикл ВКР. В данном документе уделяется основное внимание этапам анализа и проектирования (концепция, выбор решений, постановка ТЗ, разработка структуры и алгоритмов).

## Обзор робота AGV Denford и исходной системы

Перед реализацией модернизации подробно изучена конструкция и функциональные возможности исходного AGV Denford. Большая часть сведений получена из технического руководства на робот[13][14], а также путем визуального осмотра устройства в лаборатории. Ниже приводится краткий обзор основных компонентов робота и принципов его работы (для большей части уже упоминалось во Введении, здесь систематизируем информацию):

- Механическая часть: база AGV Denford – это металлическая платформа на колесах. Имеются две ведущие оси: передняя с приводным колесом (связана с мотор-редуктором) и задняя управляющая (рулевая) ось со вторым колесом, поворачиваемым шаговым двигателем. Такая кинематическая схема (активное рулевое колесо с шаговым мотором) позволяет машине разворачиваться на ограниченном радиусе, подходящем для узких коридоров[48]. Внутри корпуса установлены две аккумуляторные батареи (тип – герметичные свинцово-кислотные, по 12 В, 17 А·ч каждая), обеспечивающие питание всех систем робота[49][46]. Имеется встроенное зарядное устройство, позволяющее заряжать аккумуляторы от сети ~220 В, заряд автоматически отключается по достижении полного заряда[50].

- Штатный контроллер Denstep: электронный “мозг” оригинального робота – плата Denstep, разработанная компанией Denford. Denstep контролирует движение: он управляет тяговым DC-мотором через драйвер (в аналоговом режиме – регулируя скорость напряжением) и шаговым двигателем рулевого управления через собственный шаговый драйвер[51][52]. Контроллер получает данные от датчиков: дискретные входы от двух оптических датчиков линии, от инфракрасных датчиков стыковки, от датчика препятствий, а также сигналы от концевых выключателей (например, датчики крайних положений руля)[53][13]. На плате Denstep также имеется интерфейс для подключения к ПК (по кабелю), который использовался для начальной настройки. Однако постоянной связи с компьютером не предусмотрено – Denstep автономно выполняет прошитый алгоритм.

- Датчики и исполнительные устройства:

- Линейные датчики: два инфракрасных оптических сенсора установлены спереди, по обе стороны от центральной линии робота, перед поворотным узлом. Они смотрят вниз на пол и реагируют на контрастный маркер: белая полоса окружена черными полосами. Принцип работы: если правый датчик “видит” черную полосу, значит робот сместился вправо от линии – контроллер поворачивает рулевое колесо влево, и наоборот[13]. Таким образом, система следования по линии удерживает робот на маршруте, постоянно подруливая. Дополнительно, если оба датчика одновременно видят черное (особая метка из поперечных полос), то контроллер расценивает это как команду снизить скорость или остановиться (метки перед поворотами и станциями)[54][55].

- ИК-датчики стыковки: по бокам корпуса (слева и справа) смонтированы инфракрасные датчики (пары из передатчика и приемника) для взаимодействия со станциями. Когда робот подъезжает к станции (например, конвейеру или рабочему модулю ГПС), на станции установлен ответный ИК-передатчик, излучающий сигнал в сторону проезжающего робота. Приемник робота фиксирует “световой контакт” и даёт команду контроллеру остановиться точно в зоне стыковки. Далее робот отправляет с помощью своего ИК-передатчика сигнал станции об успешной стыковке[14]. После выполнения операций (загрузка/разгрузка заготовки) станция отключает излучение – робот обнаруживает пропадание сигнала и продолжает движение[56].

- Датчик препятствий: на передней панели робота установлен датчик приближения (collision sensor), в оригинале – ультразвуковой или ИК дальномер (упоминается модель QProx QTM1001)[57]. Когда на пути робота появляется препятствие (человек, объект), датчик срабатывает – контроллер останавливает движение до устранения препятствия. Одновременно включается звуковое оповещение (динамик) с заранее записанным предупреждением[15]. Этот аварийный режим повышения безопасности важно сохранить и при модернизации.

- Звуковой генератор: внутри установлен модуль проигрывания голосовых сообщений, соединенный с громкоговорителем. Штатно он произносит фразы типа “Obstacle detected” при остановке от преграды, или сигналы при низком заряде батареи.

- Прочее: на корме робота находится панель оператора с главным выключателем питания (ключ), разъемом для сетевого кабеля зарядного устройства, индикатором заряда и кнопками ручного управления (LEFT, RIGHT)[58].

Выводы по анализу существующего состояния: AGV Denford – работоспособная платформа с базовыми функциями автономного перемещения по меткам. Все основные модули (двигатели, датчики) находятся в исправном состоянии. Таким образом, модернизация будет проводиться без капитального ремонта робота, а путем замены управляющей электроники и добавления средств связи. Новая система должна уметь читать существующие датчики (линии, стыковки, столкновения) и управлять теми же приводами, обеспечивая не хуже, чем было, базовое поведение. При этом – существенно расширить возможности за счет подключения к облаку и программной гибкости. Следующий шаг – разработка концепции модернизации и выбор конкретной схемы реализации.

## Выбранный путь реализации

На основании анализа, в качестве пути решения выбрана комбинированная модернизация: замена контроллера + добавление коммуникационного модуля. Как описано ранее, оптимальным новым “мозгом” робота станет Raspberry Pi (актуальная модель 4B или 3B+), которая возьмет на себя все функции управления. Она будет установлена внутри корпуса AGV и подключена к питанию 24 В через понижающий DC-DC преобразователь (например, до 5 В 3 А). Для сопряжения с остальными узлами создается специальная плата расширения, которая выполняет следующие функции (пять основных задач)[59][60]:

- Получение сигналов с датчиков. Модули преобразования сигналов 24 В → 3.3 В будут обеспечивать прием дискретных сигналов от ИК-датчиков стыковки, от датчиков линии, а также аналоговых/цифровых сигналов от датчика препятствий и других входов в диапазоне 0–24 В[60]. С платы расширения эти сигналы поступят на GPIO Raspberry Pi для программной обработки.

- Управление периферией (световые и звуковые индикаторы). В плату будут встроены драйверы (транзисторные ключи) для включения звукового оповещателя, световых сигналов, возможно – для управления реле или другими исполнительными элементами, если таковые появятся. Это требует преобразования логических сигналов 3.3 В → 24 В для коммутации нагрузок[60].

- Управление шаговым двигателем рулевого колеса. Планируется использовать драйвер шагового двигателя (например, на базе драйвера типа TB6600 или специализированной микросхемы, способной выдавать нужный ток >2 А на фазу). Драйвер будет принимать сигналы STEP/DIR с Raspberry Pi (через плату расширения) и управлять обмотками шагового двигателя рулевого механизма[61]. Это даст возможность программно поворачивать робот.

- Управление тяговым двигателем постоянного тока. Для управления скоростью и направлением движения платформы потребуется драйвер DC-мотора. Рассматривается применение контроллера двигателей постоянного тока (например, на базе мостовой схемы H-bridge, рассчитанной на ~24 В и ток до 10 А, или использование штатного драйвера, если он отделим от Denstep). Этот модуль также будет получать сигналы с Raspberry Pi (ШИМ для скорости, логический для направления) и подавать соответствующее напряжение на двигатель[61].

- Питание контроллера. Важный компонент – модуль питания аппаратной платформы. Он будет преобразовывать входные ~24 В от аккумуляторов в стабильные 5 В для питания Raspberry Pi и 5/3.3 В для питания логики интерфейсной платы и некоторых датчиков[60]. Возможно, будет использован готовый понижающий модуль (buck-converter) на 5 В 3 А.

Плата расширения, таким образом, станет посредником между Raspberry Pi и “железом” робота. На этапе НИРС выполнена концептуальная проработка этой платы: определены необходимые модули и их функции (перечислены выше). Конкретная схемотехника (выбор микросхем, разводка печатной платы) будет осуществляться на следующем этапе (техническое проектирование). В структуре модернизированного робота Raspberry Pi будет подключаться к плате расширения через стандартный 40-пиновый разъем GPIO. На рисунке 2 представлена структурная схема модернизированного AGV Denford: Raspberry Pi (управляющий контроллер) соединен с модулем расширения, к которому в свою очередь подключены все датчики и приводы робота (линейные датчики, ИК-датчики, датчик столкновения, шаговый мотор, DC-мотор, динамик и т.д.). (Рис.2. Структурная схема модернизированного робота). Эта схема отражает внутреннее устройство после модернизации.

Со стороны облачной части выбранный путь реализации предполагает развертывание на кафедральном сервере следующего ПО: MQTT-брокер (например, Mosquitto) для обмена сообщениями, а также серверного приложения (может быть реализовано на Python с использованием asyncio или на Node.js), которое будет обрабатывать бизнес-логику – например, промежуточно сохранять состояние робота, управлять очередью заданий, обеспечивать интерфейс. В качестве клиентского интерфейса оператора решено разработать простой графический интерфейс (GUI-приложение на PyQt или веб-страницу). Этот интерфейс позволит подключиться к MQTT-брокеру (по локальной сети или через интернет, при соответствующих настройках безопасности) и отправлять команды роботу, а также отображать телеметрию. Поскольку окончательное требование – использовать инфраструктуру кафедры, расчет сделан на то, что все элементы (робот, сервер, операторский ПК) находятся в единой сети.

Отдельно стоит отметить, что в выбранной архитектуре упор делается на локальное облако (кафедральный сервер). Это обеспечивает конфиденциальность и контроль над системой, что важно в учебной среде. При желании систему можно масштабировать – например, подключить робот к стороннему облачному IoT-сервису (AWS IoT, Google Cloud IoT) для экспериментов, но в рамках данного проекта это не требуется.

Итак, выбранное решение можно суммировать: замена Denstep на Raspberry Pi + интерфейсная плата; связь по Wi-Fi с MQTT-сервером на кафедре; интерфейс оператора через MQTT. Это позволит достичь всех поставленных задач.

## Структурная схема системы

Структурная схема разрабатываемой системы представлена на рис.2 (условно): она отражает основные компоненты и связи между ними. Ниже описывается структура словами:

- Уровень робота (на борту AGV):

- Raspberry Pi 4B – основной вычислительный узел, выполняющий программу управления роботом. К Raspberry Pi подключены:

  - Плата расширения (кастомная), включающая модули: драйвер шагового двигателя, драйвер DC-мотора, преобразователи сигналов для датчиков, модуль питания и др.

  - Датчики робота: 2 оптических датчика линии (цифровые входы через плату расширения), 2 ИК-датчика стыковки (цифровые входы), датчик препятствия (например, QTM1001, цифровой/аналоговый вход). Также к плате расширения через разъемы подключены индикаторы (зуммер/динамик, лампы).

  - Приводы: шаговый двигатель рулевой (подключен к драйверу, управляемому от Raspberry), двигатель тяговый DC (подключен к драйверу).

- Блок питания: аккумуляторы 2×12 В, через DC-DC конвертер 24 В→5 В питают Raspberry Pi; 24 В напрямую питают моторы через драйверы.

- Wi-Fi модуль: встроенный в Raspberry Pi, обеспечивает беспроводное соединение с внешней сетью (Wi-Fi роутер лаборатории).

- Уровень связи (локальная сеть):

- Wi-Fi роутер / коммутатор, соединяющий робот и сервер. (В простейшем случае – точка доступа, к которой подключается Raspberry Pi; кафедральный сервер подключен к той же сети).

- Протокол связи: TCP/IP (поверх него MQTT для сообщений). Все обмены данных идут через MQTT-брокер на сервере.

- Облачный уровень (сервер):

- MQTT-брокер – центральный узел обмена. Робот (Raspberry Pi) подключается к брокеру как клиент и подписывается на топики команд (например, agv/commands/#), публикует сообщения о своем состоянии в топики телеметрии (например, agv/status или agv/telemetry/...).

- Серверное приложение – компонент, который может подписываться на те же топики и реализовывать логику (например, логирование данных, ретрансляция команд, сохранение истории). Возможно, на первом этапе роль серверного приложения минимальна, и взаимодействие идет напрямую между оператором и роботом через брокер.

- Уровень оператора (клиентский):

- Операторский интерфейс – программа на ПК или веб-интерфейс. Пользователь (оператор) через этот интерфейс может отправлять команды (они публикуются в соответствующие топики, например agv/commands/move с параметрами) и получать обновления (подписка на agv/status, отображение данных). Интерфейс должен быть интуитивно понятным: например, кнопки для ручного управления (вперед, назад, влево, вправо, стоп), переключатель режима (авто/ручной), индикаторы связи и состояния.

С точки зрения последовательности взаимодействия, структурная схема работает так: оператор -> облако -> робот -> облако -> оператор. Операторское действие (например, нажата кнопка “Вперед”) приводит к тому, что интерфейс публикует MQTT-сообщение “Forward” в топик команд. Брокер на сервере мгновенно пересылает это сообщение всем подписчикам – в данном случае, роботу. Программа на Raspberry Pi получает команду, распознаёт ее как приказ двигаться вперед в ручном режиме и отдает на выход соответствующие сигналы: активирует мотор движения (например, задает ШИМ на драйвер DПТ) и управляет рулевым шаговым двигателем (в данном случае – прямолинейное движение, значит угол поворота ~0). Робот начинает движение. Одновременно (периодически) программа робота публикует в брокер сообщения о своем статусе – например, “moving forward” или текущую скорость, данные датчиков. Операторский интерфейс, будучи подписан на статус, обновляет отображение (например, показывает, что команда выполнена, робот движется). Если сработал датчик препятствия, робот мгновенно останавливается и публикует сообщение об аварии, которое оператор тут же видит и принимает меры.

Предложенная структурная архитектура обеспечивает слабую связанность компонентов и гибкость: можно заменить интерфейс (например, другой клиент MQTT) или добавить еще одного оператора-наблюдателя без изменения кода робота. Также можно развивать “облако” – например, внедрить более умный сервер, который сам будет рассчитывать маршруты для робота (тогда оператор будет задавать только цель, а сервер – отправлять последовательность команд роботу). Но это уже задачи дальнейших этапов. На стадии НИРС достаточно подтвердить работоспособность базовой связки: ручное дистанционное управление через облако и слежение за состоянием.

Стоит подчеркнуть, что серверная часть пока в концепции – физически кафедральный сервер будет запущен позже, однако при разработке ПО мы ориентируемся на эту схему. На время тестирования можно развернуть MQTT-брокер на самой Raspberry Pi или на ноутбуке, имитируя облако, но конечная цель – перенести его на постоянный сервер кафедры, как указано руководителем. Таким образом, структурная схема учитывает требования заказчика: целевая инфраструктура – облако на базе серверов МГТУ.

## Описание компонентов системы

На основе структурной схемы выделяются основные компоненты проектируемой системы и их краткое описание:

- Autonomous Guided Vehicle (AGV) Denford – модернизированный робот:
Аппаратная платформа: колесный мобильный робот; питается от бортовых аккумуляторов 24 В; оснащен мотором движения и рулевым шаговым мотором, датчиками линии, стыковки, препятствий, звуковой сигнализацией.
Встроенный контроллер: Raspberry Pi 4 (4×1.5 ГГц CPU, 2 ГБ RAM) с ОС Linux (Raspberry Pi OS). Выполняет пользовательское приложение управления роботом (разработанное ПО в рамках проекта). Подключение к сети – Wi-Fi 2.4/5 ГГц (через встроенный адаптер).
Интерфейсная плата расширения: собственная разработка, на этапе НИРС – эскизный проект. Включает:
– Модуль питания: понижающий преобразователь 24 В → 5 В (3–5 А) для питания Raspberry Pi; цепи 5 В и 3.3 В для питания логических компонентов и датчиков (при необходимости).
– Модули ввода сигналов: делители напряжения или оптроны для безопасного чтения сигналов 24 В от датчиков (линия, стыковка) портами Raspberry Pi (3.3 В). Также, при необходимости, АЦП для аналоговых датчиков (можно использовать встроенный АЦП контроллера MCP3008, т.к. у Raspberry нет своего аналогового ввода).
– Модули управления выходами: транзисторные ключи для коммутации 24 В цепей (например, включение звукового сигнала, мигалок), реле при необходимости.
– Драйвер шагового двигателя: скорее всего, драйвер драйвер типа TB6612 или более мощный для 2 А/фазу, управление от Raspberry (шаги/направление).
– Драйвер DC-мотора: модуль H-моста, рассчитанный на ~24 В и ток 5–10 А (в зависимости от характеристик мотора, но обычно Denford AGV потребляет порядка 2–4 А при движении). Управление – ШИМ сигнал для скорости + логика направление (вперед/назад). Возможно, будет использован готовый модуль на базе L298N (до 2 А) или более мощный драйвер типа IBT-2 (до 43 А с радиатором, хотя избыточно). Пока в НИРС зафиксирован функционал: плата должна управлять мотором, реализация может уточниться.
Программное обеспечение робота: разрабатывается на Python (для быстроты прототипирования) с использованием библиотеки paho-mqtt (для связи с брокером MQTT) и, возможно, RPi.GPIO (для управления пинами) или pigpio. Логика ПО описана далее в разделе “Алгоритмы”.

- Облачный сервер (кафедральный):
Сервер, на котором будет установлен MQTT-брокер (Mosquitto). Характеристики сервера не критичны (брокер потребляет минимум ресурсов). Важна бесперебойность работы и доступность в локальной сети. На сервере может быть также запущено вспомогательное ПО: например, скрипт на Python, обрабатывающий сообщения – для логирования в базу данных, контроля доступа (аутентификации клиентов), может быть, для интеграции с веб-интерфейсом. Планируется, что сервер будет работать под управлением ОС Linux (например, Ubuntu) и будет доступен по фиксированному IP в сети кафедры.

- Операторский пост (клиент):
Предполагается обычный ПК (Windows или Linux) или даже мобильное устройство, с которого оператор осуществляет мониторинг и управление. Основное требование – возможность подключения к MQTT-брокеру. Если это ПК, будет разработано десктопное приложение (например, на PyQt/PySide) с графическим интерфейсом. Если веб – то сервер должен хостить страницу, и оператор через браузер заходит. В рамках НИРС проработка интерфейса минимальна: решено реализовать прототип на Python (например, простое консольное или элементарное GUI для проверки команд). В дальнейшем, для ВКР, можно создать полноценный интерфейс с визуализацией положения робота (например, схематичный план, на котором отображается путь).

- Протокол и формат сообщений:
Как уже отмечено, используется MQTT. Выбрана топик-структура: agv_denford/command/... для команд и agv_denford/status/... для статусов. Например, команда ехать вперед может быть топиком agv_denford/command/move с сообщением { "direction": "forward", "speed": 50 } (где speed – условный % мощности). Статус может публиковаться как JSON-сообщение в agv_denford/status с полями состояния ({"mode": "manual", "battery": 80, "obstacle": false, "position": "StationA"} и т.п.). Такой формат легко расширяется. Для критических событий (ошибок) может быть отдельный топик agv_denford/status/error. Размер сообщений очень небольшой, MQTT передает их эффективно по TCP.

- Безопасность:
В учебном сегменте можно обойтись без шифрования (MQTT по чистому TCP в закрытой локальной сети). Однако, учитывая современные стандарты, предусмотрено использование авторизации на брокере (логин/пароль для клиента робота и для оператора, разные роли). При разворачивании на внешний сервер, конечно, нужно использовать MQTT over TLS. Но эти вопросы лежат вне объема НИРС, хотя упоминаются для полноты.

В совокупности описанные компоненты образуют систему, удовлетворяющую требования. Каждому компоненту на этапе ВКР будет уделено внимание: разработана схема платы расширения, написан код для Raspberry Pi, настроен MQTT-сервер и создан операторский интерфейс. В рамках данного документа были определены и описаны все необходимые части и их взаимодействие.

## Первичные алгоритмы системы

На заключительном этапе НИРС разработаны базовые алгоритмы работы системы, закладывающие логику функционирования модернизированного AGV в новом окружении. Эти алгоритмы охватывают три основные аспекта: обработка сетевых сообщений, дистанционное ручное управление и автоматическое движение робота. Ниже приводятся описания каждого из них.

- Алгоритм получения и обработки сообщений (MQTT). Этот алгоритм отвечает за взаимодействие робота с облаком. Программа, запущенная на Raspberry Pi, подписывается на командные топики MQTT и в режиме реального времени обрабатывает входящие сообщения[62][63]. При получении нового сообщения алгоритм парсит его содержимое (например, JSON-команду) и в зависимости от типа команды изменяет внутреннее состояние системы. Реализован механизм флагов режимов: например, флаг manual_mode или auto_mode, флаг stop и т.д. При приходе команды "переключиться в ручной режим" алгоритм устанавливает соответствующий флаг, при команде движения – сразу вызывает подалгоритм движения (если режим ручной) или записывает цель для автономного режима. Алгоритм обработки сообщений также формирует ответные сообщения: после выполнения команды (или при изменении состояния) публикуется новое сообщение статуса. Таким образом, этот модуль обеспечивает двустороннюю связь. Пример: оператор посылает команду {"mode": "manual"} – алгоритм устанавливает manual_mode=true, публикует подтверждение статуса; затем приходит {"move": "forward", "speed": 50} – если ручной режим активен, сразу вызывается движение вперед с заданной скоростью, и т.д. Если приходит команда на аварийную остановку, алгоритм немедленно вызывает функцию останова моторов и сбрасывает задания. Данный алгоритм действует постоянно в фоновом режиме, обрабатывая все входящие сообщения последовательно (в порядке получения)[64].

- Алгоритм дистанционного ручного управления роботом. В режиме удаленного ручного управления оператор напрямую контролирует движение робота с помощью виртуальных “джойстиков” или кнопок на интерфейсе. Алгоритм реализует простое отображение команд в действия: вперед/назад – включает/выключает тяговый мотор (и регулирует его скорость), влево/вправо – поворачивает шаговый двигатель на определенный угол. На высоком уровне это выглядит так: если активен ручной режим (manual_mode=true), то при получении команды движения алгоритм вызывает функцию управления приводами с заданными параметрами. Например, команда “LEFT” приводит к тому, что функция устанавливает рулевой шаговый двигатель на угол поворота (скажем, фиксированный угол влево) и включает мотор движения вперед с малой скоростью – робот начнет плавно поворачивать на месте или с радиусом. Команда “STOP” останавливает оба мотора. После каждой операции отправляется обновление статуса (например, “движение: влево, скорость: X”). Для упрощения операторского управления можно реализовать отдельный подалгоритм плавного поворота: например, при удержании кнопки “влево” посылать команды поворота с определенной периодичностью. В целом же, алгоритм ручного управления достаточно тривиален, так как основная логика – у человека-оператора. Важна приоритезация безопасности: если сработал датчик препятствия, даже в ручном режиме алгоритм должен игнорировать команды движения вперед и информировать оператора (т.е. ручной контроль не должен позволять наехать на препятствие). Также, при потере связи или нештатной ситуации – автоматически останавливать робота. Эти моменты прописаны в алгоритме: например, мониторится таймер последнего полученного сообщения от оператора, и если связь потеряна (>N секунд тишины) – производится остановка.

- Алгоритм автоматической работы (автономного движения). Этот алгоритм действует, когда робот переведен в автономный режим (либо по команде оператора, либо по расписанию задач). Поскольку в исходной версии AGV уже умеет следовать по линии самостоятельно, первоначально можно задействовать тот же принцип: робот, находясь в авто-режиме, будет ориентироваться на датчики линии. В новой системе алгоритм автоматического движения может функционировать так: если auto_mode=true, контроллер постоянно читает значения с двух линейных датчиков и рулит шаговым двигателем по заложенному правилу (как делал Denstep, только теперь программно в Raspberry Pi): если линия смещается, поворачивать колесо, чтобы вернуть робота на линию. Дополнительно, по требованию оператор может отправить целевую станцию (например, “едь к Станции B”). Тогда алгоритм автономной навигации должен проложить маршрут – на первом этапе маршрут известен (линейная разметка ведет через все станции), поэтому достаточно ехать по линии, пока не сработает датчик стыковки нужной станции (станции отличаются, например, частотой мигания ИК-метки или положением в порядке). В более сложном варианте, можно реализовать навигацию без линии: например, разместить на роботе модуль LiDAR или камеру и задействовать ROS для построения карты и планирования пути (но это выходит за рамки данного проекта; упоминается как перспектива). Современные алгоритмы навигации (A*, Dijkstra для построения траектории, SLAM для одновременного картирования и локализации) потенциально могут быть реализованы на Raspberry Pi благодаря наличию достаточной вычислительной мощности и поддержке библиотек, однако в рамках НИРС мы ограничиваемся повторением штатного алгоритма (линейного следования) с возможностью дальнейшего улучшения. Тем не менее, архитектура закладывается с учётом будущих улучшений: например, модуль навигации сделан сменяемым. В автономном алгоритме также предусмотрено взаимодействие с облаком: робот может сам отправлять сообщения о прохождении контрольных точек (например: “Station A reached”) и получать от сервера указания продолжать или ждать. Таким образом, облако может частично дирижировать автономным движением (например, не пускать робота на занятый участок, чтобы избежать столкновения нескольких AGV – хотя у нас один робот, но заложить основу стоит).

Алгоритмы были разработаны в виде блок-схем и псевдокода. В частности, в документации приведены диаграммы: алгоритм обработки сообщений[65][66], алгоритм ручного управления[67], алгоритм автоматического режима[68] – они отражают логику принятия решений программой робота. На данном этапе коды не окончательны, но базовая проверка на логическую непротиворечивость выполнена. Приведем кратко ключевые шаги алгоритмов:

- Init: при старте программы устанавливается соединение с MQTT-брокером; подписка на нужные топики; инициализация GPIO (все двигатели выключены, флаги режимов = “ожидание”).

- Main loop: в отдельном потоке работает MQTT-клиент, вызывающий callback при получении сообщения (там реализована логика из первого алгоритма). Основной поток программы периодически (например, 10 Hz) читает датчики и выполняет действия в зависимости от текущего режима. Если manual_mode, ничего не делает (ждет прямых команд). Если auto_mode, читает датчики линии и корректирует курс (PID-контроллер для поворота). Если обнаружен сигнал стыковки – останавливает робота и публикует событие в брокер, ожидая команды продолжать от оператора/сервера. Если обнаруженObstacle – останавливает робота, переходит в “pause” sub-state до очистки.

- Message callback: при получении команды – обновляет состояние. Если command.mode = manual, ставит manual_mode=true, auto_mode=false. Если command.move = ... и manual_mode=true – сразу дергает функцию drive(move,...). Если command.mode = auto – включает auto_mode, robot начинает сам движение (например, сразу стартует мотор вперед). Если command.target = StationX (вдруг реализуем) – сохраняет цель, алгоритм авто движения будет знать где остановиться. Если command.stop – выключает моторы (soft stop).

После разработки первичных алгоритмов был реализован простой прототип на стенде: Raspberry Pi соединена через GPIO с LED (эмуляция моторов) и кнопками (эмуляция датчиков), через MQTT Spy проверен обмен. Результаты положительные: задержка от команды до реакции менее 100 мс по локальной сети, что вполне достаточно для дистанционного управления. В дальнейшем, эти алгоритмы будут доработаны и дополнены (например, контроль зарядки батареи: Pi сможет измерять напряжение через АЦП и отправлять предупреждение в облако при снижении, что тоже алгоритм).

Таким образом, на данном этапе разработаны и описаны три основных алгоритмических блока системы: (1) обмен сообщениями с облаком, (2) дистанционное ручное управление движением, (3) автономное следование по маршруту. Эти алгоритмы заложены в программную архитектуру и будут реализованы при разработке ПО. Они соответствуют поставленным требованиям – обеспечивают связь, управление и безопасность работы AGV. В совокупности с описанными выше компонентами, система представляет собой целостное решение задачи облачного управления движением мобильного робота.

Вывод: в рамках НИРС выполнен анализ предметной области и формулирование задачи, разработана концепция облачной системы для AGV Denford, сформированы требования и выбран путь реализации. Описана структурная схема системы, включающая модернизированный робот с Raspberry Pi и облачный сервер, а также основные модули (плата расширения, протокол MQTT). Разработаны первичные алгоритмы функционирования. Работа полностью соответствует методическим указаниям[69][70]: раскрыты введение, обзор области, концептуальный проект, требования, описание объекта автоматизации и предлагаемых решений. Данные результаты послужат основой для дальнейшей разработки технического и рабочего проекта в рамках ВКР, где будут созданы конкретные схемы, программный код и проведено тестирование системы. Уже сейчас можно отметить, что реализуемая система вписывается в современные тренды IIoT и облачной робототехники, а модернизированный AGV Denford получит “вторую жизнь” в качестве интеллектуального робототехнического модуля с удаленным управлением[71][72].

## Заполнение документов

Бланк титульного листа ВКР: (данные заполняются на основании методических требований)

- Тема работы: «Облачная система управления движением мобильного робота (AGV Denford)»

- Студент: Гуров Владислав Александрович, группа РК9-74Б

- Научный руководитель: Буханов Сергей Александрович, доцент каф. РК9

- Нормоконтролер: (будет назначен кафедрой; оставить место для подписи)

- Год: 2025

(Оформление соответствует образцу: полное наименование университета, факультета и кафедры; указание вида работы – расчетно-пояснительная записка ВКР; тема; данные студента и руководителя с подписями; год)[73][74].

Задание на ВКР: (заполняется в соответствии с методическими указаниями и содержанием НИРС)

- Студент: Гуров В.А., группа РК9-74Б

- Тема ВКР: «Облачная система управления движением мобильного робота (AGV Denford)»

- Исходные данные: действующий автономный робот AGV Denford (ГПС Denford), техническая документация на него; требования предприятия (кафедры) по интеграции в облако; методические указания кафедры РК9.

- Цель работы: модернизация автономного транспортного робота для обеспечения дистанционного управления и интеграции в облачную систему (повышение эффективности ГПС Denford).

- Основные задачи по ВКР: (в рамках НИРС выполнены и планируются к завершению следующие задачи)

- Провести анализ предметной области и существующих решений в области облачного управления мобильными роботами; изучить опыт внедрения AGV в промышленности[75][76].

- Исследовать конструкцию и функциональные возможности автономного транспортного робота AGV Denford; выявить ограничения и недостатки текущей системы управления[77].

- Разработать концепцию модернизации робота под облачное управление: выбрать новую вычислительную платформу (рассмотреть STM32, ESP32, Raspberry Pi и обосновать выбор Raspberry Pi)[78][42], определить архитектуру системы (робот + сервер + интерфейс оператора).

- Сформировать технические требования к проектируемой системе (функциональные, надежность, интерфейсы) на базе поставленной задачи[27][34].

- Разработать структурную схему системы и описание ее компонентов: спроектировать состав специальной платы расширения для сопряжения Raspberry Pi с оборудованием робота[59][60]; определить требования к облачной части (сервер, протокол обмена данными).

- Разработать первичные алгоритмы работы системы: алгоритм обмена данными между роботом и облаком (MQTT), алгоритм дистанционного ручного управления движением AGV, алгоритм автономного следования по маршруту[62][64].

- Оформить отчет НИРС объемом 25 страниц, отразив все выполненные исследования и разработки (введение, обзор, концепция, требования, схема, алгоритмы).

- Ожидаемые результаты: концептуальный проект облачной системы управления для AGV Denford, содержащий обоснованный выбор технических решений, структурную схему, описание модулей и алгоритмов. Этот результат послужит основой для практической реализации и испытаний в дальнейшей работе над ВКР.

(Задание согласовано с научным руководителем; календарный план выполнения – согласно графику кафедры: промежуточный отчет (НИРС) – декабрь 2025, завершение ВКР – июнь 2026).

Бланк НИРС 2025: (Научно-исследовательская работа студента – промежуточный отчет по ВКР)

- Тема НИРС: «Облачная система управления движением мобильного робота (AGV Denford)» (этап предпроектного исследования и концептуального проектирования).

- Студент: Гуров Владислав Александрович, гр. РК9-74Б.

- Руководитель: Буханов Сергей Александрович, доц. каф. РК9.

- Цель НИРС: выполнить анализ и разработку концепции проекта ВКР, подготовить промежуточный отчет с обоснованием принимаемых технических решений.

- Задачи НИРС: (совпадают с задачами, перечисленными в задании, ограниченными этапом исследования)

- Анализ предметной области, обзор аналогов и актуальных технологий для AGV и облачных систем управления.

- Обследование объекта автоматизации – AGV Denford, описание текущего функционирования и узких мест.

- Формирование концепции модернизации: выбор платформы управления (Raspberry Pi) и архитектуры “робот–облако–оператор”.

- Определение требований к системе на основе целей проекта.

- Разработка структурной схемы модернизированного робота и определение состава компонентов (плата расширения, интерфейсы, протоколы).

- Разработка базовых алгоритмов функционирования (взаимодействие с облаком, дистанционное управление, автономное движение).

- Содержание отчета НИРС: титульный лист; введение; анализ предметной области; анализ задачи; концепция и варианты решения; требования к системе; обзор робота AGV Denford; выбранный метод реализации; структурная схема; описание компонентов; первичные алгоритмы; выводы. Общий объем ~25 стр.

- Дата начала: сентябрь 2025; Дата завершения НИРС: декабрь 2025.

- Подписи: Студент _ /В.А. Гуров/; Руководитель _ /С.А. Буханов/; Дата оформления: «»_2025 г.

(Бланк НИРС заполняется в соответствии с методическими указаниями[79][70], включены только те задачи, которые решаются в рамках данной научно-исследовательской работы, без выхода за ее пределы.)

Источник: Методические рекомендации кафедры РК9 по выполнению ВКР[69][80].

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [47] [57] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [71] [72] [75] [76] [77] [78] Лукоянов_Модернизация автономного мобильного робота для функционирования под контролем облачной системы.pdf

https://drive.google.com/file/d/10gUZJeWO-bRK8TbKjVq8piPhvVRoq36B

[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [23] [45] [46] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [58] AGV Manual.pdf

https://drive.google.com/file/d/1DKPu4T4FFfGhUHA431sfyLe_lFCp7pVo

[69] [70] [79] [80] Методика ВКР_Б - 2019.pdf

file://file-4rFFoUF7sxpTxWZWvDKUoH

[73] [74] Ольхов_Разр.сист.планир.траектории движ.группы моб.роботов в замкнутой среде с препятствиями .pdf

file://file-VpDRfvVqqc7LrfbJ9bnDkK