Оглавление

Введение	4

1 Обзор облачных платформ	6

2 Сервис создания интерфейсов SAP Fiori SAPUI5	15

3 Процесс настройки процесса ТО оборудования	17

4 Выбор метода анализа вибросигнала	22

5 Архитектура Edge сервера	32

6 Функциональная модель модуля передачи сообщений Edge сервера	42

Заключение	43

Список литературы	45

Приложение 1 Скрипт Edge сервера	48

Приложение 2 Листинг программы модуля автоматической диагностики агрегата	51

Введение

В настоящее концепции Промышленного Интернета, M2M-взаимодействия и Industry 4.0 [1] играют важную роль в создании будущего промышленности[2]. Промышленные комплексы в разных отраслях, все чаще кооперируются при создании довольно большой спецификации новых высокотехнологичных, что требует внесение изменений в стандартный производственный процесс. Новые производственные линии должны быть гибкими, легкоуправляемыми, и поддерживать управление распределёнными единицами промышленного оборудования для удовлетворения потребностей по сложности и стоимости готовой продукции.

Наиболее распространённые концепции облачного производства предполагают переход от традиционной модели управления производственным процессом к распределенной системе на основе совместных протоколов на разных уровнях.

Исследования и разработки таких проектов в настоящий момент активно ведется во многих странах. Например ассоциация Advanced Manufacturing USA [3] проводит исследования в таких областях, как Advanced Manufacturing Enterprise - интеграция информационных систем на протяжении всего жизненного цикла изделия. Интеллектуальные машины (IM) - разработка смарт-датчиков и контроллеров, умная оснастка для ГПС (гибкой производственной системы). В Европе существует несколько проектов, таких как Factories of the Future, Industry 4.0 (Германия), Usine de Futur (Франция). В Factories of the Future [2] имеются классификации производств:

- Digital Factory- производство с онлайн ресурсами моделирования тех процесса и сбора информации о выпускаемой продукции. Без

- Smart Factory – гибкая, настраиваемая удаленно,производственная линия

- Virtual Enterprise – система распределения производственных ресурсов между распределенными производственными участками и управления их совместной работы.

Развивается два подхода к адаптации облачных технологий на производстве: непосредственное внедрение облачных вычислений в информационную инфраструктуру предприятия, а также создание «облачного производства».

Чем же так называемые «облака» заслужили столь пристальное внимание? Прежде всего, это концепция предоставления требуемых вычислительных ресурсов в нужное время в нужном месте с высокой степенью надежности и масштабируемости. Ключевые понятия облачных вычислений – это «что угодно как услуга» (Everything as a Service, XaaS), куда входят «программное обеспечение как услуга» (SaaS), «платформа как услуга» (PaaS) и «инфраструктура как услуга» (IaaS) [1, с. 75].

Преимущества этих услуг (сервисов) – на лицо: вычислительные ресурсы любой мощности, масштабов и возможностей пользователь может получить в желаемый момент времени в рамках модели повременной оплаты без необходимости покупки, установки и обслуживания дорогостоящего оборудования, найма дополнительных специалистов и т.д. Любую вычислительную задачу теперь представляется возможным решить в «облаках», достаточно иметь под рукой PC, Mac или портативный компьютер и доступ к сети Интернет.

Шифрование, резервное копирование, обеспечение бесперебойного доступа, надежность оборудования и прочие технические проблемы теперь ложатся на плечи поставщика (провайдера) облачных услуг. Тем самым снижается финансовый порог выхода на рынок для мелких предприятий, обеспечивается простота совместной работы над проектами и снижается общая трудоёмкость работ, требующих большого количества вычислений.

На ранних этапах становления облачных технологий были реализованы принципы облачных вычислений в специализированном программном обеспечении – системы CAD, CAM, CAE, PDM получили исполнения в виде SaaS и PaaS. После чего встал вопрос: если мы можем предоставлять «в аренду» свои сервера и программы, почему бы не сделать то же самое с производственным оборудованием?

Одним из наиболее перспективных пременений облачных технологий на сегодняшний день является предективное ТО на основе мониторинга и анализа состояния однотипных машин по всему миру.

1 Обзор облачных платформ

- OpenHab

Направление автоматизации процессов развивается уже давно. За это время появилось множество различных поставщиков «умного» оборудования (освещение, RGB подсветки, термостаты, приводы, датчики и т.п.) Все они работают на разных протоколах (проводных и беспроводных). 
В результате, пользователь, желающий автоматизировать процесс, должен выбирать между продуктами от различных производителей. В конечном итоге ему приходится пользоваться разными системами (пульты, приложения) для контроля разных устройств. Вдобавок, задача создания полноценного интернета вещей (когда устройства могут быть связаны в единую цепь и управляться все вместе в результате каких-либо условий и событий) становится очень сложной.

OpenHAB реализует единую шину, т.е. позволяет объединить все устройства с разными протоколами в единую сеть, абстрагируя пользователя от каждого конкретного протокола. Таким образом, можно пользоваться единственным средством управления (скажем, приложением на смартфоне) и реализовать сколь угодно сложную логику взаимосвязи между устройствами.

Система разворачивается на специальном сервере, который может работать на любом компьютере под управлением любой ОС (например запустив на RaspberryPi). Вся установка заключается в распаковывании дистрибутива сервера и установке Java машины. Далее начинается процесс настройки.

Система выполнена в виде гибкого конструктора. Основанный на технологии OSGi, он позволяет конфигурировать каждый отдельный плагин (Binding) «налету», не перезагружая весь сервер.

Рисунок 1 Структура платформы OpenHAB

Плагин (биндинг) в openHAB — это то самое связующее звено между конкретным протоколом устройства и единой системой openHAB. После настройки связи между каждым устройством и соответствующим биндингом система сможет общаться с ним посредством простых команд, абстрагированных от конкретного протокола. Скажем, для включения/выключения есть команды ON/OFF, для открытия/закрытия UP/DOWN.

Каждое «умное» устройство должно быть сконфигурировано в openHAB как один или несколько item-ов. Они описываются в специальном файле в директории configuration/items. Важно понимать, что item в конфигурации не обязан быть отдельным устройством. Например сконфигурировать диммер для управления только одной функцией какого-либо более сложного устройства.

Пользовательский интерфейс:

В OpenHAB построение UI происходит с помощью файлов описания sitemap.

Рисунок 2 Интерфейс приложений в OpenHAB

Платформа имеет открытый исходный код и абсолютно бесплатна.

- Microsoft Azure IoT

Центр IoT Azure — служба, которая обеспечивает и защищенный двунаправленный обмен данными между устройствами IoT и серверной частью решения.

Рисунок 1Архитектура типовой системы в MS Azure IoT

Пакеты SDK устройств для IoT Azure доступны и поддерживаются для различных языков и платформ: на языке C для многих дистрибутивов Linux, Windows и RTOS. Пакеты SDK для устройств IoT Azure поддерживают также управляемые языки, такие как C#, Java и JavaScript.

Если в вашем решении нельзя использовать библиотеки устройств, центр IoT Azure предоставляет открытый протокол, который позволяет устройствам использовать протоколы HTTP 1.1 и AMQP 1.0. С помощью шлюза протокола Azure IoT с открытым исходным кодом также можно расширить центр IoT Azure для поддержки MQTT версии 3.1.1. Шлюз протокола IoT Azure можно запускать в облаке или локально. Его также можно расширить для поддержки настраиваемых протоколов. Шлюз протокола IoT Azure — это платформа для адаптации протокола, предназначенная для глобального двунаправленного взаимодействия устройства с центром IoT. Шлюз протокола является сквозным компонентом, принимающим подключения устройств по определенному протоколу и направляющим трафик к центру IoT с использованием протокола AMQP 1.0. Протокол шлюза IoT доступен в виде проекта с открытым исходным кодом. Это обеспечивает гибкость при добавлении поддержки различных протоколов и версий протокола.

Шлюз протокола можно развернуть в Azure масштабируемым способом с помощью рабочих ролей облачных служб. Кроме того, шлюз протокола можно развернуть в локальных средах, таких как полевые шлюзы.

Шлюз протокола IoT Azure включает адаптер MQTT для упрощения взаимодействия с устройствами по протоколу MQTT версии 3.1.1. Шлюз протокола и реализация MQTT предоставляются в виде проекта с открытым исходным кодом. Это обеспечивает гибкость в настройке реализации при необходимости.

Адаптер MQTT также демонстрирует модель программирования для создания адаптеров протокола для других протоколов. Модель программирования шлюза протокола IoT также позволяет подключать пользовательские компоненты для специализированной обработки, например, для нестандартной проверки подлинности, преобразования сообщений, упаковки и распаковки или шифрования и расшифровки трафика между устройствами и центром IoT.

Благодаря службам Azure и Power BI усилия по обработке данных могут дать результаты в виде аналитических материалов и отчетов, которые обеспечат аналитику в режиме реального времени.

Рисунок 3 Пример интерфейса в службе POWER BI

Служба визуализации Power BI предназначен для работы с различными источниками данных:

Данные из файлов Excel и Power BI Desktop.

Пакеты содержимого организации, содержащие панели мониторинга, отчеты и наборы данных, разработанные специально для вашей группы или организации.

Пакеты содержимого для приложений SaaS, если у вас имеется действующая подписка на такое приложение. Помимо подключения к данным Power BI предоставляет готовые панели мониторинга и отчеты для каждого из этих приложений.

Соединители с базами данных и другими наборами данных, такими как База данных SQL Azure и табличные данные служб Analysis Services SQL Server.

- SAP HANA Cloud Platform

HANA IoT предоставляет интерфейсы для регистрации устройств и их конкретных типов данных, отправки этих данных в базу данных, работающих на SAP HANA Cloud Platform.

Данная платформа соссодержит две основные компоненты: Дистанционное обслуживание и Управление устройствами (RDMS) и служба управления сообщениями (MMS). Кроме того, есть графический пользовательский интерфейс Internet of Things Services cockpit, которая обеспечивает легкий доступ к различным службам.

Рисунок 4 Архитектура SAP HCP

Платформа поддерживает несколько языков разработки:

1)JAVA

2)HANA XS

3)HTML5

4)SAPUI5

SAP HANA XS включает в себя полнофункциональный сервер приложений, который основан базы данных SAP HANA. Это сервер приложений может быть использован для разработки веб-приложения, на основе технологий, SAPUI5, серверного JavaScript, и нативных объектов SAP HANA (например, SQLScript процедур).

Типовой проект SAP HANA XS развернутого на SAP HCP имеет следующий вид:

Клиентская часть приложения основана на фреймворке SAPUI5. Составляющие библиотеки обрабатываются с помощью движка HANA XS которой включает в себя встроенный веб сервер.

На серверной стороне приложение использует две системы: HANA DB и HANA XS. Задачи распределяются между ними HANA DB в виде СУБД отвечает только за удаление, перемещение данных и отображение. В случае более сложной логики требуется язык прототипно ориентриованый язык наприм JAVAScript который поддерживает HANA XS.

Каналы связи между клиентским уровнем и серверной  SAP HANA XS в первую очередь определяются с использованием протокола OData. Этот протокол основан на технологии REST который используется в SAPUI5 и JavaScript виджетах (REST(«передача репрезентативного состояния») -метод взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети Интернет, при котором вызов удаленной процедуры представляет собой обычный HTTP-запрос (обычно GET или POST; такой запрос называют REST-запрос), а необходимые данные передаются в качестве параметров запроса).

2 Сервис создания интерфейсов SAP Fiori SAPUI5

SAPUI5 это технология пользовательского интерфейса клиента на основе JavaScript, CSS и HTML5. SAPUI5 приложения разворачиваются в браузере. В зависимости от устройства приложение (мобильный, планшет или настольного ПК) использует различные библиотеки пользовательского интерфейса.

Используемые библиотеки и приложения хранятся в SAP HCP. Обмен данных происходит через с шлюз по протоколу oData с базой данных в облаке HCP.

Рисунок 6 Схема обмена данными HCP

SAPUI5 использует концепцию Model – View –Controller для представления информации и взаимодействия в интерфейсах.

Model ,View, Controller и выполняют следующие функции:

- View -отвечает за определение и визуализации интерфейса.

- Model -управляет данными приложений.

- Controller - реагирует на события и взаимодействие пользователя c интерфейсом путем изменения View и Model.

Рисунок 7 Схема взаимодействия фреймворка SAPUI5 Fiory

SAPUI5 поддерживает следующие модели представления данных:

- JSON

- XML

- oData

При использовании JSON и XML данные клиентоориентированные, т.е операции по фильтрации и сортировке происходят на стороне клиента без дальнейших запросов к серверу.

3 Процесс настройки процесса ТО оборудования

Рисунок 8 Настройка программы технического обслуживания электропривода

Рассмотрим процесс ТО агрегата. Одним из наиболее важных этапов является этап “Настройка” (см. рисунок 1), т.к. во многом экономическая стоимость работ ТОРО будет зависеть от результатов данного этапа.

При Настройке системы надо определить:

- Критичность узла

- Периодичность контроля

- Параметры измерения каждого канала измерения

- Оптимальные маршруты обхода оборудования

Первым шагом в данном процессе определяется критичность узла, от этого параметра будет зависеть периодичность и метод контроля электродвигателя, комплекс работ ТО, а также и параметры измерения. Целью анализа является выявление потенциальных дефектов изделия, вызывающих наибольший риск потребителя и внесение изменений в конструкцию изделия, которые бы позволили снизить такой риск.

Анализ включает два основных этапа[4]:

• этап построения компонентной, структурной, функциональной и потоковой моделей объекта анализа

• этап исследования моделей, при котором определяются: Потенциальные дефекты, Потенциальные причины дефектов, Потенциальные последствия дефектов.
В этом процессе используется заранее подготовленный документ – матрица критичности, в котором описаны критерии выставления оценок.

Рисунок 9 Пример матрицы критичности

Важно понимать, что матрица критичности, это документ индивидуальный для каждого предприятия и параметры В рабочую группу по проведению анализа обычно входят представители отделов разработки, планирования производства, сбыта, обеспечения качества, представители опытного производства. Согласно итоговой оценки критичности (произведение оценок по каждому из параметров матрицы), производится дальнейшая настройка периодичность контроля, параметры измерения каждого канала измерения.

Оценка динамики уровня износа (развития неполадки) агрегата – одна из главных задач стратегии технического обслуживания агрегата.  В целом, динамику износа (или же иными словами среднее число отказов) за весь период наработки практически любой машины можно представить в виде U-образной кривой

Наиболее важным участком кривой является граница между периодом нормальной эксплуатации и периодом старения, т.к именно в этот момент происходить зарождение дефекта. Его диагностирование на ранних стадиях поможет спрогнозировать дальнейшие действия по корректировке режима работы машина, планированию работ отдела ТОРО по устранению неполадки, а также своевременно спланировать доставку запасных деталей на склад МТО при необходимости. Наиболее распространенный и эффективный метод диагностики на таких этапах является – вибромониторинг.

В вибромониторинге как правила измерения производятся с помощью специальных датчиков: акселерометров (датчики измерения ускорения), датчиков виброскорости или же датчиков перемещения (вихретоковые датчики). В отличии от сигнала виброскорости и виброперемещения, измерение виброускорения позволяет отслеживать высокочастотные сигналы малой мощности.

В разрабатываемой системе было решено использовать для анализа состояния подшипников качения параметр виброускорения и огибающей виброускорения, т.к с помощью него можно диагностировать неполадки на ранних стадиях их развития.

Постановка задачи

Существует M видов подшипниковых узлов с различными подшипниками качения. А также defj;j=1…m, известных типов дефектов подшипников, представленных в виде типовых спектральных картин вибрации. В качестве второго входного параметра используется рабочая частота вращения агрегата ω, Гц. Имеются K измерений (с работочих и дефектных подшипниковых узлов) виброускорения который представляет из себя одномерный ряд значений амплитуд виброусокрения yi;i=1…N,где N число сэмплов в разбиении сигнала.

Постановка задачи звучит следующим образом:

Определить исправность подшипника по его временному сигналу, а также определить возможный дефект подшипника из списка defj в случае его существования. Апробировать данный алгоритм на K измерениях с экспертным заключением, и сделать выводы об адекватности работы системы.

Решение задачи включает следующие этапы:

- Определить периодичность контроля точки контроля

- Провести анализ временного сигнала.

- Разложить сигнал в спектр

- Сформировать правила и алгоритм определения причины по спектру

- Определить причину применяя решения правила

Анализ критичности позволяет снизить расходы на ТОРО за счет минимизации ненужного ремонта и частых проверок исправности оборудования.

Рисунок 10 Алгоритм определения критичности

4 Выбор метода анализа вибросигнала

Основные виды анализа вибрации включают анализ вибрации во временной области и частотной области.

Рис. 11 Методы анализа вибросигнала [8,9,22]

Метод измерения среднего квадратичного значения временного сигнала вибрации

Среднее квадратичное значение (СКЗ) временного сигнала вибрации – является функцией временного анализа вибрации, которая характеризует мощность сигнала вибрации.[8,9,19]

Для временного сигнала вибрации yi записанного с частотой n-сэмплов СКЗ вычисляется по следующей формуле:

СКЗ=1n*i=0n-1(yj2)

Данный метод дает хорошее представление об общем уровне вибрации агрегата, но при этом с помощью него невозможно определить какой именно неисправен узел и какой у него дефект. Существуют стандарты[19], которые регламентируют упреждающие допуска – ГОСТ 10816, ISO 10816:

Рис. 12 Допустимые уровни вибрации машин согласно ГОСТ  ИСО 10816[19]

Метод измерения Пик-фактора

Т.к метод среднего квадратичного значения не способно отследить развитие дефектов на ранних стадиях его развития, то зачастую используют метод анализа временного сигнала вибрации с помощью метода пик- фактора.

Суть метода Пик-Фактора(ПФ)[24] состоит в том, что наличие даже зарождающихся дефектов в подшипнике приводит к появлению высокочастотных ударных импульсов и, следовательно, к увеличению уровней пиков амплитуд в высокочастотном сигнале вибрации, при этом его среднеквадратичные уровни, в общем случае, могут даже оставаться неизменными.

Рост значения ПФ, превышающий некоторый пороговый уровень, свидетельствует о возникновении единичных ударных импульсов (например: микроудары тел качения о раковину на внутренней кольце подшипника), а последующее снижение уровня ПФ говорит о появлении большого количества ударных импульсов, опасных для дальнейшей эксплуатации подшипника.

Для временного сигнала вибрации yi записанного с частотой n-сэмплов Пик-фактор вычисляется по следующей формуле:

ПИК-ФАКТОР=max⁡(yi)1n*i=0n-1(yj2)

Рис. 13 Изменение параметров ПФ и СКЗ по мере развития дефекта в подшипнике[24]

Достоинство метода — простота. Для реализации нужен обычный простой виброметр.

Недостатки – слабая помехозащищенность метода, необходимость проводить многократные измерения в процессе эксплуатации оборудования. Кроме того, метод ПФ не позволяет осуществлять долгосрочный прогноз в виду невозможности определять вид дефекта.

В данном диплом проекте метод подсчета пик-фактора был реализован для предварительной оценки состояния подшипника.

Вейвлет анализ вибрации

Термин "вейвлет" (дословный перевод с английского языка – маленькая волна) появился сравнительно недавно: его ввели Гроссман и Морле (A.Grossman и J. Morlet)[20] в середине 80-х г. в связи с анализом свойств сейсмических и акустических сигналов. В настоящее время семейство анализаторов, названных вейвлетами, применяется при решении задач распознавания образов, при обработке и синтезе различных сигналов, при анализе изображений самой различной природы, для изучения свойств турбулентных полей, для упаковки больших объемов информации и во многих других случаях. Однако во всех этих случаях общим является то, что результат анализа некоего сигнала должен содержать в себе не только перечисление его характерных частот (спектр), но и сведения об определенных временных координатах, в которых эти частоты проявляют себя.

Преимущество метода состоит в том, что он позволяет анализировать локализированные области в сигналах, большая информативность при обработке сигнала, возможность определения конкретной неполадки. В отличие от преобразований Фурье, вейвлет-преобразование одномерных сигналов обеспечивает двумерное развертывание, при этом частота и координата рассматриваются как независимые переменные, что дает возможность анализировать сигнал сразу в двух пространствах (Частота и время).[21]

К недостаткам метода можно отнести, сложность интерпретации результатов, сложный математические вычисления при преобразовании, большие временные затраты на обработку сигнала вибрации.

Спектральный анализ с помощью преобразования Фурье

Спектральный анализ наиболее часто применяется для исследования структуры вибрации, как наиболее адекватный способ обнаружения составляющих вибрации.[22] Применение спектрального анализа возможно, если частоты вращения роторов постоянны, однако это не всегда соблюдается. При нестабильной частоте вращения следует применять синхронный спектральный анализ. Для этого анализа необходимо регистрировать и сигнал вибрации, и сигнал с датчика частоты вращения. При выполнении спектрального анализа каждый из фильтров, используемых для анализа, должен иметь частоту, кратную мгновенной частоте сигнала с датчика частоты вращения. В этом случае сигнал на выходе любого фильтра соответствует той составляющей вибрации, частота которой кратна мгновенной частоте вращения ротора

Таким образом зная характеристические частоты конкретного подшипника, выявлять повышенные амплитуды вибрации на частотах, совпадающих с частотами возможных повреждений элементов, резонансных частотах деталей, на частотах протекания рабочего процесса помогает, тем самым метод может обнаружить и идентифицировать неисправность на различных стадиях его развития.

Достоинства данного метода:

1) достаточно высокая помехозащищенность;

2) высокая информативность метода, существует возможность получить дифференцированную оценку состояния агрегата отдельно по каждому его кинематическому узлу, поскольку они генерируют разные частотные ряды в спектре.

3) возможность локализовать дефект.

4) высокая чувствительность, высокая достоверность определения вида и величины каждого из дефектов.

К недостаткам данного метода можно отнести высокую стоимость аппаратуры и сложность реализации, а также некорректность результатов при обработке нестационарных сигналов.[10]

Выбор метода распознавания спектра вибросигнала

Важным моментом в вибродиагностике является правильная интерпретация результатов измерения. Рационально использовать методы анализа спектра вибросигнала после проведения диагностики одним из статистических методов, в случаях, когда диагностируемые параметры заметно превышают допустимые уровни. Это объясняется существенными временными затратами на распознавания образов спектров службой ТОРО. Для сокращения этих затрат предлагается рассмотреть автоматизированные методы принятия решения.

Диагностика на основе нейронных сетей

Методы анализа прямого спектра и спектра огибающей могут быть реализованы с применением теории искусственных нейронных сетей. Применение математического аппарата нейронных сетей обеспечивает повышение точности процесса диагностики путем применения имеющихся знаний о работе аналогичных агрегатов. Кроме того, результаты измерения вибрации, как и любые другие физические измерения, подвержены некоторой случайности. А аппарат нейронных сетей относится к статистическим математическим методам, что позволяет ставить диагноз при значительных случайных составляющих обрабатываемого сигнала [23].

Достоинствами применения данной технологии является высокая точность определения дефекта, а также высокий уровень автоматизации процесса. К недостаткам же можно отнести сложность реализации и обучения нейросети, кроме того, стоит выделить низкую степень унификации (для каждого нового узла необходимо создавать новую сеть и ёё обучать).

Диагностика на основе решающих правил

Наиболее частая поломка электродвигателей – выход из строя подшипников. Для анализа спектра вибрации подшипников необходимо знать гармоники характеристических частот подшипника. Ниже приведен их расчет:

Рисунок 14 Геометрические параметры подшипника

Pd=D+d2, мм-делительный диаметр.

FTF=S2*1-BdPd*cosθ, Гц-частота сепаратора.

BSF=Pd2*Bd*S*1-BdPd*cosθ2, Гц-частота вращения тел качения.

BPFO= Nb2*S*1-BdPd*cosθ, Гц

-частота прохождения тел качения по внешней дорожке качения.

BPFI= Nb2*S*1+BdPd*cosθ , Гц

-частота прохождения тел качения по внутренней дорожке качения.

Где S- скорость вращения вала (Гц), D – диаметр наружного кольца (мм), d- диаметр внутреннего кольца (мм), Bd – диаметр тел качения (мм), Nb – количество тел качения, θ- угол контакта (град.).

Рассмотрим типовые спектры вибросигналов дефектных подшипников[1]:

Рисунок 15 Типовой спектр вибрации подшипника с дефектом внутреннего кольца

Рисунок 16Типовой спектр вибрации подшипника с дефектом наружного кольца

Рисунок 17 Типовой спектр вибрации подшипника с дефектом сепаратора

Рисунок 18 Типовой спектр подшипника с дефектом тел качения

Рисунок 19 Типовой спектр вибрации подшипника с ослабленой посадкой в корпусе

Рисунок 20 Типовой спектр вибрации подшипника с ослабленной посадкой на валу

Основываясь, т.к в зависимости от применяемой оконной функции ширина пиков может отличаться заранее определим параметра погрешности определения частоты ∆≤1.5 Гц для окна Ханнинга, и ∆≤3 Гц для всех остальных оконных функций. Следует иметь в виду, что при малом разрешении спектра шаг дискретизации довольно большой, поэтому следует округлять погрешность ∆ в большую сторону в зависимости от шага дискретизации вашего измерения. Спектр является набором дельта функцией амплитуд гармоник AMP(ωi), от их частоты, поэтому сформулируем следующие решающие правила.

5 Архитектура Edge сервера

Архитектура системы выглядит следующим образом:

Измерительное устройство

Акселерометр

ADXL345

Сервер устройства Arduino Yun

(Edge Server)

Облачная служба SAP HCP IoT

Служба MMS

(служба данных, служба PUSH, служба подтверждения, обработчики входящих сообщений)

Интерфейс I2C

Ш

I2C

Сообщения

(HTTP)

База данных

(SAP HANA, SAP Max DB, SAP ASE)

Пользователь

Приложение IoT (интерфейс)

Сохранение сообщений

Отправка PUSH-сообщений устройству и получение сообщений

Получение сообщений

Схема подключения датчика к плате Arduino:

Рисунок 21 Архитектура и схема подключения Edge сервера

Полоса частот акселерометра ADXL345 ограничена 1600 Гц, что может оказаться недостаточным для некоторых машин и дефектов. В этом случае можно использовать ADXL001 с более большой полосой частот до 22 кГц и аналоговым выходом.

Для того чтобы построить спектр интересующего диапазона частот (1600 Гц), необходимо организовать запись данных амплитуд во временном сигнале вибрации с датчика частотой 3200Гц (т.е в два раза больше). Данное условие регламентировано теорией цифровой обработки сигнала, а именно теоремой Котельникова. Более подробную информацию вы можете найти по данной ссылке:

https://ru.wikipedia.org/Теорема_Котельникова

Рисунок 22 Разложение БПФ временного сигнала вибрации

Данный диапазон опроса настраивается функцией (более подробно в разделе написание программной части на Edge Server)

void setDataRate(ADXL345_DATARATE_3200_HZ);

В данном уроке мы построим следующий обмен сообщениями для построения облачной системы вибромониторинга:

- Передача средних значений амплитуд вибраций по осям X, Y, Z (GetAvrVibrationValue).

Тип сообщения

| Позиция | Имя поля | Тип информации | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timestamp | date | Временная метка сообщения |
| 2 | VibrationX | Float | Ср.значение амплитуды по оси Х |
| 3 | VibrationY | Float | Ср.знаечние амплитуды по оси Y |
| 4 | VibrationZ | Float | Ср.значение амплитуды по оси Z |

Определяем данный тип сообщения в службе IoT Service:

Рисунок 23 Настройка сообщения в MMS

ID сообщения: a371657a832e78082613

- Изменение предельных значений амплитуд

Тип сообщения

| Позиция | Имя поля | Тип информации | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timestamp | date | Временная метка сообщения |
| 2 | PrefaultLimit | Float | Новый предаварийный уровень |
| 3 | FaultLimit | Float | Новый аварийный уровень |

Определяем данный тип сообщения в службе IoT Service:

Рисунок 24  Настройка сообщения в MMS

ID сообщения: df9288ebd989c5b30154

- Запрос на выдачу амплитуд спектра вибрации

Тип сообщения

| Позиция | Имя поля | Тип информации | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timestamp | date | Временная метка сообщения |
| 2 | SampleValuesNumber | Integer | Новый предаварийный уровень |
| 3 | SpectrumRequest | String | Новый аварийный уровень |

Определяем данный тип сообщения в IoT Service:

Рисунок 25  Настройка сообщения в MMS

ID сообщения: 63a97febad59c6143507

- Сообщение передачи амплитуд спектра вибрации

Тип сообщения

| Позиция | Имя поля | Тип информации | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timestamp | date | Временная метка сообщения |
| 2 | Line1 | double | Амплитуда 1 линии спектра 0-50 Гц |
| … | … | … | … |
| 33 | Line32 | double | Амплитуда 32 линии спектра 1550-1600 Гц |

Определяем данный тип сообщения в IoT Service:

Рисунок 26  Настройка сообщения в MMS

ID сообщения: f5de3efcbc5fab4df687

Регистрируем тип устройства.

Рисунок 27  Регистрация типа устройства  в MMS

И назначаем ему только что созданные типы сообщений GetAvrVibrationValue, ChangeVibrationLimits, RequestSpectrumValues, SpectrumData. Направление сообщений: От устройства, т.к передавать значения будет наш Edge Server (Arduino YUN) в IoT Service во всех типах кроме типа RequestSpectrumValues, т.к это запрос от облачной части к Edge Server для подготовки и выдачи сообщением SpectrumData значений амплитуд вибрации в линиях спектра.

Далее создаем устройство с именем ArduinoYUNSensor и назначаем ему только что созданный тип устройства VibrationSensor.

Рисунок 28 Регистрация устройства и получение ТОКЕН в MMS

В результате в процессе настройки получили необходимую информацию для дальнейшей настройки сообщений:

- Токен доступа oAuth –4c9ada28767fc32a142bfed03e85d0e9

- ID устройства – 01034103 – 7fea- 48ae –bffb-37f28f63e847

Для отображения результатов измерения планируется создать интерфейс во фреймворке FIORY:

Рисунок 29 Интерфейс отобоажения тренда СКЗ виброускорения в SAPUI5

6 Функциональная модель модуля передачи сообщений Edge сервера

Рисунок 30 Диаграмма состояния UML процесса обмена сообщениями

В вибромониторинге как правило измерения производятся с помощью специальных датчиков: акселерометров (датчики измерения ускорения), датчиков виброскорости или же датчиков перемещения (вихретоковые датчики). В отличии от сигнала виброскорости и виброперемещения, измерение виброускорения позволяет отслеживать высокочастотные сигналы малой мощности. Именно поэтому анализ виброускорения позволяет проводить предиктивное ТО.

Заключение

При выполнении данной работы были получены следующие результаты:

- Разработаны продукционные правила и апробированы на 18 временных сигналах вибрации, снятых с подшипниковых узлов БДМ.

- Обработка сигналов происходила в программном комплексе MatLab, после чего результаты программы сравнивались с результатами анализа сигнала экспертом-вибродиагностом.

- В 86% результат обработки сигнала и определённый программой дефект совпал с экспертным решением.

- В 14% результаты программы определили предаварийное состояние узла, но причина неполадки не совпала с экспертным решением.

- Полученные на основе использования решающих правил результаты дают основание сделать вывод о положительном эффекте применения этих методик, при не высоком уровне зашумлённости сигнала.

- Настроен обмен сообщений Edge Сервера с платформой HCP для передачи амплитуд вибрации с MEMS акселерометра.

- Выявлено что невозможно построить временной сигнал вибрации в облаке из-за ограничений по частоте передаче POST запросов, поэтому обработка и кэширование временного сигнала планируется сделать на стороне Edge сервера.

- Планируется разработать интерфейс для отображения спектров вибрации и также скрипт обработки GET запросов на изменение частоты сэмплирования и формирования массива амплитуд при разложении БПФ.

Список литературы

- Vibration Monitoring & Analysis Handbook / Simon RW Mills BSc(Eng) CEng CMarEng MIMarEST – Published by The British Institute of Non-Destructive Testing, 2010, ISBN 978 0 903132 39 7

- On condition based maintenance and its implementation in industrial settings / Marcus Bengtsson – Arkitektkopia, Sweden, 2007, ISBN 1651-4238

- NASA.Reliability centered maintenance guide for facilities and collateral equipment [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые дан. – Февраль 2000.  – Режим доступа: http://www.hq.nasa.gov/office/codej/codejx/Assets/Docs/NASARCMGuide.pdf, Свободный.

- Официальный сайт общества автомобильных и авиационных инженеров. —  2005  [Электронный  ресурс].  Дата  обновления:  02.12.2012.  –  URL:  Режим доступа: http://www.sae.org

- Прикладная теория надежности технических объектов / авт. Фёдоров В. П., Нагоркин М. Н., -Брянск: ИЗДАТЕЛЬСТВО БГТУ, 2006

- Практическая вибродиагностика  и  мониторинг  состояния механического оборудования. / А. Р. Ширман, А. Б. Соловьев –   .:  М.: Библиогр., 1996.

- Интеллектуальные  системы мониторинга  и  диагностики  машин  по  вибрации./  А.  В.  Барков,  Н.  А.  Баркова //  Сборник  трудов семинара «Современные  проблемы  вибрационной диагностики  и  виброзащиты  энергетических установок», 1999.

- Диагностирование подшипниковых  и  редукторных  узлов  на переходных режимах. / В. Ю. Тэттэр, А. Ю. Тэттэр, B. C.  Барайщук //  Вiсник  Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iм. В. Даля, 2005. – Ч.2. – №8(90).

- Спектральная вибродиагностика / В. А. Русов . – Пермь: вып. №1, 1996. – 176 с.

- Вибродиагностика  подшипников  качения. «МНЕНИЯ»  ООО «Витэк» [Электронный  ресурс]. –  Режим  доступа  к  статье: www.vitec.ru/upload/iblock/e4d/diagnostika_podshipnikov.pdf

- Вибрационная  диагностика машин и оборудования. Анализ вибрации: Учебное пособие / А. В. Барков, Н. А.  Баркова. – СПб.: Изд. центр СПбГМТУ, 2004

- Диагностика  и  прогноз технического состояния оборудования целлюлозно-бумажной  промышленности  в  рыночных условиях. /  Ю.  А.  Азовцев,  Н.  А.  Баркова,  В.  А. Доронин. –  Журнал "Бумага,  картон,  целлюлоза",май 1999.

- Вибрационная  диагностика электрических  машин  в  установившихся  режимах работы / А. В. Барков, Н. А. Баркова, А. А. Борисов. Северо-Западный  учебный  центр,  г.  Санкт-Петербург.  Изложенный  материал  опубликован  в 2006 г. в методических  указаниях к лабораторным работам по диагностике электрических машин.

- Техническое диагностирование  механического  оборудования: Учебник.  – Ч. 2 - Практика технического диагностирования. / В. М. Кравченко, В. А. Сидоров. – Донецк, 2006.

- Внедрение  систем диагностирования / А. Л. Сотников, В. А. Сидоров,  А. В. Лукичев // Машинознавство  і  деталі машин: Матеріали 4-ої  регіональної  науково-методичної конференції. – Донецк: ДонГТУ, 2002.

- Методы  и  средства функциональной  диагностики  и  контроля технологических  процессов  на  основе электромагнитных  датчиков.  Монография /  В.  И. Смирнов. –  Ульяновский  государственный технический  университет. – Ульяновск: УлГТУ, 2001.

- Вибрация  роторных  машин.  /  А.  С.  Гольдин. –  М.:  Машиностоение, 1999.

- Основы  измерения  вибрации -  по материалам фирмы DLI (под  редакцией  Смирнова В.  А.) [Электронный  ресурс]. –  Режим  доступа  к статье: http://www.vibration.ru/osn_vibracii.shtml.

- Вибрация.  Контроль  состояния  машин  по результатам  измерения  вибрации  на невращающихся  частях.  Часть 1.  Общие требования (ISO 10816-1:1995): ГОСТ ИСО 10816-1-97. – [введен  в  действие 01.07.1999]. –  ИПК Издательство  стандартов, 1998. – 18  с. – (Межгосударственный стандарт)

- Использование вейвлет-анализа для обработки эксперимен- тальных вибродиагностических данных: метод. материал к спец- курсу "Современные проблемы механики" / авт.-сост.: В.В. Корепанов, М.А. Кулеш, И.Н. Шардаков; Перм. ун-т. – Пермь, 2007. – 64 с.

- Вейвлет-анализ:  Основы теории  и  примеры  применения /  Н.  М.  Астафьева  //  Успехи  физических  наук, 1996. –  Т. 166, № 11.  – С. 1145-1170

- Вибрационная диагностика систем и конструкций авиационной техники / Ю. В. Киселев // Электронное учебное пособие.: [Электронный  ресурс]. –  Режим  доступа  к статье: http://www.ssau.ru/files/education/uch_posob/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE%D0%92.pdf

- Применение искусственных нейронных сетей для создания экспертной системы диагностирования технологического оборудования. /  А.  В. Семенченко. (Сборник  статей  Энергосбережение, автоматизация  в  промышленности, интеллектуальные  здания  и  АСУТП»,  опуб.06.04.2007) [Электронный  ресурс] –  Режим  доступа  к  журналу: http://d.17-71.com/2007/04/06/primenenie-iskusstvennyih-neyronnyih-setey-dlya-sozdaniya-ekspertnoy-sistemyi-diagnostirovaniya-tehnologicheskogo-oborudovaniya.

- Методы контроля состояния подшипников качения. [Электронный  ресурс] –  Режим  доступа: http://blog.vibroexpert.ru/?tag=amplitudnye-piki

Приложение 1 Скрипт Edge сервера

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_ADXL345_U.h>

#include <Process.h>

/* Assign a unique ID to this sensor at the same time */

Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);

void displaySensorDetails(void)

{

sensor_t sensor;

accel.getSensor(&sensor);

Serial.println("------------------------------------");

Serial.print  ("Sensor:       "); Serial.println(sensor.name);

Serial.print  ("Driver Ver:   "); Serial.println(sensor.version);

Serial.print  ("Unique ID:    "); Serial.println(sensor.sensor_id);

Serial.print  ("Max Value:    "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" m/s^2");

Serial.print  ("Min Value:    "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" m/s^2");

Serial.print  ("Resolution:   "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" m/s^2");

Serial.println("------------------------------------");

Serial.println("");

delay(500);

}

void displayDataRate(void)

{

Serial.print  ("Data Rate:    ");

switch(accel.getDataRate())

{

case ADXL345_DATARATE_3200_HZ:

Serial.print  ("3200 ");

break;

default:

Serial.print  ("3200 ");

break;

}

Serial.println(" Hz");

}

void displayRange(void)

{

Serial.print  ("Range:         +/- ");

switch(accel.getRange())

{

case ADXL345_RANGE_2_G:

Serial.print  ("2 ");

break;

default:

Serial.print  ("2 ");

break;

}

Serial.println(" g");

}

void setup()

{

Bridge.begin();

#ifndef ESP8266

while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero

#endif

Serial.begin(9600);

Serial.println("Accelerometer Test"); Serial.println("");

/* Initialise the sensor */

if(!accel.begin())

{

/* There was a problem detecting the ADXL345 ... check your connections */

Serial.println("Ooops, no ADXL345 detected ... Check your wiring!");

while(1);

}

/* Set the range to whatever is appropriate for your project */

accel.setRange(ADXL345_RANGE_2_G);

// displaySetRange(ADXL345_RANGE_8_G);

// displaySetRange(ADXL345_RANGE_4_G);

// displaySetRange(ADXL345_RANGE_2_G);

/* Display some basic information on this sensor */

displaySensorDetails();

/* Display additional settings (outside the scope of sensor_t) */

displayDataRate();

displayRange();

Serial.println("");

}

void loop(void)

{

/* Get a new sensor event */

sensors_event_t event;

accel.getEvent(&event);

/* Display the results (acceleration is measured in m/s^2) */

Serial.print("X: "); Serial.print(event.acceleration.x); Serial.print("  ");

Serial.print("Y: "); Serial.print(event.acceleration.y); Serial.print("  ");

Serial.print("Z: "); Serial.print(event.acceleration.z); Serial.print("  ");Serial.println("m/s^2 ");

pushToCloud(12, event.acceleration.x, abs(event.acceleration.y), event.acceleration.z);

delay(100);

}

void	pushToCloud(int	Time, float	VibX,	float	VibY,	float	VibZ)

{

Process	p;

p.begin("curl");

p.addParameter("-k");

p.addParameter("-f");

p.addParameter("--header");

p.addParameter("Authorization: Bearer 4c9ada28767fc32a142bfed03e85d0e9");

p.addParameter("--header");

p.addParameter("Content-Type:application/json;charset=UTF-8");

//p.addParameter("-k");

//p.addParameter("-X");

p.addParameter("POST");

p.addParameter("https://iotmmsp1941487032trial.hanatrial.ondemand.com/com.sap.iotservices.mms/v1/api/http/data/01034103-7fea-48ae-bffb-37f28f63e847");

p.addParameter("--data");

String	str;

str	 =	"{\"mode\":\"async\",\"messageType\":\"df9288ebd989c5b30154\",\"messages\":[{\"timestamp\":"	+	 String(Time)	 +	 ",\"VibrationX\":"	 +	 String(VibX)	 +	 ",\"VibrationY\":"	 +	String(VibY)	+	",\"VibrationZ\":"	+	String(VibZ)	+	"}]}";

p.addParameter(str);

p.run();

//Вывод	результата	работы	утилиты	curl	в	серийный	порт

Serial.println(str);

Serial.print("Exit:	");

Serial.println(p.exitValue());

}

Приложение 2 Листинг программы модуля автоматической диагностики агрегата

clear all% Очистка памяти

%[Signal,hc] = wavread('C:\Users\Кирилл\Desktop\me\acc.wav');%Файл с длинным звучанием ноты

[FileName,PathName] = uigetfile('*.xlsx','Выберете файл временного сигнала');

Signal=xlsread(FileName,1,'A1:LCB1');

%Signal=xlsread('C:\Users\Кирилл\Desktop\me\BPFI\1.xlsx',1,'A1:XFD1');%BZT-2048 1;LCB-8192 BPFO,WELL;XFD-В BPFI

Tm=xlsread(FileName,2,'A1');

%Tm=xlsread('C:\Users\Кирилл\Desktop\me\BPFI\1.xlsx',2,'A1');

FftL=xlsread(FileName,2,'A2');

%FftL=xlsread('C:\Users\Кирилл\Desktop\me\BPFI\1.xlsx',2,'A2');

SP=xlsread(FileName,2,'A3');

%SP=xlsread('C:\Users\Кирилл\Desktop\me\BPFI\1.xlsx',2,'A3');

BPFO=xlsread(FileName,2,'A4');

%BPFO=xlsread('C:\Users\Кирилл\Desktop\me\BPFI\1.xlsx',2,'A4');

BPFI=xlsread(FileName,2,'A5');

%BPFI=xlsread('C:\Users\Кирилл\Desktop\me\BPFI\1.xlsx',2,'A5');

Fd=FftL/Tm;

%% Параметры

%Tm=0.8;% Длина сигнала (с)

%Fd=2560;% частота дискритизации.2048 сэмплов временного сигнала

%Fd=hc;% Частота дискретизации (Гц), у меня была 44100 из wav характеритстика

%FftL=2048;% Количество линий Фурье спектра по Теореме котельникова

Epsilon=900;% Окрестность максимальной частоты для наглядного графика n.3

Signal = transpose(Signal(1:(Fd*Tm)));% все же берем отрезок сигнала

dt = 1/Fd;

t = 0:dt:(length(Signal)*dt)-dt;%временной промежуток для графика временного сигнала

Signal=double(Signal);

%% Спектральное представление сигнала

FftS=abs(fft(Signal,FftL));% Амплитуды преобразования Фурье сигнала

FftS=5*FftS./FftL;% Нормировка спектра по амплитуде

FftS(1)=FftS(1)/100;% Нормировка постоянной составляющей в спектре

F=0:Fd/FftL:Fd/2-1/FftL;% Массив частот вычисляемого спектра Фурье

[C,i] = max(FftS);

[H,k] = find(F==floor(SP));%индекс оборотной чатсоты в массиве частот

delta=F(2)-F(1);%шаг дискритезации в Гц

%Максимум и его аргумент вмассиве частот спектра

figure( 'NumberTitle','off',...

'Name','пики')

findpeaks(FftS(max(1,i-Epsilon):min(length(F),i+Epsilon)),F(max(1,i-Epsilon):min(length(F),i+Epsilon)),'minpeakheight',mean(FftS)*2,...

'MinPeakDistance',50);

hold on;

V=mean(FftS);

plot(F(max(1,i-Epsilon):min(length(F),i+Epsilon)),FftS(max(1,i-Epsilon):min(length(F),i+Epsilon)),F(max(1,i-Epsilon):min(length(F),i+Epsilon)),V);

hold off;

%вывод значений

Dlina=length(F);

X1 = sprintf('Длина массива частот F= %d.\n',length(F));

disp(X1);

X2 = sprintf('Шаг дискретизации в этом массиве= %f Гц.\n',delta);

disp(X2);

X3 = sprintf('RMS спектра = %f .\n',rms(FftS));

disp(X3);

skzSignal=sqrt((sum(Signal.^2))/(FftL-1));

X4 = sprintf('RMS временного сигнала = %f .\n',skzSignal);

disp(X4);

PF=max(abs(Signal))/skzSignal;% типо пик фактор для всего измерения 0.8с !!!!!УТОЧНИТЬ <=3.5 хорошо; 3.5<=PF<=4.5 предаварийное состояние, 4.5<=PF очень серьезно

X5= sprintf('Пик-фактор = %f .\n',PF);

disp(X5);

%----------------------------------------------------------------------------------

XaHi0=abs(hilbert(Signal));%ВыделЯем огибающую с помощью преобразованиЯ Гильберта

%% Построение графиков

figure( 'NumberTitle','off',...

'Name','построение спектра')

subplot(3,1,1);% Выбор области окна для построения

grid on;

plot(t,Signal,t,XaHi0);% Построение сигнала и огибающей

title('Сигнал и огибающая сигнала');% Подпись графика

xlabel('Время(с)');% Подпись оси х графика

ylabel('Ампл.');% Подпись оси у графика

subplot(3,1,2);% Выбор области окна для построения

grid on;

plot(F,FftS(1:length(F)));% Построение спектра Фурье сигнала

title('Спектр сигнала');% Подпись графика

xlabel('Частота(Гц)');% Подпись оси х графика

ylabel('Ампл.');% Подпись оси у графика

subplot(3,1,3);% Выбор области окна для построения

grid on;

plot(   F(max(1,i-Epsilon):min(length(F),i+Epsilon)),...

FftS(max(1,i-Epsilon):min(length(F),i+Epsilon)),'-r',...

F(i),FftS(i),'ko');% Посмотрим наглянее у максимума

title('Спектр сигнала в окрестности максимума');

xlabel('Частота(Гц)');% Подпись оси х графика

ylabel('Ампл.');% Подпись оси у графика

text(F(i)+1,FftS(i),[num2str(F(i)) ' ' 'Гц']);% Подпись точки максимума

%продукционные правила

[HH,kk] = find(F==floor((SP*BPFO)/delta)*delta);

[HHH,kkk] = find(F==floor((SP*2*BPFO)/delta)*delta);

[LL,jj] = find(F==floor((SP*BPFI)/delta)*delta);

[LLL,jjj] = find(F==floor((SP*2*BPFI)/delta)*delta);

if (FftS(kk)>=4*rms(FftS)||(FftS(kk+1)>=4*rms(FftS))||(FftS(kk+2)>=4*rms(FftS)||(FftS(kk-1)>=4*rms(FftS)||(FftS(kk-2)>=4*rms(FftS)||(FftS(kk+3)>=4*rms(FftS)||(FftS(kk-3)>=4*rms(FftS)))))&&((FftS(kkk)>=4*rms(FftS))||(FftS(kkk-1)>=4*rms(FftS))||(FftS(kkk+1)>=4*rms(FftS))||(FftS(kkk-2)>=4*rms(FftS))||(FftS(kkk+2)>=4*rms(FftS))||(FftS(kkk-3)>=4*rms(FftS))||(FftS(kkk+3)>=4*rms(FftS)))))

msgbox('вероятна неисправность в подшипнике: BPFO','help','help');

elseif (FftS(jj)>=4*rms(FftS)||(FftS(jj+1)>=4*rms(FftS))||(FftS(jj+2)>=4*rms(FftS)||(FftS(jj-1)>=4*rms(FftS)||(FftS(jj-2)>=4*rms(FftS)||(FftS(jj+3)>=4*rms(FftS)||(FftS(jj-3)>=4*rms(FftS)))))&&((FftS(jjj)>=4*rms(FftS))||(FftS(jjj-1)>=4*rms(FftS))||(FftS(jjj+1)>=4*rms(FftS))||(FftS(jjj-2)>=4*rms(FftS))||(FftS(jjj+2)>=4*rms(FftS))||(FftS(jjj-3)>=4*rms(FftS))||(FftS(jjj+3)>=4*rms(FftS)))))

msgbox('вероятна неисправность в подшипнике: BPFI','help','help');

else

msgbox('состояние нормальное или дефект неопознан','help','help');

end

%--------------------------------------------------------------------------

if(PF<=3.3)

msgbox({X5 'Нормальное состояние'},'help','help');

end

if(3.4<PF)&&(PF<=4.5)

msgbox({X5 'Предаварийное состояние'},'help','help');

end

if(PF>4.5)

msgbox({X5 'Аварийное состояние'},'help','help');

end